Приложение к Техническому заданию
СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п\п
	Наименование товара
	Нормативные или технические характеристики товара. Требования к качественным и прочим характеристикам товара (вид, сорт и иные показатели). Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Требование к сроку годности, стране происхождения товара (при необходимости)
	ОКПД2 
	Предоставление национального режима
	Единица измерения
	Коли-чество

	1
	2
	3
	
	
	4
	5

	1
	2.20.183. Базовый набор учебного беспилотного летательного аппарата (838-Приказ)
	Учебный программируемый квадрокоптер представляет собой компактную готовую к эксплуатации модель дрона, управляемую с помощью разрабатываемого пользователем программного обеспечения или, пилотируемую в дистанционном режиме с помощью пульта управления или мобильных устройств.


Учебный программируемый квадрокоптер представляет собой компактную модель микроквадрокоптера, выполненного на одной плате с интегрированным наборов датчиков, модулем технического зрения, модулем относительного позиционирования и др. Модель микроквадрокоптера выполнена в защитном пластиковом корпусе и оснащена защитой винтов.


Программирование микроквадрокоптера осуществляется в блочно-графическом редакторе Scratch/Blockly, на языках программирования С/С++, Python, JavaScript. Управление с помощью мобильных устройств осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения, обеспечивающего отображение видео с борта квадрокоптера на экране мобильного устройства, реализацию функций дополненной реальности и доверенной среды.

В состав комплекта входит лицензия симулятора учебного микроквадрокоптера и окружающей среды.

Состав комплекта и технические характеристики:

квадрокоптер - 1 шт

Система управления - 1 шт

Режимы работы: Стабилизации по угловой скорости (Acro), Стабилизации по углу (Stable), Удержанию по углу и высоте (AltHold), Движения по заданной траектории с использованием gps и магнитометра (Nav), Возможность реализации пользовательских режимов управления.

Возможность осуществления посадки по визуальным меткам (автономные полеты по Aruco меткам, в том числе и на движущиеся объекты), удержания высоты на основе данных с лазерного дальномера, удержания положения по оптическому датчику скорости, удержания курса по датчику магнитного поля, следования за объектом с учетом данных получаемых с видео модуля.

Тактовая частота процессора – не менее 168 МГц

Встроенная память процессора – не менее1 Мб

Оперативная память процессора – не менее 192 Кб

Встроенный Гироскоп, акселерометр, магнитометр и барометр

Модуль камеры с разрешением не менее 1600х1200 - 1 шт

Аккумулятор - Li-Po 1100 мАч

Вес – не менее 100 г

Размеры в сборе – не менее 180х145х45 мм

Продолжительность полета – не менее 10 минут

Воздушная скорость – не менее 20 км/ч


	30.30.32.120
	
	штука
	2


1
2

