на оказание услуг по очистке снега с крыш и сколу сосулек

Муниципальное бюджетное учреждение «Ресурсный центр добровольчества и патриотического воспитания «Кадет

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по очистке снега с крыш и сколу сосулек

1. Место, характеристики, объем и цена услуг по очистке снега с крыш и сколу сосулек:

услуги оказываются в течение 3-х дней по отдельным заявкам Заказчика не менее 1 раза (на каждом здании) за период и общей площади 1200,00 м2

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБУ «РЦДиПВ «Кадет» | г. Ноябрьск, пр. Мира 78б |
| 2. | МБУ «РЦДиПВ «Кадет» | г. Ноябрьск, ул. Советская 33б |
| 3. | МБУ «РЦДиПВ «Кадет» | г. Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский, ул. Ленина 2 |

2.1. Исполнитель оказывает услуги по очистке крыш, карнизов, желобов, а также выступающих элементов фасада, козырьков и отмосток от снега наледи и сосулек (далее - услуги) в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых и нормативных технических актов, указанных в пп. 7.1 - 7.6 настоящего Технического задания.

2.2. Услуги оказываются в срок не позднее 3-х дней с момента получения заявки Заказчика (независимо от дня недели, выходных и праздничных дней).

2.3. Заявка может быть передана Исполнителю устно по телефону либо в письменной форме.

2.4. Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан назначить контактное лицо, ответственное за своевременное оказание услуг, определить номера телефонов диспетчерской службы, адрес электронной почты и номер факса для приема заявок. Об изменении в контактной информации Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.5. Услуги оказываются в дневное время суток. В случае необходимости оказания услуг в вечернее или ночное время, место оказания услуг должно быть хорошо освещено за счет сил и средств Исполнителя.

2.6. При оказании услуг на территории учреждения с действующими правилами безопасности, внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций, контрольно-пропускного режима, Исполнителем обеспечивается оказание услуг с соблюдением данных правил, положений, инструкций и режима. Оказание услуг Исполнителем не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения Заказчика или представлять угрозу безопасному пребыванию лиц, находящихся на территории учреждения.

2.7. Исполнитель оказывает услуги с использованием собственного оборудования, инструментов, приборов и другого инвентаря необходимого при оказании услуг.

2.8. При оказании услуг запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки, водосточные трубы и оборудование, установленное на фасадах зданий.

2.9. Работники Исполнителя, оказывающие услуги на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру оказываемых услуг. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

3. Состав услуг

3.1. До начала оказания услуг, предусмотренных Контрактом, и на заключительном этапе Исполнитель совместно с представителем Заказчика оформляют акт совместного осмотра на предмет целостности:

● кровли;

● водосточных труб;

● оборудования (объектов), установленного на крыше;

● оборудования (объектов), установленного на фасаде;

● входов в здания;

● электрических, телефонных проводов;

● ограждений;

● выступающих элементов фасада, козырьков;

● произрастающих рядом деревьев.

3.2. До начала оказания услуг (по каждой заявке Заказчика), Исполнитель обязан предоставлять Заказчику следующие документы:

● список сотрудников для допуска на объект на бланке организации Исполнителя, заверенный подписью руководителя и печатью организации Исполнителя, с указанием фамилии, имени, отчества, специальности, даты рождения, паспортных данных;

● приказ о назначении ответственного за оказание услуг;

● журнал инструктажа по технике безопасности (копия);

● наряд-допуск на оказание услуг повышенной опасности, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации Исполнителя.

3.3. Очистка крыши от снега, наледи и сосулек включает в себя:

3.3.1. Установку и снятие защитных лотков на водоприемные воронки водосточных труб и внутренних водостоков.

3.3.2. Изготовление, установку и снятие на крыше приспособлений и устройств, позволяющих повысить безопасность оказания услуг (при необходимости).

3.3.3. Уборку снега производить при помощи автогидроподъемника. Полная очистка площади крыши, выступающих элементов фасада, козырьков и отмостков: очищать крышу от снега следует со всех ее скатов, начиная от карнизов к коньку равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков.

3.3.4. Очистку плоских железобетонных крыш от снега и наледи.

3.3.5. Удаление сосулек и наледи с крыши, выступающих элементов фасада и козырьков здания, желобов водосточных труб и воронок.

3.4. Исполнитель, после каждой проведенной очистки крыши от снега, наледи и сосулек производит:

● демонтаж защитных ограждений и предупреждающих знаков;

● уборку тротуаров от снега, наледи и сосулек, сброшенных во время оказания услуг, путем перемещения снега, наледи и сосулек в места, указанные Заказчиком;

4. Объем и сроки гарантий качества

4.1. Исполнитель гарантирует качество и соответствие оказываемых услуг требованиям настоящего Технического задания в течение всего срока действия Контракта.

5. Требования к безопасности оказания услуг

5.1. Исполнитель оказывает услуги с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии.

5.2. В соответствии с требованиями ГОСТ, указанного в п. 7.4 настоящего Технического задания, Исполнитель обязан проводить все виды инструктажей по охране труда и фиксировать усвоение их содержания работниками в соответствующих журналах либо в установленных случаях – нарядах-допусках.

5.3. Исполнитель проводит дополнительный инструктаж по безопасным методам оказания услуг (перед очисткой каждой крыши) на местах, обращая внимание на специфические условия оказания услуг на данном участке.

5.4. Исполнитель перед очисткой каждой крыши от снега, наледи и сосулек обязан проверить:

● физическое состояние рабочих и их спецодежду;

● наличие индивидуальных защитных и страховочных средств;

● наличие необходимого инструмента и его исправность.

5.5. Услуги по очистке крыш должны оказываться с обязательным использованием страховочного оборудования.

5.6. Работники, работающие на крыше, должны иметь нескользящую (резиновую, валяную) обувь.

5.7. Работникам на крыше категорически запрещается касаться телевизионных антенн, радиостоек и других установок, которые могут вызвать поражение электрическим током.

5.8. При подготовке к очистке крыши от снега наледи и сосулек должны быть приняты следующие меры безопасности:

● тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть на ширину возможного падения снега и льда ограждается с трех сторон инвентарными решетками (щитами), сигнальной лентой или веревкой с красными флажками, подвешиваемой на специальных стойках. Ширина ограждаемой части при высоте зданий до 20 м должна быть не менее 6 м, при высоте до 40 м - не менее 10 м. В случае необходимости сбрасывания снега и льда с крыши зданий высотой более 40 м ширина ограждаемой части должна быть увеличена;

● дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого от снега ската крыши, запираются или внутри лестничных клеток, арок, ворот, выставляются дежурные для предупреждения людей об опасности.

5.9. В соответствии с Приказом, указанным в п. 7.2 настоящего Технического задания, снятие ледяных сосулек с краев крыш здания и у водосточных труб должно производиться специальным приспособлением (крючком), при этом запрещается свешиваться с крыш.

5.10. Запрещается сбрасывать снег на электрические и телефонные провода.

5.11. Запрещается очистка крыш от снега, наледи и сосулек при неблагоприятных погодных условиях (скорости воздушного потока/ветра 15 м/с и более).

6. Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1. Предохранительные пояса, применяемые при оказании услуг, должны отвечать требованиям ГОСТ, указанного в п. 7.3 настоящего Технического задания.

6.2. Средства индивидуальной защиты, применяемые при оказании услуг, должны отвечать требованиям ГОСТ, указанного в п. 7.5 настоящего Технического задания.

6.3. Безопасность труда при оказании услуг обеспечивается в соответствии с ГОСТ, указанным в п. 7.6 настоящего Технического задания.

6.4. Работники Исполнителя должны иметь специальную светоотражающую одежду, каски, специальную (нескользящую) обувь, страховочное оборудование и уборочный инвентарь.

6.5. Очистка крыш зданий от снега и льда должна производиться деревянными или пластмассовыми лопатами. Применение для этих целей металлических лопат, ломов, топоров и прочего металлического инвентаря недопустимо во избежание повреждения кровли, желобов, свесов и водосточных воронок.

7. Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов

7.1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. №782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте».

7.2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2020 г. №758н «Об утверждении правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве».

7.3. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2013 г. №2295-ст «ГОСТ 32489-2013. Межгосударственный стандарт. Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия».

7.4. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июня 2016 г. №600-ст «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

7.5. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. №485-ст «ГОСТ Р ЕН 361-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний».

7.6. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. №486-ст «ГОСТ Р ЕН 358-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний».

8. Качественные характеристики

Оказание услуг по очистке снега с крыш и сколу сосулек оказываются в соответствие с нормативно-правовыми актами, указанными в п.7.1-7.6, с Федеральным законом РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76».

9. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества

Требования к гарантийному сроку услуги и объему предоставления гарантий качества услуги предъявляются на весь срок действия муниципального контракта в 100% объеме предоставления гарантий качества