СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п\п | Наименование товара | Нормативные или технические характеристики товара. Требования к качественным и прочим характеристикам товара (вид, сорт и иные показатели). Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Требование к сроку годности, стране происхождения товара (при необходимости) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бензин АИ-92 ОКПД2: 19.20.21.125 Мера национального режима: Преимущество | Октановое число (моторный метод) не менее 82,5 Октановое число (исследовательский метод) не менее 91,0 Содержание свинца не более 0,010 г/дм3 Содержание марганца не более 18 мг/дм3 Содержание фактических смол не более 5,0 мг/100 см3 Индукционный период бензина не менее 360 мин Массовая доля серы не более 0,05 % Объемная доля бензола не более 5 % Испытание на медной пластине – выдерживает, класс 1 Внешний вид чистый, прозрачный Плотность при 15 градусах Цельсия 725-780 кг/м3 | литр | 18 000 |
| 2 | Дизельное топливо ОКПД 2: 19.20.21.345 Мера национального режима: Преимущество | Цетановое число, не менее 45 Фракционный состав: - 50% перегоняется при температуре, °С, не выше 280 90% перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не выше 340 Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с 1,8-5,0 Температура застывания, °С -35 Температура помутнения °С не выше -25 Температура вспышки, °С, не ниже 35 Массовая доля серы, %, не более 0,5 Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 0,01 Содержание фактических смол, мг/100 см3 топлива, не более 30 Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива, не более 5 Йодное число, г I2/100 г топлива, не более 6 Зольность, %, не более 0,01 Коксуемость 10 %-го остатка, %, не более 0,2 Коэффициент фильтруемости, не более 3 Плотность при 20 °С, кг/м3, не более 860 | литр | 25 000 |

| Срок (период) поставки Товара: | с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. |
| --- | --- |