Техническое задание 
Предмет закупки: Поставка сантехнических товаров
Место поставки товара: город Тюмень, ул. Республики, д.206а, г. Тюмень, ул. Щербакова, 207

Период поставки товара: с момента подписания договора года по 30.07.2027 года.

Требования к Товару:

Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным спецификации, а также требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, предназначенным для страны Заказчика.

Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требование к упаковке:

Товар должен быть упакован, обычным для такого Товара способом, обеспечивающим сохранность Товара, при обычных условиях хранения и транспортировке.

Стоимость Товара должна включать в себя стоимости всех затрат, в том числе: затраты, связанные с поставкой, доставкой до места нахождения Заказчика, хранением товара, транспортные услуги, все налоги, сборы, таможенные пошлины и иные обязательные платежи. 
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	ОКПД 2
	Ед. изм.
	Требования к товару, установленные Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024 

	1. 
	Хомут червячный 8-12
	Хомут состоит из ленты с зубчатой дорожкой, корпуса и специального винта для затяжки хомута. Материал – сталь. Диапазон зажимаемых диаметров от 8 мм до 12 мм. ГОСТ 28191-89
	25.94.12.190
	Шт.
	 -

	2. 
	Хомут червячный 10-16
	Хомут состоит из ленты с зубчатой дорожкой, корпуса и специального винта для затяжки хомута. Материал – сталь. Диапазон зажимаемых диаметров от 10 мм до 16 мм. ГОСТ 28191-89
	25.94.12.190
	Шт.
	 -

	3. 
	Хомут червячный 12-20
	Хомут состоит из ленты с зубчатой дорожкой, корпуса и специального винта для затяжки хомута. Материал – сталь. Диапазон зажимаемых диаметров от 12 мм до 20 мм. ГОСТ 28191-89
	25.94.12.190
	Шт.
	 -

	4. 
	Хомут червячный 16-25
	Хомут состоит из ленты с зубчатой дорожкой, корпуса и специального винта для затяжки хомута. Материал – сталь. Диапазон зажимаемых диаметров от 16 мм до 25 мм. ГОСТ 28191-89
	25.94.12.190
	Шт.
	 -

	5. 
	Хомут червячный 20-32
	Хомут состоит из ленты с зубчатой дорожкой, корпуса и специального винта для затяжки хомута. Материал – сталь. Диапазон зажимаемых диаметров от 20 мм до 32 мм. ГОСТ 28191-89
	25.94.12.190
	Шт.
	 -

	6. 
	Хомут червячный 25-40
	Хомут состоит из ленты с зубчатой дорожкой, корпуса и специального винта для затяжки хомута. Материал – сталь. Диапазон зажимаемых диаметров от 25 мм до 40 мм. ГОСТ 28191-89
	25.94.12.190
	Шт.
	 -

	7. 
	Хомут червячный 32-50
	Хомут состоит из ленты с зубчатой дорожкой, корпуса и специального винта для затяжки хомута. Материал – сталь. Диапазон зажимаемых диаметров от 32 мм до 50 мм. ГОСТ 28191-89
	25.94.12.190
	Шт.
	 -

	8. 
	Хомут червячный 40-60
	Хомут состоит из ленты с зубчатой дорожкой, корпуса и специального винта для затяжки хомута. Материал – сталь. Диапазон зажимаемых диаметров от 40 мм до 60 мм. ГОСТ 28191-89
	25.94.12.190
	Шт.
	 -

	9. 
	Хомут червячный 50-70
	Хомут состоит из ленты с зубчатой дорожкой, корпуса и специального винта для затяжки хомута. Материал – сталь. Диапазон зажимаемых диаметров от 50 мм до 70 мм. ГОСТ 28191-89
	25.94.12.190
	Шт.
	 -

	10. 
	Сгон-американка латунь Ду-15
	Разъемный фитинг. Диаметр условного прохода: 15 мм Размер резьбы: ½ дюйма. Резьба наружная и внутренняя. Материал латунь. Рабочее давление до 16 бар.
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	11. 
	Сгон-американка латунь Ду-20
	Разъемный фитинг. Диаметр условного прохода: 20 мм Размер резьбы: 3/4 дюйма. Резьба наружная и внутренняя. Материал латунь. Рабочее давление до 16 бар.
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	12. 
	Сгон-американка латунь Ду-25
	Разъемный фитинг. Диаметр условного прохода: 25 мм Размер резьбы: 1 дюйм. Резьба наружная и внутренняя. Материал латунь. Рабочее давление до 16 бар.
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	13. 
	Сгон-американка латунь Ду-32
	Разъемный фитинг. Диаметр условного прохода: 32 мм Размер резьбы: 1 1/4 дюйма. Резьба наружная и внутренняя. Материал латунь. Рабочее давление до 16 бар.
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	14. 
	Сгон-американка латунь Ду-40
	Разъемный фитинг. Диаметр условного прохода: 40 мм Размер резьбы: 1 1/2 дюйма. Резьба наружная и внутренняя. Материал латунь. Рабочее давление до 16 бар.
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	15. 
	Муфта чугун прямая Ду- 15
	Фитинг для соединения труб. Условный проходной диаметр 15 мм. Материал чугун. Рабочее давление до 16 бар. Резьба внутренняя. ГОСТ 8954-75
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	16. 
	Муфта чугун прямая Ду- 20
	Фитинг для соединения труб. Условный проходной диаметр 20 мм. Материал чугун. Рабочее давление до 16 бар. Резьба внутренняя. ГОСТ 8954-75
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	17. 
	Муфта чугун прямая Ду- 25
	Фитинг для соединения труб. Условный проходной диаметр 25 мм. Материал чугун. Рабочее давление до 16 бар. Резьба внутренняя. ГОСТ 8954-75
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	18. 
	Муфта чугун прямая Ду- 32
	Фитинг для соединения труб. Условный проходной диаметр 32 мм. Материал чугун. Рабочее давление до 16 бар. Резьба внутренняя. ГОСТ 8954-75
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	19. 
	Муфта чугун прямая Ду- 40
	Фитинг для соединения труб. Условный проходной диаметр 40 мм. Материал чугун. Рабочее давление до 16 бар. Резьба внутренняя. ГОСТ 8954-75
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	20. 
	Контргайка чугун Ду-15
	Фитинг, который используется для предотвращения раскручивания соединений в трубопроводах, создавая трение между гайками. Условный проходной диаметр 15 мм. Материал чугун. Рабочее давление до 16 бар. ГОСТ 8961-75
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	21. 
	Контргайка чугун Ду-20
	Фитинг, который используется для предотвращения раскручивания соединений в трубопроводах, создавая трение между гайками. Условный проходной диаметр 20 мм. Материал чугун. Рабочее давление до 16 бар. ГОСТ 8961-75
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	22. 
	Контргайка чугун Ду-25
	Фитинг, который используется для предотвращения раскручивания соединений в трубопроводах, создавая трение между гайками. Условный проходной диаметр 25 мм. Материал чугун. Рабочее давление до 16 бар. ГОСТ 8961-75
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	23. 
	Контргайка чугун Ду-32
	Фитинг, который используется для предотвращения раскручивания соединений в трубопроводах, создавая трение между гайками. Условный проходной диаметр 32 мм. Материал чугун. Рабочее давление до 16 бар. ГОСТ 8961-75
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	24. 
	Контргайка чугун Ду-40
	Фитинг, который используется для предотвращения раскручивания соединений в трубопроводах, создавая трение между гайками. Условный проходной диаметр 40 мм. Материал чугун. Рабочее давление до 16 бар. ГОСТ 8961-75
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	25. 
	Ревизия канализационная полипропиленовая 50 мм
	Фитинг, обеспечивающий доступ к трубопроводу для инспекции, прочистки. Условный проходной диаметр 50 мм. Материал: полипропилен. Соединение через раструб с уплотнительной прокладкой. ГОСТ 32414-2013
	22.21.21.123
	Шт.
	 -

	26. 
	Ревизия канализационная полипропиленовая 110 мм
	Фитинг, обеспечивающий доступ к трубопроводу для инспекции, прочистки. Условный проходной диаметр 110 мм. Материал полипропилен. Соединение через раструб с уплотнительной прокладкой. ГОСТ 32414-2013
	22.21.21.123
	Шт.
	 -

	27. 
	Заглушка канализационная 50 мм
	Заглушка для герметичного закрытия торцевой части канализационной трубы. Соединение раструбное. Условный проходной диаметр 50 мм. Материал полипропилен.  ГОСТ 32414-2013
	22.21.21.123
	Шт.
	 -

	28. 
	Заглушка канализационная 110 мм
	Заглушка для герметичного закрытия торцевой части канализационной трубы. Соединение раструбное. Условный проходной диаметр 110 мм. Материал полипропилен.  ГОСТ 32414-2013
	22.21.21.123
	Шт.
	 -

	29. 
	Отвод канализационный 50х90 градусов
	Фитинг для изменения направления потока сточных вод в системе внутренней канализации на 90 градусов. Условный проходной диаметр 50 мм. Материал полипропилен. Соединение через раструб с уплотнительной прокладкой. ГОСТ 32414-2013
	22.21.21.123
	Шт.
	 -

	30. 
	Отвод канализационный 110х90 градусов
	Фитинг для изменения направления потока сточных вод в системе внутренней канализации на 90 градусов. Условный проходной диаметр 110 мм. Материал полипропилен. Соединение через раструб с уплотнительной прокладкой. ГОСТ 32414-2013
	22.21.21.123
	Шт.
	 -

	31. 
	Отвод 110 мм х 45 градусов
	Фитинг для изменения направления потока сточных вод в системе внутренней канализации на 45 градусов. Условный проходной диаметр 110 мм. Материал полипропилен. Соединение через раструб с уплотнительной прокладкой. ГОСТ 32414-2013
	22.21.21.123
	Шт.
	 -

	32. 
	Трап канализационный 50 мм
	Устройство для приема и отведения сточных вод с поверхности пола в канализационную систему. Условный проходной диаметр 50 мм. Материал полиэтилен. ГОСТ 1811-97
	22.21.21.123
	Шт.
	 -

	33. 
	Трап канализационный 110 мм
	Устройство для приема и отведения сточных вод с поверхности пола в канализационную систему. Условный проходной диаметр 110 мм. Материал полиэтилен. ГОСТ 1811-97
	22.21.21.123
	Шт.
	 -

	34. 
	Крест канализационный 50х50х50х90 градусов
	Фитинг для соединения трех труб под уголом в 90 градусов. Материал полипропилен. Условный проходной диаметр 50 мм. Соединение раструбное с резиновыми уплотнительными кольцами. ГОСТ 26996-86
	22.21.21.123
	Шт.
	 -

	35. 
	Крест канализационный 110х110х110х90 градусов
	Фитинг для соединения трех труб под уголом в 90 градусов. Материал полипропилен. Условный проходной диаметр 110 мм. Соединение раструбное с резиновыми уплотнительными кольцами. ГОСТ 26996-86
	22.21.21.123
	Шт.
	 -

	36. 
	Крест канализационный 110х110х50х90 градусов
	Фитинг для соединения трех труб под уголом в 90 градусов. Материал полипропилен. Условный проходной диаметр 110 мм. Для 2-х воходов и 50 мм. Для одного. Соединение раструбное с резиновыми уплотнительными кольцами. ГОСТ 26996-86
	22.21.21.123
	Шт.
	 -

	37. 
	Угол полипропиленовый 90 град. 20 мм
	Фитинг для изменения направления труб на угол 90 градусов без изменения их диаметра. Материал полипропилен. Внутренний диаметр 20 мм. Соединение сварное. Рабочее давление 25 бар. Среда рабочая - вода холодная. ГОСТ 32415-2013
	22.21.21.123
	Шт.
	 -

	38. 
	Угол полипропиленовый 90 град. 25 мм
	Фитинг для изменения направления труб на угол 90 градусов без изменения их диаметра. Материал полипропилен. Внутренний диаметр 25 мм. Соединение сварное. Рабочее давление 25 бар. Среда рабочая - вода холодная. ГОСТ 32415-2013
	22.21.21.123
	Шт.
	 -

	39. 
	Угол полипропиленовый 90 град. 32 мм
	Фитинг для изменения направления труб на угол 90 градусов без изменения их диаметра. Материал полипропилен. Внутренний диаметр 32 мм. Соединение сварное. Рабочее давление 25 бар. Среда рабочая - вода холодная. ГОСТ 32415-2013
	22.21.21.123
	Шт.
	 -

	40. 
	Угол полипропиленовый 90 град. 40 мм
	Фитинг для изменения направления труб на угол 90 градусов без изменения их диаметра. Материал полипропилен. Внутренний диаметр 40 мм. Соединение сварное. Рабочее давление 25 бар. Среда рабочая - вода холодная. ГОСТ 32415-2013
	22.21.21.123
	Шт.
	 -

	41. 
	Угол полипропиленовый 45 град. 20 мм
	Фитинг для изменения направления труб на угол 45 градусов без изменения их диаметра. Материал полипропилен. Внутренний диаметр 20 мм. Соединение сварное. Рабочее давление 25 бар. Среда рабочая - вода холодная. ГОСТ 32415-2013
	22.21.21.123
	Шт.
	 -

	42. 
	Угол полипропиленовый 45 град. 25 мм
	Фитинг для изменения направления труб на угол 45 градусов без изменения их диаметра. Материал полипропилен. Внутренний диаметр 25 мм. Соединение сварное. Рабочее давление 25 бар. Среда рабочая - вода холодная. ГОСТ 32415-2013
	22.21.21.123
	Шт.
	 -

	43. 
	Угол полипропиленовый 45 град. 32 мм
	Фитинг для изменения направления труб на угол 45 градусов без изменения их диаметра. Материал полипропилен. Внутренний диаметр 32 мм. Соединение сварное. Рабочее давление 25 бар. Среда рабочая - вода холодная. ГОСТ 32415-2013
	22.21.21.123
	Шт.
	 -

	44. 
	Труба полипропиленовая армированная 20х3,4
	Труба полипропиленовая, армированная стекловолокном. Материал полипропилен с армированием. Диаметр наружный 20 мм. Толщина стенки 3,4 мм. Рабочее давление до 25 бар. Соединение сварное. ГОСТ 32415-2013
	22.21.21.129
	Шт.
	 -

	45. 
	Труба полипропиленовая армированная 25х4,2
	Труба полипропиленовая, армированная стекловолокном. Материал полипропилен с армированием. Диаметр наружный 25 мм. Толщина стенки 4,2 мм. Рабочее давление до 25 бар. Соединение сварное. ГОСТ 32415-2013
	22.21.21.129
	Шт.
	 -

	46. 
	Труба полипропиленовая армированная 32х5,4
	Труба полипропиленовая, армированная стекловолокном. Материал полипропилен с армированием. Диаметр наружный 32 мм. Толщина стенки 5,4 мм. Рабочее давление до 25 бар. Соединение сварное. ГОСТ 32415-2013
	22.21.21.129
	Шт.
	 -

	47. 
	Труба внутренняя канализационная пластиковая 50х2000 мм
	Труба системы водоотведения, для безнапорной транспортировки стоков внутри здания. Условный проходной диаметр 50 мм. Материал полипропилен. Соединение через раструб с уплотнительной прокладкой. Длина не менее 1950 мм и не более 2000 мм ГОСТ 32414-2013
	22.21.21.129
	Шт.
	 -

	48. 
	Труба внутренняя канализационная пластиковая 50х500 мм
	Труба системы водоотведения, для безнапорной транспортировки стоков внутри здания. Условный проходной диаметр 50 мм. Материал полипропилен. Соединение через раструб с уплотнительной прокладкой. Длина не менее 495 мм и не более 500 мм ГОСТ 32414-2013
	22.21.21.129
	Шт.
	 -

	49. 
	Труба внутренняя канализационная пластиковая 110*2000 мм
	Труба системы водоотведения, для безнапорной транспортировки стоков внутри здания. Условный проходной диаметр 110 мм. Материал полипропилен. Соединение через раструб с уплотнительной прокладкой. Длина не менее 1950 мм и не более 2000 мм ГОСТ 32414-2013
	22.21.21.129
	Шт.
	 -

	50. 
	Труба внутренняя канализационная пластиковая 110х500 мм
	Труба системы водоотведения, для безнапорной транспортировки стоков внутри здания. Условный проходной диаметр 110 мм. Материал полипропилен. Соединение через раструб с уплотнительной прокладкой. Длина не менее 495 мм и не более 500 мм ГОСТ 32414-2013
	22.21.21.129
	Шт.
	 -

	51. 
	Вентиль муфтовый с ВР Ду-15
	Запорная арматура для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе. 

Условный проходной диаметр 15 мм. Соединение муфтовое, резьба с двух сторон по ГОСТ 6357-81. Рабочее давление до 16 бар. Рабочая среда вода. Температура рабочей среды в диапазоне от 0  град. С до +70 град. С. Управление ручное с помощью маховика.
	28.14.13.142
	Шт.
	 -

	52. 
	Вентиль  Ду-32
	Запорная арматура для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе. 

Условный проходной диаметр 32 мм. Соединение фланцевое. Рабочее давление до 16 бар. Рабочая среда вода. Температура рабочей среды в диапазоне от 0  град. С до +70 град. С. Управление ручное с помощью маховика.
	28.14.13.142
	Шт.
	 -

	53. 
	Вентиль  Ду-50
	Запорная арматура для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе. 

Условный проходной диаметр 50 мм. Соединение фланцевое. Рабочее давление до 16 бар. Рабочая среда вода. Температура рабочей среды в диапазоне от 0  град. С до +70 град. С. Управление ручное с помощью маховика.
	28.14.13.142
	Шт.
	 -

	54. 
	Вентиль муфтовый Ду40
	Запорная арматура для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе. 

Условный проходной диаметр 40 мм. Соединение муфтовое, резьба с двух сторон по ГОСТ 6357-81. Рабочее давление до 16 бар. Рабочая среда вода. Температура рабочей среды в диапазоне от 0  град. С до +70 град. С. Управление ручное с помощью маховика.
	28.14.13.142
	Шт.
	 -

	55. 
	Вентиль муфтовый Ду50
	Запорная арматура для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе. 

Условный проходной диаметр 50 мм. Соединение муфтовое, резьба с двух сторон по ГОСТ 6357-81. Рабочее давление до 16 бар. Рабочая среда вода. Температура рабочей среды в диапазоне от 0  град. С до +70 град. С. Управление ручное с помощью маховика.
	28.14.13.142
	Шт.
	 -

	56. 
	Кран шаровый стандарноходный с ВР 1 1/4 дюйма
	Запорная арматура для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе. 

Условный проходной диаметр 1 ¼ дюйма или 32 мм. Соединение муфтовое. Управление ручное. Рабочее давление до 16 бар. Рабочая среда вода. Температура рабочей среды в диапазоне от 0  град. С до +70 град. С. ГОСТ 59553-2021

	28.14.13.142
	Шт.
	 -

	57. 
	Кран шаровый стандарноходный с ВР 1 1/2 дюйма
	Запорная арматура для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе. 

Условный проходной диаметр 1 1/2 дюйма или 40 мм. Соединение муфтовое. Управление ручное. Рабочее давление до 16 бар. Рабочая среда вода. Температура рабочей среды в диапазоне от 0  град. С до +70 град. С. ГОСТ 59553-2021

	28.14.13.142
	Шт.
	 -

	58. 
	Полипропиленовый кран шаровый 20 мм
	Запорная арматура для трубопровода. Условный проходной диаметр 20 мм. Управление ручное. Соединение сварка полифузионная. Рабочее давление до 20 бар. Рабочая среда вода. Температура рабочей среды в диапазоне от 0 град. С до +70 град. С. ГОСТ 34292-2017
	28.14.13.142
	Шт.
	 -

	59. 
	Полипропиленовый кран шаровый 25 мм
	Запорная арматура для трубопровода. Условный проходной диаметр 25 мм. Управление ручное. Соединение сварка полифузионная. Рабочее давление до 20 бар. Рабочая среда вода. Температура рабочей среды в диапазоне от 0  град. С до +70 град. С. ГОСТ 34292-2017
	28.14.13.142
	Шт.
	 -

	60. 
	Полипропиленовый кран шаровый 32 мм
	Запорная арматура для трубопровода. Условный проходной диаметр 32 мм. Управление ручное. Соединение сварка полифузионная. Рабочее давление до 20 бар. Рабочая среда вода. Температура рабочей среды в диапазоне от 0  град. С до +70 град. С. ГОСТ 34292-2017
	28.14.13.142
	Шт.
	 -

	61. 
	Полипропиленовый кран шаровый 40 мм
	Запорная арматура для трубопровода. Условный проходной диаметр 40 мм. Управление ручное. Соединение сварка полифузионная. Рабочее давление до 20 бар. Рабочая среда вода. Температура рабочей среды в диапазоне от 0  град. С до +70 град. С. ГОСТ 34292-2017
	28.14.13.142
	Шт.
	 -

	62. 
	Смеситель локтевой для умывальника, поворотный
	Сантехническое устройство, которое позволяет управлять подачей воды движением локтя. Удлиненная рукоятка. Картридж керамический. Аэратор. Поворотный излив.
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	63. 
	Лен сантехнический
	Лен сантехнический вычесанный Толщина нити не более 0,12 мм. Максимально избыточное давление в соединяемых трубопроводах не более 40,0 Мпа Диапазон рабочих температур, в диапазоне от -20 до 130 градусов С. 
	01.16.19.119
	Шт.
	 -

	64. 
	Паста уплотнительная
	Уплотнительная пaстa используется в резьбовых соединениях в системах водоснабжения и отопления при максимальном давлении 8 бap и температуре нe более +140 град.C. Паста не должна оказывает влияния на качество воды в трубопроводах. Соединение должно быть устойчиво к вибрациям.
	20.30.22.170
	Шт.
	 -

	65. 
	Смазка силиконовая для труб канализационных
	Смазка для монтажа пластиковых труб. Гарантированная морозостойкость до -30 С. Должна сохранять эластичность резиновых уплотнителей, облегчать монтаж пластиковых труб для дренажа и канализации. ГОСТ не предусмотрен
	20.30.22.170
	Шт.
	 -

	66. 
	Герметик прозрачный
	Герметик сантехнический. Цвет – прозрачный. ГОСТ не предусмотрен
	20.30.22.170
	Шт.
	 -

	67. 
	Герметик белый
	Герметик сантехнический. Цвет – белый. ГОСТ не предусмотрен
	20.30.22.170
	Шт.
	 -

	68. 
	Кран-смеситель для мойки
	Кран-смеситель. Тип смесителя двувентельный. Излив поворотный. Картридж керамический.
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	69. 
	Арматура для смывного бачка верх подводка
	Комплект механизмов, который регулирует наполнение бачка водой и её сброс в унитаз. Вид однорежимная. Впускной клапан подключается к системе водоснабжения через штуцер диаметром 1/2 дюйма. Диаметр отверстий в крышке бачка от 38 мм. до 44 мм. Высота в диапазоне не менее 285 мм. и не более 419 мм. Подключение к бачку верхнее.
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	70. 
	Арматура для смывного бачка ниж подводка
	Комплект механизмов, который регулирует наполнение бачка водой и её сброс в унитаз. Вид однорежимная. Впускной клапан подключается к системе водоснабжения через штуцер диаметром 1/2 дюйма. Диаметр отверстий в крышке бачка от 38 мм. до 44 мм. Высота в диапазоне не менее 285 мм. и не более 419 мм. Подключение к бачку нижнее.
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	71. 
	Гибкая подводка 1/2 Вр-ВР 1,5 м
	Гибкая подводка для воды длиной не менее 150 мм. Гайка резьба внутренняя ½ дюйма с двух сторон ГОСТ 19681-2016
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	72. 
	Керамический картридж 35 мм
	Картридж керамический для смесителя 35 мм  –  основной узел устройства. Предназначенный для обеспечения бесперебойной работы крана.
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	73. 
	Керамический картридж 40
	Картридж керамический для смесителя. Диаметр 40 мм. Высота без штока: не менее 30 мм.
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	74. 
	Кран-букса
	Тип червячная с резьбовым штоком. Шток шлицевой.
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	75. 
	Сифон для умывальника с гофрой
	Сифон универсальный. Вид трубчатый. Материал полипропилен. Диаметр выпуска (отверстия для слива) 70мм Диаметр выхода в канализацию 50мм. Регулировка по высоте
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	76. 
	Воздуховодчик автоматический Ду-15
	Воздуховодчик автоматический условный проходной диаметр 15мм. Присоединение через наружную резьбу. Рабочее давление до 10 бар.
	28.14.12.120
	Шт.
	 -

	77. 
	Комплект сварочного оборудования для сварки пластиковых труб
	Комплект сварочного оборудования для сварки полипропиленовых труб в отопительных и водопроводных системах диаметром от 20 мм. до 50 мм.  Мощность от 1,4 кВт до 1,5 кВт. Напряжение 230 В, 50Гц. Наличие терморегулятора. Насадки с тефлоновым покрытием для труб диаметром от 20 мм. до 50 мм.
	27.90.31.110
	Шт.
	 -

	78. 
	Комплект сварочного оборудования для сварки пластиковых труб
	Комплект сварочного оборудования для сварки полипропиленовых труб в отопительных и водопроводных системах диаметром от 20 мм. до 50 мм.  Мощность от 1,4 кВт до 1,5 кВт. Напряжение 230 В, 50Гц. Наличие терморегулятора. Насадки с тефлоновым покрытием для труб диаметром от 20 мм. до 50 мм.
	27.90.31.110
	Шт.
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	79. 
	Арматура для унитаза c боковой подводкой
	Комплект механизмов, который регулирует наполнение бачка водой и её сброс в унитаз. Вид однорежимная. Впускной клапан подключается к системе водоснабжения через штуцер диаметром 1/2 дюйма. Диаметр отверстий в крышке бачка от 38 мм. до 44 мм. Высота в диапазоне не менее 285 мм. и не более 419 мм. Подключение к бачку боковое.
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	80. 
	Арматура для унитаза штоковая с боковым подключением
	Комплект механизмов, который регулирует наполнение бачка водой и её сброс в унитаз. Вид однорежимная. Впускной клапан подключается к системе водоснабжения через штуцер диаметром 1/2 дюйма. Диаметр отверстий в крышке бачка от 38 мм. до 44 мм. Высота в диапазоне не менее 285 мм. и не более 419 мм. Подключение к бачку боковое.
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	81. 
	Гибкая подводка для воды L=0,6 м гайка-гайка 1/2"
	Длина подводки - 0.6 м. Уплотнение этилен-пропиленовый каучук. Материал оплетки нержавеющая сталь.  Давление рабочее - 10 бар Присоединение - гайка / гайка Размер - ВР 1/2 дюйма х ВР 1/2 дюйма. Максимальная температура рабочей среды +70°C Минимальная температура рабочей среды -1°C Рабочая среда - вода.
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	82. 
	Гибкая подводка для воды L=0,8 м гайка-гайка 1/2"
	Длина подводки - 0.8 м. Уплотнение этилен-пропиленовый каучук. Материал оплетки нержавеющая сталь.  Давление рабочее - 10 бар Присоединение - гайка / гайка Размер - ВР 1/2 дюйма х ВР 1/2 дюйма. Максимальная температура рабочей среды +70°C Минимальная температура рабочей среды -1°C Рабочая среда - вода.
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	83. 
	Гибкая подводка для смесителя 1/2"xM10x40 см (пара)
	Материал корпуса - Нержавеющая сталь AISI 204 Длина подводки - 0,4 м Диаметр, Inch - ½ Уплотнение – EPDM Давление рабочее, Ру - 10 Бар Давление максимальное - 16 Бар Присоединение - гайка / штуцер М10 Температура рабочей среды - от 1 до +95 °C Рабочая среда - вода
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	84. 
	Гибкая подводка для смесителя 1/2"xM10x50 см (пара)
	Материал корпуса - Нержавеющая сталь AISI 204 Длина подводки - 0,5 м Диаметр, Inch - ½ Уплотнение – EPDM Давление рабочее, Ру - 10 Бар Давление максимальное - 16 Бар Присоединение - гайка / штуцер М10 Температура рабочей среды - от 1 до +95 °C Рабочая среда - вода
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	85. 
	Гибкая подводка для смесителя 1/2"xM10x80 см (пара)
	Материал корпуса - Нержавеющая сталь AISI 204 Длина подводки - 0,8 м Диаметр, Inch - ½ Уплотнение – EPDM Давление рабочее, Ру - 10 Бар Давление максимальное - 16 Бар Присоединение - гайка / штуцер М10 Температура рабочей среды - от 1 до +95 °C Рабочая среда - вода
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	86. 
	Гибкая подводка для унитаза
ø80/110×100/120 мм, L=240-600 мм
	Гибкая подводка  для подключения унитаза к                               канализационному стоку                                                          присоединительный размер: 80/110 мм × 100/120 мм; длина: 240–600 мм; материал: полипропилен; цвет: белый.
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	87. 
	Картридж для кухонного смесителя 35 мм 
	Тип смесителя однорычажный Вид картридж Материал пластик+керамика Тип картриджа дисковый Диаметр картриджа 35 мм Угол поворота 90 град Наличие ножек нет
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	88. 
	Картридж для кухонного смесителя  35 мм
	Тип смесителя однорычажный Вид картридж Материал пластик+керамика Тип картриджа дисковый Диаметр картриджа 35 мм Угол поворота 90 град Наличие ножек нет
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	89. 
	Картридж для смесителя 40 мм без ножек
	Тип смесителя однорычажный Вид картридж Материал пластик+керамика Тип картриджа дисковый Диаметр картриджа 40 мм Угол поворота 90 град Наличие ножек нет
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	90. 
	Картридж для смесителя 40 мм на ножках
	Тип смесителя однорычажный Вид картридж Материал пластик+керамика Тип картриджа дисковый Диаметр картриджа 40 мм Угол поворота 90 град Наличие ножек Да
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	91. 
	Кран для писсуара нажимной горизонтальный
	Кран для писсуара порционно-нажимной предназначен для управления смывом воды в писсуарах с верхним(наружным) подключением воды. Длительность смыва не регулируется.                   Тип крана для писсуара – нажимной Покрытие – хром Материал – латунь Цвет - хром
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	92. 
	Кран-букса М18х1 
	Вид  кран-букса Материал резина Резьба для подключения воды M18 Форма штока квадрат Размер штока 7х7 мм Угол поворота 360 град
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	93. 
	Кран-букса червячная КБР-2
	Материал: латунь. Резьба для подключения воды: М18×1. Форма штока: квадрат. Размер штока: 7×7 мм. Угол поворота: 360 градусов. Общая длина: 62 мм.
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	94. 
	Лейка для душа 1 режимная
	Форма круглая Количество режимов 1 Размер головки лейки 65 мм Ширина головки лейки 65 мм Общая длина лейки 190 мм Держатель есть Материал пластик Цвет хром Резьба 1/2M дюйм Шланг есть
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	95. 
	Лейка для душа 
	Лейка для душа  (1 режим струи, подводка 1/2", размер лейки от 8 до 10 см, расход воды не менее 8 л/мин, цвет хром, самоочищающееся покрытие)
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	96. 
	Мойка стальная эмалированная 500х500 мм, с кронштейнами
	Материал:эмалированная сталь Глубина чаши:170 мм Длина:500 мм Ширина:500 мм Количество готовых отверстий:1
	25.99.11.119
	Шт.
	 -

	97. 
	Писсуар настенный
	Форма округлая Подвод воды скрытый Монтаж подвесной Управление механическое Материал керамика Ширина 300 мм Выпуск вертикальный Габариты без упаковки 300х540х310 мм Цвет белый Устройство слива в комплекте
	23.42.10.160
	Шт.
	 -

	98. 
	Ремонтный набор керамической кран- буксы 1/2" для импортных смесителей
	Тип смесителя двухрычажный Вид ремкомплект Материал резина, пластик Количество в упаковке 4 шт Класс товара Бытовой
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	99. 
	Ремонтный набор керамической кран- буксы 1/2" для российских смесителей
	Тип смесителя однорычажный/двухрычажный Вид ремкомплект Материал резина Количество в упаковке 4 шт Класс товара Бытовой
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	100. 
	Сифон бутылочного типа 1 1/2х40х40х50 гофра, решетка из нержавеющей стали 
	1 1/2x40, гофра, 40х40/50, с отводом, нержавеющая сетка Назначение для умывальника Вид бутылочный Материал полипропилен/нержавеющая сталь Цвет белый Перелив нет Слив для стиральной машины/посудомоечной машины есть Цвет сливной решетки хром Диаметр выпуска (отверстия для слива) 70 Диаметр выхода в канализацию 50
	28.14.12.110
	Шт.
	 -


	101. 
	Сифон гофрированный 1 1/2*40*50  (80cм)
	Применение Для раковины Материал Сталь нержавеющая, Пластик Цвет Белый Ду, мм 40 Наименование Труба гофрированная Ду, дюйм 1 1/2
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	102. 
	Сифон для ванны регулируемый с переливом
	Назначение для ванной Тип с пробкой на цепочке Вид трубчатый Перелив круглый Диаметр сливного отверстия 52 мм Самоочищение нет Материал полипропилен/нержавеющая сталь Цвет белый/хром Вид слива перелива с пробкой на цепочке Вид затвора мокрый Цвет сливной решетки хром Регулировка по высоте да Max высота 120 мм
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	103. 
	Сифон бутылочный для писсуара
	Сифон бутылочный для писсуара (горизонтальный слив, пропускная способность 60 л/мин, регулировка по высоте, гидрозатвор, длина в сборе 250 мм, высота от 255 до 380 мм, диаметр приемной воронки писсуара от 44 до 53 мм)
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	104. 
	Сифон для писсуара с гибкой трубой
40х40/50 мм
	Назначение для писсуара Вид трубчатый Цвет белый Материал полипропилен Максимальная монтажная высота 260 мм Диаметр выпуска (отверстия для слива) 1 1/4 дюйма Диаметр выхода в канализацию 40/50мм Регулировка по высоте
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	105. 
	Сифон для раковины 1 1/4х40мм и гибкой трубой 40х40/50мм решетка d=63мм
	Сифон с входным отверстием 1 1/4х40 мм, пластиковой решёткой диаметром 63 мм и гибкой трубой 40х40/50  Назначение для кухонной мойки Вид бутылочный Цвет белый Перелив нет Максимальная монтажная высота 230 мм Диаметр выпуска (отверстия для слива) 63мм Регулировка по высоте да
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	106. 
	Смеситель "моно"
	Смеситель Стиль классический Назначение для умывальника Тип смесителя однорычажный Тип установки на раковину Аэратор  Запорный клапан - керамическая кран-букса Излив есть Форма излива воды традиционная Диаметр отверстия в раковине 39 мм Высота смесителя 87 мм Тип крепления на гайку Форма смесителя плоская Количество монтажных отверстий 1 шт Подводка в комплекте гибкая Присоединительный размер 1/2 дюйма
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	107. 
	Смеситель для ванны/душа 
	Назначение для ванны с душем Тип смесителя однорычажный Тип установки настенный Аэратор Запорный клапан керамический картридж Диаметр картриджа 35 мм Лейка да Материал корпуса латунь Излив есть Форма излива воды традиционная Длина излива 152 мм Стандарт подводки 1/2
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	108. 
	Смеситель для ванны/душа
	Смеситель для ванны/душа                                                             Назначение для умывальника Тип смесителя однорычажный Тип установки настенный Аэратор Материал корпуса латунь Запорный клапан керамический картридж Диаметр картриджа 40 мм Излив есть Форма излива воды традиционная Поворотный излив да Длина излива 130 мм Высота смесителя 144 мм Форма смесителя плоская Количество монтажных отверстий 2 шт Присоединительный размер 1/2 дюйма
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	109. 
	Смеситель для кухни
	Назначение для кухни Монтаж на раковину или столешницу Количество монтажных отверстий 1 Механизм однорычажный Цвет хром, черный Цвет производителя черный Материал латунь Встроенный кран для питьевой воды Керамический картридж 25 мм Подвижной/гибкий излив с аэратором (гибкий шланг)
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	110. 
	Смеситель для
кухни/умывальника с круглым поворотным изливом
	Назначение для кухни Тип установки настенный Тип смесителя двухрычажный Аэратор Запорный клапан керамическая кран-букса Поворотный излив Форма излива воды традиционная Длина излива 232 мм Материал корпуса латунь Размер крепления G1/2 Форма смесителя округлая Направление струи вертикальное Подводка в комплекте Высота смесителя 139 мм
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	111. 
	Смеситель для кухонной мойки
	Смеситель для кухонной мойки Тип смесителя – однорычажный Тип установки – настенный Аэратор Материал корпуса – латунь керамический картридж 40 мм Поворотный излив традиционный Длина излива - 130 мм Высота смесителя - 144 мм Форма смесителя – плоская Количество монтажных отверстий - 2 шт
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	112. 
	Смеситель для раковины  однорычажный
	Смеситель для раковины                                                                         Тип смесителя одноручный Механизм управления смесителя - керамический картридж Цвет хром Материал корпуса смесителя – латунь Крепления корпуса смесителя – шпилька Вращение излива – поворотный Длина излива - 180 мм Высота излива - 73 мм
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	113. 
	Смеситель для
умывальника 
	Смеситель для умывальника                                                                    Тип смесителя одноручный Механизм управления смесителя керамический картридж Диаметр картриджа 35 мм Цвет хром Поверхность глянцевая Тип подводки гибкая подводка Гибкая подводкав комплекте со смесителем Стандарт подводки - G1/2" Материал корпуса смесителя – латунь Вращение излива – поворотный Длина излива - 143 мм Высота излива - 65 мм
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	114. 
	Тросс сантехнический канализационный ø14 мм, L=10 м
	Диаметр троса: 14 мм. Длина: 10 м. Материал: сталь (например, марки 60–70 кл. 3Б по ГОСТ 9389–75 или 65Г). Конструкция: гибкий вал с многослойной пружинной навивкой. Каждый последующий слой проволоки навивается в противоположном направлении, что обеспечивает прочность и передачу вращения по всей длине.
	25.93.11.110
	Шт.
	 -

	115. 
	Тросс сантехнический канализационный ø14 мм, L=15 м
	Диаметр троса: 14 мм. Длина: 15 м. Материал: сталь (например, марки 60–70 кл. 3Б по ГОСТ 9389–75 или 65Г). Конструкция: гибкий вал с многослойной пружинной навивкой. Каждый последующий слой проволоки навивается в противоположном направлении, что обеспечивает прочность и передачу вращения по всей длине.
	25.93.11.110
	Шт.
	 -

	116. 
	Тросс сантехнический канализационный ø16 мм, L=15 м
	Диаметр троса: 16 мм. Длина: 15 м. Материал: сталь (например, марки 60–70 кл. 3Б по ГОСТ 9389–75 или 65Г). Конструкция: гибкий вал с многослойной пружинной навивкой. Каждый последующий слой проволоки навивается в противоположном направлении, что обеспечивает прочность и передачу вращения по всей длине.
	25.93.11.110
	Шт.
	 -

	117. 
	Умывальник с
пьедесталом 57 белый
	комплект из раковины и опорной колонны. Форма: прямоугольная. Размеры раковины (Ш × Г): 57,2 × 42,4 см. Высота комплекта (с пьедесталом): 83 см. Материал: фарфор с гладкой глазурью. Диаметр слива: 45 мм. Особенности: встроенный слив-перелив, есть отверстие под смеситель. Пьедестал: размеры (Ш × Г × В): 21 × 16,5 × 67,5 см, материал — фарфор, устанавливается вплотную к стене.
	23.42.10.130
	Шт.
	 -

	118. 
	Унитаз компакт в сборе
	комплект, который включает чашу, бачок, сиденье с крышкой и арматуру для подключения к водопроводу. материал: санфарфор; цвет: белый; форма чаши: овальная; тип выпуска: косой; подвод воды: нижний; смыв: каскадный; система антивсплеск: да; полка в чаше: да; объём бачка: 6 л; количество режимов смыва: 1; материал сиденья: полипропилен; габариты (Ш × В × Д): 385 × 810 × 660 мм; высота чаши: 400 мм;
	23.42.10.130
	Шт.
	 -

	119. 
	Шланг для душа L=1,5 м имп/имп-конус
	гибкий трубопровод для соединения смесителя с лейкой.  Материал — ПВХ с оплёткой из нержавеющей стали. Цвет — хром. В комплекте — 2 прокладки
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	120. 
	Шланг для душа L=1,5 м рус/имп-конус
	длина: 1,5 м (150 см); материал: EPDM с оплёткой из нержавеющей стали с двойным замком; цвет: хром; подключение: метрическая резьба (М22х1,5) для смесителя и трубная цилиндрическая резьба (G 1/2") для лейки;
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	121. 
	Сгон в сборе, диаметр 15 мм.
	Условный проход (Ду): 15 мм (1/2"). Наружный диаметр: 21,3 мм. Толщина стенки трубы: 2,8 мм. Резьба: трубная цилиндрическая — 1/2". Длина резьбы: 40 мм и 9 мм. Материал: сталь (сгон), чугун (муфта и контргайка). Длина: 110 мм. Стандарт: ГОСТ 3262-75.
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	122. 
	Сгон в сборе, диаметр 20 мм.
	Условный проход (Ду): 20 мм. Наружный диаметр: 26,8 мм. Толщина стенки трубы: 2,8 мм. Резьба: трубная цилиндрическая — 3/4". Длина резьбы: 45 мм и 10,5 мм. Материал: сталь + чугун. Общая длина: 110 мм. Тип фитинга: сгон прямой. Тип резьбы: 3/4М-3/4F.
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	123. 
	Сгон в сборе, диаметр 25 мм.
	Условный проход (Ду): 25 мм. Диаметр резьбы: 1 дюйм. Длина: 130 мм. Материал: сталь. Резьба: наружная (G1"). Длина резьбы: 40 мм и 9 мм. Рабочее давление: до 1,6 МПа. Температурный режим: от -40 °C до +120 °C. Комплектация: сгон, муфта, контргайка
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	124. 
	Сгон в сборе, диаметр 50 мм.
	Условный проход (Ду): 50 мм (2"). Наружный диаметр: 60 мм. Толщина стенки трубы: 3,5 мм. Резьба: трубная цилиндрическая — 2". Длина резьбы: 65 мм и 17 мм. Покрытие: горячее цинкование. Материал: сталь (оцинкованная водогазопроводная труба). Длина: 150 мм. Стандарт: ГОСТ 3262-75.
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	125. 
	Сиденье для унитаза пластиковое
	Цвет белый Длина (см) 47.5 Ширина (см) 35 Высота (см) 9 Материал сидения пластик Вес (кг) 1.1 Материал крепления пластик
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	126. 
	Хомут ремонтный для труб, диаметр 15мм, шт
	Материал. Оцинкованная сталь или латунь. Уплотнитель. Резина, NBR (бутадиен-нитрильный аучук) или EPDM. Рабочее давление. До 16 бар (1,6 МПа). Рабочая температура. От −50 °C до +110 °C.Монтаж. Затягивается болтами и гайками.                                     для труб диаметром 15 мм (Ду 15)
	25.94.12.190
	Шт.
	 -

	127. 
	Хомут ремонтный для труб, диаметр 20мм, шт
	Материал. Оцинкованная сталь или латунь. Уплотнитель. Резина, NBR (бутадиен-нитрильный каучук) или EPDM. Рабочее давление. До 16 бар (1,6 МПа). Рабочая температура. От −50 °C до +110 °C. Монтаж. Затягивается болтами и гайками.                                               для труб диаметром 20 мм
	25.94.12.190
	Шт.
	 -

	128. 
	Крепеж хомут стальной разъемный для труб с резиновым
уплотнителем и
крепежным винтом, диаметр 50мм
	Для крепления труб диаметром 50 мм оцинкованный хомут с резиновым уплотнителем, дюбелем и шурупом в комплекте 1 1/2", 50 мм. Материал: сталь, резина. Покрытие: оцинкованное. Максимальный диаметр: 50 мм. Резьба гайки: М8.
	25.94.12.190
	Шт.
	 -

	129. 
	Крепление для унитаза
	Комплектация
Шуруп 2 шт Длина 70 мм Дюбель 2 шт Шайба 2 шт Заглушка 2 шт Материал Металл
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	130. 
	Гофра для унитаза
	Прямая гофра. Длина в сжатом состоянии 20–28 см и могут растягиваться до 50–65 см.  
Диаметр. Наружный диаметр оголовка (гребенки), который подключается к стояку, — 11 см. Наружный диаметр манжеты на другом конце гофры, со стороны входа в унитаз, равен 13,4 см. Внутренний у того же элемента — 7,5 см. Материал -  полипропилен, полиэтилен Уплотнительные кольца - Да
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	131. 
	Бачок смывной
пластиковый, для напольной чаши, c креплением,
400х430х120 мм.
	Материал. ABS-пластик. Цвет. Белый. Подвод воды. Нижний, G 1/2 дюйма. Режим слива. Одна кнопка (полный слив). Сливные патрубки. 40 мм.  Объём. 7–7,5 л.  Арматура. В комплекте
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	132. 
	Клапан поплавковый для смывного бочка узел впуска боковой
	Установочный размер 1/2 дюйма Материал пластик Боковая подводка Мах высота бачка 410 мм   ГОСТ21485- 94
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	133. 
	Клапан поплавковый для смывного бочка латунный с нижней
подводкой
	Установочный размер 1/2 дюйма Материал латунь нижняя подводка Мах высота бачка 410 мм  ГОСТ21485- 94
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	134. 
	Арматура универсальная для смывного бочка с верхним спуском и
боковой подводкой воды в бачок ГОСТ21485- 94
	Тип. Сливная арматура.  Режим слива. Штоковый.  Материал корпуса. Пластик. Подвод воды. Боковой. Подключение воды. Сбоку. Диапазон регулировки. 270–390 мм. Комплектация. Наполнительный клапан, выпускной клапан. ГОСТ21485- 94
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	135. 
	Задвижка 30ч6бр  Ду50 Ру16
	 Чугунная фланцевая параллельная двухдисковая задвижка с выдвижным шпинделем. Условный проходной диаметр 50 мм. Рабочее давление не более 16 бар. Тип присоединения: фланцевое. Количество отверстий: 4 шт.. Максимальная температура рабочей среды: до +225 °C. Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные среды. Герметичность затвора: класс «D» по ГОСТ 9544-2015. Длина: не более 180 мм. Управление: ручное, с помощью маховика. ГОСТ 5762-2002.
	28.14.13.120
	Шт.
	 -

	136. 
	Задвижка 30ч6бр  Ду50 Ру16
	 Чугунная фланцевая параллельная двухдисковая задвижка с выдвижным шпинделем. Условный проходной диаметр 50 мм. Рабочее давление не более 16 бар. Тип присоединения: фланцевое. Количество отверстий: 4 шт.. Максимальная температура рабочей среды: до +225 °C. Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные среды. Герметичность затвора: класс «D» по ГОСТ 9544-2015. Длина: не более 180 мм. Управление: ручное, с помощью маховика. ГОСТ 5762-2002.
	28.14.13.120
	Шт.
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


	137. 
	Задвижка 30ч6бр  Ду80 Ру16
	Чугунная фланцевая параллельная двухдисковая задвижка с выдвижным шпинделем. Условный проходной диаметр 80 мм. Рабочее давление не более 16 бар. Тип присоединения: фланцевое. Количество отверстий: 4 шт.. Максимальная температура рабочей среды: до +225 °C. Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные среды. Герметичность затвора: класс «D» по ГОСТ 9544-2015. Длина: не более 230 мм. Управление: ручное, с помощью маховика. ГОСТ 5762-2002.
	28.14.13.120
	Шт.
	 -

	138. 
	Задвижка 30ч6бр  Ду80 Ру16
	Чугунная фланцевая параллельная двухдисковая задвижка с выдвижным шпинделем. Условный проходной диаметр 80 мм. Рабочее давление не более 16 бар. Тип присоединения: фланцевое. Количество отверстий: 4 шт.. Максимальная температура рабочей среды: до +225 °C. Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные среды. Герметичность затвора: класс «D» по ГОСТ 9544-2015. Длина: не более 230 мм. Управление: ручное, с помощью маховика. ГОСТ 5762-2002.
	28.14.13.120
	Шт.
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


	139. 
	Задвижка 30ч6бр  Ду100 Ру16
	Чугунная фланцевая параллельная двухдисковая задвижка с выдвижным шпинделем. Условный проходной диаметр 80 мм. Рабочее давление не более 16 бар. Тип присоединения: фланцевое. Максимальная температура рабочей среды: до +225 °C. Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные среды. Герметичность затвора: класс «D» по ГОСТ 9544-2015. Длина: не более 230 мм. Управление: ручное, с помощью маховика. ГОСТ 5762-2002.
	28.14.13.120
	Шт.
	 -

	140. 
	Задвижка 30ч6бр  Ду100 Ру16
	Чугунная фланцевая параллельная двухдисковая задвижка с выдвижным шпинделем. Условный проходной диаметр 100 мм. Рабочее давление не более 16 бар. Тип присоединения: фланцевое. Максимальная температура рабочей среды: до +225 °C. Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные среды. Герметичность затвора: класс «D» по ГОСТ 9544-2015. Длина: не более 230 мм. Управление: ручное, с помощью маховика. ГОСТ 5762-2002.
	28.14.13.120
	Шт.
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


	141. 
	Задвижка 30ч6бр  Ду150 Ру16
	Чугунная фланцевая параллельная двухдисковая задвижка с выдвижным шпинделем. Условный проходной диаметр 150 мм. Рабочее давление не более 16 бар. Тип присоединения: фланцевое. Максимальная температура рабочей среды: до +225 °C. Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные среды. Герметичность затвора: класс «D» по ГОСТ 9544-2015. Длина: не более 280 мм. Управление: ручное, с помощью маховика. ГОСТ 5762-2002.
	28.14.13.120
	Шт.
	 -

	142. 
	Задвижка 30ч6бр  Ду150 Ру16
	Чугунная фланцевая параллельная двухдисковая задвижка с выдвижным шпинделем. Условный проходной диаметр 150 мм. Рабочее давление не более 16 бар. Тип присоединения фланцевое. Максимальная температура рабочей среды: до +225 °C. Рабочая среда: вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные среды. Герметичность затвора: класс «D» по ГОСТ 9544-2015. Длина: не более 280 мм. Управление: ручное, с помощью маховика. ГОСТ 5762-2002.
	28.14.13.120
	Шт.
	 Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


	143. 
	Задвижка 30с41нж Д300 Ру16
	Стальная клиновая фланцевая задвижка с выдвижным шпинделем, предназначенная для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах. Условный проходной диаметр 300 мм. Рабочее давление до 16 бар. Материал корпуса сталь. Тип присоединения фланцевое. Максимальная температура рабочей среды: до +425 °C. Минимальная температура рабочей среды: от -40 °C. Герметичность затвора: класс «А» по ГОСТ 9544. Длина не более 500 мм. Управление: ручное, с помощью маховика. 
	28.14.13.120
	Шт.
	 -

	144. 
	Задвижка 30с41нж Д300 Ру16
	Стальная клиновая фланцевая задвижка с выдвижным шпинделем, предназначенная для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах. Условный проходной диаметр 300 мм. Рабочее давление до 16 бар. Материал корпуса сталь. Тип присоединения фланцевое. Максимальная температура рабочей среды: до +425 °C. Минимальная температура рабочей среды: от -40 °C. Герметичность затвора: класс «А» по ГОСТ 9544. Длина не более 500 мм. Управление: ручное, с помощью маховика.
	28.14.13.120
	Шт.
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


	145. 
	Вентиль ст.фланцевый Ру40 15с22нж Ду100
	Стальной фланцевый запорный клапан (вентиль), предназначенный для регулирования потока рабочей среды в трубопроводах.Условный проходной диаметр 100 мм. Рабочее давление до 40 бар. Тип присоединения фланцевое. Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкие среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды: от -40 °C до +425 °C. Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544. Управление: ручное (маховик). Длина: не более 350 мм. 
	28.14.13.110
	Шт.
	 -

	146. 
	Вентиль ст.фланцевый Ру40 15с22нж Ду100
	Стальной фланцевый запорный клапан (вентиль), предназначенный для регулирования потока рабочей среды в трубопроводах.Условный проходной диаметр 100 мм. Рабочее давление до 40 бар. Тип присоединения фланцевое. Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкие среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды: от -40 °C до +425 °C. Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544. Управление: ручное (маховик). Длина: не более 350 мм.
	28.14.13.110
	Шт.
	 Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


	147. 
	Вентиль ст.фланцевый Ру40 15с22нж Ду80
	Стальной фланцевый запорный клапан (вентиль), предназначенный для регулирования потока рабочей среды в трубопроводах.Условный проходной диаметр 80 мм. Рабочее давление до 40 бар. Тип присоединения фланцевое. Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкие среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды: от -40 °C до +425 °C. Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544. Управление: ручное (маховик). Длина: не более 310 мм.
	28.14.13.110
	Шт.
	 -

	148. 
	Вентиль ст.фланцевый Ру40 15с22нж Ду80
	Стальной фланцевый запорный клапан (вентиль), предназначенный для регулирования потока рабочей среды в трубопроводах.Условный проходной диаметр 80 мм. Рабочее давление до 40 бар. Тип присоединения фланцевое. Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкие среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды: от -40 °C до +425 °C. Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544. Управление: ручное (маховик). Длина: не более 310 мм.
	28.14.13.110
	Шт.
	 Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


	149. 
	Вентиль ст.фланцевый Ру40 15с22нж Ду32
	Стальной фланцевый запорный клапан (вентиль), предназначенный для регулирования потока рабочей среды в трубопроводах.Условный проходной диаметр 32 мм. Рабочее давление до 40 бар. Тип присоединения фланцевое. Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкие среды, нефтепродукты. Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544. Управление: ручное (маховик). 
	28.14.13.110
	Шт.
	 -

	150. 
	Вентиль ст.фланцевый Ру40 15с22нж Ду32
	Стальной фланцевый запорный клапан (вентиль), предназначенный для регулирования потока рабочей среды в трубопроводах.Условный проходной диаметр 32 мм. Рабочее давление до 40 бар. Тип присоединения фланцевое. Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкие среды, нефтепродукты. Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544. Управление: ручное (маховик). 
	28.14.13.110
	Шт.
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


	151. 
	Вентиль ст.фланцевый Ру40 15с22нж Ду40
	Стальной фланцевый запорный клапан (вентиль), предназначенный для регулирования потока рабочей среды в трубопроводах.Условный проходной диаметр 40 мм. Рабочее давление до 40 бар. Тип присоединения фланцевое. Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкие среды, нефтепродукты. Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544. Управление: ручное (маховик). 
	28.14.13.110
	Шт.
	 -

	152. 
	Вентиль ст.фланцевый Ру40 15с22нж Ду40
	Стальной фланцевый запорный клапан (вентиль), предназначенный для регулирования потока рабочей среды в трубопроводах.Условный проходной диаметр 40 мм. Рабочее давление до 40 бар. Тип присоединения фланцевое. Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкие среды, нефтепродукты. Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544. Управление: ручное (маховик).
	28.14.13.110
	Шт.
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


	153. 
	Вентиль ст.фланцевый Ру40 15с22нж Ду50
	Стальной фланцевый запорный клапан (вентиль), предназначенный для регулирования потока рабочей среды в трубопроводах.Условный проходной диаметр 50 мм. Рабочее давление до 40 бар. Тип присоединения фланцевое. Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкие среды, нефтепродукты. Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544. Управление: ручное (маховик).
	28.14.13.110
	Шт.
	 -

	154. 
	Вентиль ст.фланцевый Ру40 15с22нж Ду50
	Стальной фланцевый запорный клапан (вентиль), предназначенный для регулирования потока рабочей среды в трубопроводах.Условный проходной диаметр 50 мм. Рабочее давление до 40 бар. Тип присоединения фланцевое. Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкие среды, нефтепродукты. Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544. Управление: ручное (маховик).
	28.14.13.110
	Шт.
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


	155. 
	Вентиль ст.фланцевый Ру40 15с22нж Ду20
	Стальной фланцевый запорный клапан (вентиль), предназначенный для регулирования потока рабочей среды в трубопроводах.Условный проходной диаметр 20 мм. Рабочее давление до 40 бар. Тип присоединения фланцевое. Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкие среды, нефтепродукты. Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544. Управление: ручное (маховик).
	28.14.13.110
	Шт.
	 -

	156. 
	Вентиль ст.фланцевый Ру40 15с22нж Ду20
	Стальной фланцевый запорный клапан (вентиль), предназначенный для регулирования потока рабочей среды в трубопроводах.Условный проходной диаметр 20 мм. Рабочее давление до 40 бар. Тип присоединения фланцевое. Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкие среды, нефтепродукты. Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544. Управление: ручное (маховик).
	28.14.13.110
	Шт.
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


	157. 
	Вентиль ст.фланцевый Ру40 15с22нж Ду25
	Стальной фланцевый запорный клапан (вентиль), предназначенный для регулирования потока рабочей среды в трубопроводах.Условный проходной диаметр 25 мм. Рабочее давление до 40 бар. Тип присоединения фланцевое. Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкие среды, нефтепродукты. Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544. Управление: ручное (маховик).
	28.14.13.110
	Шт.
	 -

	158. 
	Вентиль ст.фланцевый Ру40 15с22нж Ду25
	Стальной фланцевый запорный клапан (вентиль), предназначенный для регулирования потока рабочей среды в трубопроводах.Условный проходной диаметр 25 мм. Рабочее давление до 40 бар. Тип присоединения фланцевое. Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкие среды, нефтепродукты. Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544. Управление: ручное (маховик).
	28.14.13.110
	Шт.
	 Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


	159. 
	Фланец ст. ДУ50/25
	Фланец стальной плоский соединительный элемент для трубопроводов, предназначенный для работы с водой, паром и другими средами. Условный проходной диаметр 50 мм. Рабочее давление до 25 бар. Тип присоединения приварной. ГОСТ 12820-80. Материал: сталь. Внутренний диаметр  59 мм. Наружный диаметр 160 мм. Толщина фланца 21 мм. Количество крепёжных отверстий 4 шт. Расстояние между центрами крепёжных отверстий: 125 мм. ГОСТ 33259-2015.
	28.14.20.220
	Шт.
	 -

	160. 
	Фланец ст. ДУ80/16
	Фланец стальной плоский соединительный элемент для трубопроводов, предназначенный для работы с водой, паром и другими средами. Условный проходной диаметр 80 мм. Рабочее давление до 16 бар. Тип присоединения приварной. ГОСТ 12820-80. Материал сталь. Количество крепёжных отверстий 4 шт.. Диаметр крепёжных отверстий 18 мм. Расстояние между центрами крепёжных отверстий 160 мм. Толщина фланца 21 мм. Внутренний диаметр 91 мм. Наружный диаметр 195 мм. ГОСТ 33259-2015.
	28.14.20.220
	Шт.
	 -

	161. 
	Фланец ст. ДУ100/16
	Фланец стальной плоский соединительный элемент для трубопроводов, предназначенный для работы с водой, паром и другими средами. Условный проходной диаметр 100 мм. Рабочее давление до 16 бар. Тип присоединения приварной. ГОСТ 12820-80. Материал сталь. Толщина фланца 23 мм. Наружный диаметр 215 мм. Внутренний диаметр 110 мм. Количество отверстий под крепёж 8 шт.. Диаметр отверстий: 18 мм.
	28.14.20.220
	Шт.
	 -

	162. 
	Фланец ст. Ду32/25
	Фланец стальной плоский соединительный элемент для трубопроводов, предназначенный для работы с водой, паром и другими средами. Условный проходной диаметр 32 мм. Рабочее давление до 25 бар. Тип присоединения приварной. ГОСТ 12820-80. Материал сталь. Толщина фланца 18 мм. Наружный диаметр: 135 мм. Внутренний диаметр 39 мм. Количество отверстий под крепёж 4 шт.. Диаметр отверстий: 18 мм. 
	28.14.20.220
	Шт.
	 -

	163. 
	Фланец ст. Ду40/25
	Фланец стальной плоский соединительный элемент для трубопроводов, предназначенный для работы с водой, паром и другими средами. Условный проходной диаметр 40 мм. Рабочее давление до 25 бар. Тип присоединения приварной. ГОСТ 12820-80. Материал сталь. Толщина фланца 19 мм. Наружный диаметр 145 мм. Внутренний диаметр 46 мм. Количество отверстий под крепёж 4 шт.. Диаметр отверстий: 18 мм. 
	28.14.20.220
	Шт.
	 -

	164. 
	Фланец Ду300/16
	Фланец стальной плоский соединительный элемент для трубопроводов, предназначенный для работы с водой, паром и другими средами. Условный проходной диаметр 300 мм. Рабочее давление до 16 бар. Тип присоединения приварной. ГОСТ 12820-80. Материал сталь. Толщина фланца 28 мм. Наружный диаметр 460 мм. Внутренний диаметр 325 мм. Количество отверстий под крепёж: 12 шт. Диаметр отверстий: 26 мм.
	28.14.20.220
	Шт.
	 -

	165. 
	Аэратор внутр. резьба для смесителя
	Насадка, которая устанавливается на излив крана и насыщает воду воздухом.                                                 Тип резьбы внутренняя — аэратор накручивается на излив смесителя. Диаметр М24*1 мм. 
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	166. 
	Аэратор наружная резьба для смесителя
	Насадка, которая устанавливается на излив крана и насыщает воду воздухом.                                                Тип резьбы наружная — аэратор вкручивается в излив смесителя.  Диаметр М22*1 мм. 
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	167. 
	Набор д/радиаторов 1/2
	Монтажный комплект, который используется для подключения радиаторов к системе отопления. Основные компоненты Переходники 1"×1/2" (правый и левый) — для соединения радиатора с трубами системы отопления. Воздухоотводчик (кран Маевского) — для удаления воздуха из системы. Заглушка — для герметизации неиспользуемых отверстий радиатора.
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	168. 
	Набор д/радиаторов 3/4
	Монтажный комплект, который используется для подключения радиаторов к системе отопления. Основные компоненты Переходники 1"×3/4" (правый и левый) — для соединения радиатора с трубами системы отопления. Воздухоотводчик (кран Маевского) — для удаления воздуха из системы. Заглушка — для герметизации неиспользуемых отверстий радиатора.
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	169. 
	Клапан 3/4 ручной регулировки прямой для радиатора
	Запорно-регулирующая арматура, которая позволяет вручную изменять величину подачи теплоносителя на радиатор. Тип арматуры прямой. Диаметр подключения: 3/4 дюйма (20 мм). Соединение резьбовое.  Рабочее давление не более 10 бар.
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	170. 
	Клапан термостатический 3/4 прямой
	Регулирующая арматура для радиаторов, которая контролирует расход теплоносителя, поддерживая заданную температуру в помещении.                                                                                   Тип арматуры термостатический. Диаметр подключения: 3/4 дюйма (20 мм). Исполнение прямое. Рабочее давление не более 10 бар.
	28.14.12.110
	Шт.
	 -

	171. 
	Кран шар. полн.проход 1 " ВР/ВР рычаг
	Шаровой кран. Присоединения: резьбовое (внутренняя резьба — ВР/ВР). Диаметр подключения 1 дюйм. Условный проходной диаметр 25 мм. Управление ручка-рычаг. Проход полнопроходной. Рабочее давление: до 40 бар. Рабочая температура: от -20 °C до +150 °C. Класс герметичности: A (ГОСТ Р 54808-2011)
	28.14.13.131
	Шт.
	 -

	172. 
	Кран шар. полн.проход 1 " ВР/ВР рычаг
	Шаровой кран. Присоединения: резьбовое (внутренняя резьба — ВР/ВР). Диаметр подключения 1 дюйм. Условный проходной диаметр 25 мм. Управление ручка-рычаг. Проход полнопроходной. Рабочее давление: до 40 бар. Рабочая температура: от -20 °C до +150 °C. Класс герметичности: A (ГОСТ Р 54808-2011)
	28.14.13.131
	Шт.
	 Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


	173. 
	Кран шар.полн.проход 1/2" ВР/ВР бабочка
	Шаровой кран. Присоединения: резьбовое (внутренняя резьба — ВР/ВР). Диаметр подключения 1/2 дюйма. Условный проходной диаметр 15 мм. Управление ручка-рычаг. Проход полнопроходной. Рабочее давление: до 40 бар. Рабочая температура: от -20 °C до +150 °C. Класс герметичности: A (ГОСТ Р 54808-2011)
	28.14.13.131
	Шт.
	 -

	174. 
	Кран шар.полн.проход 1/2" ВР/ВР бабочка
	ТШаровой кран. Присоединения: резьбовое (внутренняя резьба — ВР/ВР). Диаметр подключения 1/2 дюйма. Условный проходной диаметр 15 мм. Управление ручка-рычаг. Проход полнопроходной. Рабочее давление: до 40 бар. Рабочая температура: от -20 °C до +150 °C. Класс герметичности: A (ГОСТ Р 54808-2011)
	28.14.13.131
	Шт.
	 Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


	175. 
	Кран шар.полн.проход 3/4" ВР/ВР бабочка
	Шаровой кран. Присоединения: резьбовое (внутренняя резьба — ВР/ВР). Диаметр подключения 3/4 дюйма. Условный проходной диаметр 20 мм. Управление ручка-рычаг. Проход полнопроходной. Рабочее давление: до 40 бар. Рабочая температура: от -20 °C до +150 °C. Класс герметичности: A (ГОСТ Р 54808-2011)
	28.14.13.131
	Шт.
	 -

	176. 
	Кран шар.полн.проход 3/4" ВР/ВР бабочка
	Шаровой кран. Присоединения: резьбовое (внутренняя резьба — ВР/ВР). Диаметр подключения 3/4 дюйма. Условный проходной диаметр 20 мм. Управление ручка-рычаг. Проход полнопроходной. Рабочее давление: до 40 бар. Рабочая температура: от -20 °C до +150 °C. Класс герметичности: A (ГОСТ Р 54808-2011)
	28.14.13.131
	Шт.
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


	177. 
	Кран шар.полн.проход 3/4" ВР/НР бабочка
	Шаровой кран. Присоединения: резьбовое (внутренняя и наружная резьба — ВР/НР). Диаметр подключения 3/4 дюйма. Условный проходной диаметр 20 мм. Управление ручка-рычаг. Проход полнопроходной. Рабочее давление: до 40 бар. Рабочая температура: от -20 °C до +150 °C. Класс герметичности: A (ГОСТ Р 54808-2011)
	28.14.13.131
	Шт.
	 -

	178. 
	Кран шар.полн.проход 3/4" ВР/НР бабочка
	Шаровой кран. Присоединения: резьбовое (внутренняя и наружная резьба — ВР/НР). Диаметр подключения 3/4 дюйма. Условный проходной диаметр 20 мм. Управление ручка-рычаг. Проход полнопроходной. Рабочее давление: до 40 бар. Рабочая температура: от -20 °C до +150 °C. Класс герметичности: A (ГОСТ Р 54808-2011)
	28.14.13.131
	Шт.
	 Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


	179. 
	Кран шаровый КШ.Ц.Ф. ду-50мм фланец
	Шаровой кран. Присоединения фланцевое. Условный проходной диаметр 50 мм. Управление ручка-рычаг. Проход полнопроходной. Рабочее давление: до 40 бар. Длина не более 180 мм. Количество монтажных отверстий: 4 шт., диаметр — 18 мм. Рабочая температура: от -20 °C до +150 °C. Класс герметичности: A (ГОСТ Р 54808-2011)
	28.14.13.131
	Шт.
	 -

	180. 
	Кран шаровый КШ.Ц.Ф. ду-50мм фланец
	Шаровой кран. Присоединения фланцевое. Условный проходной диаметр 50 мм. Управление ручка-рычаг. Проход полнопроходной. Рабочее давление: до 40 бар. Длина не более 180 мм. Количество монтажных отверстий: 4 шт., диаметр — 18 мм. Рабочая температура: от -20 °C до +150 °C. Класс герметичности: A (ГОСТ Р 54808-2011)
	28.14.13.131
	Шт.
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


	181. 
	Кран шаровый 2"
	Шаровой кран. Присоединения: резьбовое (внутренняя и наружная резьба — ВР/НР). Диаметр подключения 2 дюйма. Условный проходной диаметр 50 мм. Управление ручка-рычаг. Проход полнопроходной. Рабочее давление: до 40 бар. Рабочая температура: от -20 °C до +150 °C. Класс герметичности: A (ГОСТ Р 54808-2011)
	28.14.13.131
	Шт.
	 -

	182. 
	Кран шаровый 2"
	Шаровой кран. Присоединения: резьбовое (внутренняя и наружная резьба — ВР/НР). Диаметр подключения 2 дюйма. Условный проходной диаметр 50 мм. Управление ручка-рычаг. Проход полнопроходной. Рабочее давление: до 40 бар. Рабочая температура: от -20 °C до +150 °C. Класс герметичности: A (ГОСТ Р 54808-2011)
	28.14.13.131
	Шт.
	 Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


	183. 
	Отвод крутоизогнутый ду-15 мм
	Условный проходной диаметр 15 мм. Угол изгиба 90 градусов. Материал сталь. Тип присоединения  приварной.  Стандарт: ГОСТ 17375-2001.  Рабочее давление до 16 бар.
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	184. 
	Отвод крутоизогнутый ду-20 мм
	Условный проходной диаметр 20 мм. Угол изгиба 90 градусов. Материал сталь. Тип присоединения  приварной.  Стандарт: ГОСТ 17375-2001.  Рабочее давление до 16 бар.
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	185. 
	Отвод крутоизогнутый ду-25 мм
	Условный проходной диаметр 25 мм. Угол изгиба 90 градусов. Материал сталь. Тип присоединения  приварной.  Стандарт: ГОСТ 17375-2001.  Рабочее давление до 16 бар.
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	186. 
	Отвод гнутый с резьбой 25 мм
	Условный проходной диаметр 25 мм. Угол изгиба 90 градусов. Материал сталь. Тип присоединения  резьбовое диаметром в 1 дюйм и приварное.  Стандарт: ГОСТ 17375-2001.  Рабочее давление до 16 бар.
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	187. 
	Отвод крутоизогнутый ду-32 мм
	Условный проходной диаметр  мм. Угол изгиба 90 градусов. Материал сталь. Тип присоединения  приварной.  Стандарт: ГОСТ 17375-2001.  Рабочее давление до 16 бар.
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	188. 
	Отвод крутоизогнутый 57*3,5 мм
	Условный проходной диаметр 50 мм. Угол изгиба 90 градусов. Материал сталь. Толщина стенка 3,5 мм. Тип присоединения  приварной.  Стандарт: ГОСТ 17375-2001.  Рабочее давление до 16 бар.
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	189. 
	Отвод крутоизогнутый 76*3,5 мм
	Условный проходной диаметр 65 мм. Угол изгиба 90 градусов. Материал сталь. Толщина стенка 3,5 мм. Тип присоединения  приварной.  Стандарт: ГОСТ 17375-2001.  Рабочее давление до 16 бар.
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	190. 
	Отвод крутоизогнутый 89*3,5 мм
	Условный проходной диаметр 80 мм. Угол изгиба 90 градусов. Материал сталь. Толщина стенка 3,5 мм. Тип присоединения  приварной.  Стандарт: ГОСТ 17375-2001.  Рабочее давление до 16 бар.
	28.14.13.141
	Шт.
	 -

	191. 
	Набор картриджей для жёсткой воды 3 ступени стандарт 10SL
	Состав комплекта 1-я ступень - картридж из полипропилена для механической очистки воды от примесей размером более 5 мкр. 2-я ступень - картридж удаления солей жесткости за счет процесса ионного обмена. 3-я ступень - картридж для сорбционной очистки от органических соединений, хлора и запаха. Типоразмер картриджей - Стандарта 10SL или BB-10
	28.29.12.112
	Шт.
	 -

	192. 
	Набор картриджей для жёсткой воды 3 ступени стандарт 10SL 
	Состав комплекта 1-я ступень - картридж из полипропилена для механической очистки воды от примесей размером более 5 мкр. 2-я ступень - картридж удаления солей жесткости за счет процесса ионного обмена. 3-я ступень - картридж для сорбционной очистки от органических соединений, хлора и запаха. Типоразмер картриджей - Стандарта 10SL или BB-10
	28.29.12.112
	Шт.
	 Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


	193. 
	Кран смывной для чаши Генуя
	Тип  КРС-20 с рычагом. Подключение прямое без вентиля. Рабочая среда вода. Присоединение трубная резьба ¾ дюйма. Рабочее давление до 16 бар. Материал сталь.
	28.14.12.110
	шт
	-


