Техническое задание 
Предмет закупки: Поставка электрических товаров
Место поставки товара: город Тюмень, ул. Республики, д.206а, г. Тюмень, ул. Щербакова, д.207.

Период поставки товара: с момента подписания договора года по 30.07.2027 года.

Требования к Товару:

Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным спецификации, а также требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, предназначенным для страны Заказчика.

Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требование к упаковке:

Товар должен быть упакован, обычным для такого Товара способом, обеспечивающим сохранность Товара, при обычных условиях хранения и транспортировке.

Стоимость Товара должна включать в себя стоимости всех затрат, в том числе: затраты, связанные с поставкой, доставкой до места нахождения Заказчика, хранением товара, транспортные услуги, все налоги, сборы, таможенные пошлины и иные обязательные платежи. 
	№п/п
	Наименование товара
	Характеристики
	ОКПД 2
	Ед. изм.
	Цена единицы товара, в рублях, с НДС
	Требования к товару, установленные Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024

	1. 
	Автоматический выключатель
	Тип расцепления C. Отключающая способность 4.5 кА. Количество полюсов: 1. Номинальный ток 16А Номинальное напряжение 220/380 В. Шинное присоединение. Монтаж на DIN-рейку.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	2. 
	Автоматический выключатель
	Тип расцепления C. Отключающая способность 4.5 кА. Количество полюсов: 1. Номинальный ток 25А Номинальное напряжение 220/380 В. Шинное присоединение. Монтаж на DIN-рейку.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	3. 
	Автоматический выключатель
	Тип расцепления C. Отключающая способность 4.5 кА. Количество полюсов: 1. Номинальный ток 6А Номинальное напряжение 220/380 В. Шинное присоединение. Монтаж на DIN-рейку.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	4. 
	Автоматический выключатель
	Тип расцепления C. Отключающая способность 4.5 кА. Количество полюсов: 3. Номинальный ток 25А Номинальное напряжение 380 В. Шинное присоединение. Монтаж на DIN-рейку.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	5. 
	Автоматический выключатель
	Тип расцепления C. Отключающая способность 10 кА. Количество полюсов: 3. Номинальный ток 32А Номинальное напряжение 380 В. Шинное присоединение. Монтаж на DIN-рейку.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	6. 
	Автоматический выключатель
	Тип расцепления C. Отключающая способность 10 кА. Количество полюсов: 3. Номинальный ток 63А Номинальное напряжение 380 В. Шинное присоединение. Монтаж на DIN-рейку.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	7. 
	Автоматический выключатель
	Тип расцепления C. Отключающая способность 6 кА. Количество полюсов: 3. Номинальный ток 80А Номинальное напряжение 380 В. Шинное присоединение.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	8. 
	Автомат ВА 250 А 
	Тип расцепления C. Отключающая способность 10 кА. Количество полюсов: 3. Номинальный ток 32А Номинальное напряжение 380 В. Шинное присоединение. Монтаж на DIN-рейку. Тип расцепления электромагнитный.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	9. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат встраиваемый
	Тип изделия Пускатель, Материал Металл, Пластик, Степень пылевлагозащиты IP20. Мощность ламп 18 Вт. Частота 50 Гц. Диапазон рабочих температур от -15 град. С до +50 град. С, Количество ламп 2.
	27.40.25.122
	шт
	 
	нет

	10. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат встраиваемый
	Тип изделия Пускатель, Материал Металл, Пластик, Степень пылевлагозащиты IP20. Мощность ламп 18 Вт. Частота 50 Гц. Диапазон рабочих температур от -15 град. С до +50 град. С, Количество ламп 2.
	27.40.25.122
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	11. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат  встраиваемый
	Тип изделия Пускатель, Степень пылевлагозащиты IP20. Мощность ламп 36 Вт. Частота 50 Гц. Диапазон рабочих температур от -15 град. С до +50 град. С, Количество ламп 2.
	27.40.25.122
	шт
	 
	нет

	12. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат  встраиваемый
	Тип изделия Пускатель, Степень пылевлагозащиты IP20. Мощность ламп 36 Вт. Частота 50 Гц. Диапазон рабочих температур от -15 град. С до +50 град. С, Количество ламп 2.
	27.40.25.122
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	13. 
	Арматура  светосигнальная
	Арматура светосигнальная с лампой, предназначенная для встраивания. Номинальное напряжение 220-230В. Диаметр монтажного отверстия 22 мм.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	14. 
	Стяжка кабельная 
	Крепёжный элемент для организации кабальных трасс. Длина ленты от 100 мм. до 120 мм., ширина ленты  от 2 мм. до 3 мм., замок ленточного хомута пластиковый язычок/носик. Материал нейлон.
	27.33.14.000
	шт
	 
	нет

	15. 
	Стяжка кабельная 
	Крепёжный элемент для организации кабальных трасс. Длина ленты от 190 мм. до 210 мм., ширина ленты  от 3 мм. до 4 мм., замок ленточного хомута пластиковый язычок/носик. Материал нейлон.
	27.33.14.000
	шт
	 
	нет

	16. 
	Стяжка кабельная
	Крепёжный элемент для организации кабальных трасс. Длина ленты от 190 мм. до 210 мм., ширина ленты  от 4 мм. до 5 мм., замок ленточного хомута пластиковый язычок/носик. Материал нейлон.
	27.33.14.000
	шт
	 
	нет

	17. 
	Распределительный навесной щит
	Способ монтажа навесной. Номинальный ток 63 А. Максимальное напряжение 400 В. Количество модулей 2 шт. Число рядов DIN реек 1 шт. Степень защиты от пыли и влаги IP 30. Материал термостойкий пластик.
	27.12.10.190
	шт
	
	нет

	18. 
	Распределительный навесной щит
	Способ монтажа навесной. Номинальный ток 63 А. Максимальное напряжение 400 В. Количество модулей 2 шт. Число рядов DIN реек 1 шт. Степень защиты от пыли и влаги IP 30. Материал термостойкий пластик.
	27.12.10.190
	шт
	 
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	19. 
	Распределительный навесной щит
	Способ монтажа навесной. Номинальный ток 63 А. Максимальное напряжение 400 В. Количество модулей 4 шт. Число рядов DIN реек 1 шт. Степень защиты от пыли и влаги IP 30. Материал сталь.
	27.12.10.190
	шт
	 
	нет

	20. 
	Распределительный навесной щит
	 Способ монтажа навесной. Номинальный ток 63 А. Максимальное напряжение 400 В. Количество модулей 4 шт. Число рядов DIN реек 1 шт. Степень защиты от пыли и влаги IP 30. Материал сталь.
	27.12.10.190
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	21. 
	Распределительный навесной щит
	Способ монтажа навесной. Номинальный ток 63 А. Максимальное напряжение 400 В. Количество модулей 6 шт. Число рядов DIN реек 1 шт. Степень защиты от пыли и влаги IP 30. Материал сталь.
	27.12.10.190
	шт
	 
	нет

	22. 
	Распределительный навесной щит
	Способ монтажа навесной. Номинальный ток 63 А. Максимальное напряжение 400 В. Количество модулей 6 шт. Число рядов DIN реек 1 шт. Степень защиты от пыли и влаги IP 30. Материал сталь.
	27.12.10.190
	шт
	 
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	23. 
	Корпус кнопочного поста
	Материал негорючий полиамид. Степень защиты IP54. Вид установки стационарный. Количество мест 3. Установочный диаметр 22 мм, Ввод кабеля выбивные отверстия.
	27.12.10.190
	шт
	 
	нет

	24. 
	Корпус кнопочного поста
	Материал негорючий полиамид. Степень защиты IP54. Вид установки стационарный. Количество мест 3. Установочный диаметр 22 мм, Ввод кабеля выбивные отверстия.
	27.12.10.190
	шт
	 
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


	25. 
	Распределительный навесной щит
	Способ монтажа навесной. Номинальный ток 100 А. Максимальное напряжение 400 В. Количество модулей 12 шт. Число рядов DIN реек 1 шт. Степень защиты от пыли и влаги IP 30. Материал металл.
	27.12.10.190
	шт
	 
	нет

	26. 
	Распределительный навесной щит
	Способ монтажа навесной. Номинальный ток 100 А. Максимальное напряжение 400 В. Количество модулей 12 шт. Число рядов DIN реек 1 шт. Степень защиты от пыли и влаги IP 30. Материал металл.
	27.12.10.190
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	27. 
	Распределительный навесной щит
	Способ монтажа навесной. Номинальный ток 100 А. Максимальное напряжение 400 В. Количество модулей 15 шт. Число рядов DIN реек 1 шт. Степень защиты от пыли и влаги IP 30. Материал металл.
	27.12.10.190
	шт
	 
	нет

	28. 
	Распределительный навесной щит
	Способ монтажа навесной. Номинальный ток 100 А. Максимальное напряжение 400 В. Количество модулей 15 шт. Число рядов DIN реек 1 шт. Степень защиты от пыли и влаги IP 30. Материал металл.
	27.12.10.190
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	29. 
	Вилка электрическая
	Номинальный ток 16 А. Номинальное напряжение 220 В. Контур заземления. Материал изделия каучук. Степень защиты от пыли и влаги IP 44.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	30. 
	Вилка электрическая
	Номинальный ток 16 А. Номинальное напряжение 220 В. Контур заземления. Материал изделия каучук. Степень защиты от пыли и влаги IP 44.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	31. 
	Вилка электрическая
	Номинальный ток 10 А. Номинальное напряжение 220 В. Контур заземления. Материал изделия самозатухающий пластик. Степень защиты от пыли и влаги IP 44
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	32. 
	Вилка электрическая
	Номинальный ток 10 А. Номинальное напряжение 220 В. Контур заземления. Материал изделия самозатухающий пластик. Степень защиты от пыли и влаги IP 44
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	33. 
	Клавишный переключатель
	Количество исполнительных клавиш 1 шт. Номинальное напряжение 250 В. Номинальный ток 10 А., Способ монтажа поверхностный. Материал пластик.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	34. 
	Клавишный переключатель
	Количество исполнительных клавиш 1 шт. Номинальное напряжение 250 В. Номинальный ток 10 А., Способ монтажа поверхностный. Материал пластик.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	35. 
	Клавишный переключатель
	Количество исполнительных клавиш 1 шт. Номинальное напряжение 250 В. Номинальный ток 10 А., Способ монтажа встраиваемый. Материал пластик.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	36. 
	Клавишный переключатель
	Количество исполнительных клавиш 1 шт. Номинальное напряжение 250 В. Номинальный ток 10 А., Способ монтажа встраиваемый. Материал пластик.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	37. 
	Клавишный переключатель
	Количество исполнительных клавиш 2 шт. Номинальное напряжение 250 В. Номинальный ток 10 А., Способ монтажа встраиваемый. Материал пластик.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	38. 
	Клавишный переключатель
	Количество исполнительных клавиш 2 шт. Номинальное напряжение 250 В. Номинальный ток 10 А., Способ монтажа встраиваемый. Материал пластик.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	39. 
	Клавишный переключатель
	Количество исполнительных клавиш 2 шт. Номинальное напряжение 250 В. Номинальный ток 10 А., Способ монтажа поверхностный. Материал пластик.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	40. 
	Клавишный переключатель
	Количество исполнительных клавиш 2 шт. Номинальное напряжение 250 В. Номинальный ток 10 А., Способ монтажа поверхностный. Материал пластик.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	41. 
	Клавишный переключатель
	Количество исполнительных клавиш 3 шт. Номинальное напряжение 250 В. Номинальный ток 10 А., Способ монтажа встраиваемый. Материал пластик.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	42. 
	Клавишный переключатель
	Количество исполнительных клавиш 3 шт. Номинальное напряжение 250 В. Номинальный ток 10 А., Способ монтажа встраиваемый. Материал пластик.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	43. 
	Клавишный переключатель
	Количество исполнительных клавиш 3 шт. Номинальное напряжение 250 В. Номинальный ток 10 А., Способ монтажа поверхностный. Материал пластик.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	44. 
	Клавишный переключатель
	Количество исполнительных клавиш 3 шт. Номинальное напряжение 250 В. Номинальный ток 10 А., Способ монтажа поверхностный. Материал пластик.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	45. 
	Монтажная рейка
	Монтажная рейка, исполнение DIN-рейка (с -профилем) Высота 7.5 мм, Ширина 35 мм Длина не менее 1000 мм. Материал сталь с защитным покрытием. Форма просечки - продольный паз перфорированная.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	46. 
	Изоляционная лента
	Длина не менее 20 м. Изоляционная. Материал поливинилхлорид. Самозатухающая. Термостойкая до 60 град.C. Толщина не более 0.13 мм. Ширина не более 15 мм, Электрическая прочность 5 кВ.
	22.21.42.130
	шт
	 
	нет

	47. 
	Изоляционная лента
	Длина не менее 20 м. Изоляционная. Материал поливинилхлорид. Самозатухающая. Термостойкая до 60 град.C. Толщина не более 0.13 мм. Ширина не более 15 мм, Электрическая прочность 5 кВ.
	22.21.42.130
	шт
	 
	нет

	48. 
	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией  ВВГнг(А)-2х1.5               
	Силовой кабель пониженной пожароопасности с двумя медными жилами сечением 1,5 мм2., предназначен для передачи и распределения электроэнергии до 1000 В. частоты 50 Гц.,  Изоляция и оболочка изготовлены из негорючего пластиката, (А) - класс пожарной безопасности. Напряжение от 660 В. до 1000 В.,  переменный ток 50 Герц, - длительно допустимая температура на токопроводящей жиле: +70 град. С. , диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 31996-2012
	27.32.13.110
	м
	 
	нет

	49. 
	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией  ВВГнг(А)-2х1.5
	Силовой кабель пониженной пожароопасности с двумя медными жилами сечением 1,5 мм2., предназначен для передачи и распределения электроэнергии до 1000 В. частоты 50 Гц.,  Изоляция и оболочка изготовлены из негорючего пластиката, (А) - класс пожарной безопасности. Напряжение от 660 В. до 1000 В.,  переменный ток 50 Герц, - длительно допустимая температура на токопроводящей жиле: +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 31996-2012
	27.32.13.110
	м
	 
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	50. 
	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией  ВВГнг(А)-2х2.5
	Силовой кабель пониженной пожароопасности с двумя медными жилами сечением 2,5 мм2., предназначен для передачи и распределения электроэнергии до 1000 В. частоты 50 Гц.,  Изоляция и оболочка изготовлены из негорючего пластиката, (А) - класс пожарной безопасности. Напряжение от 660 В. до 1000 В.,  переменный ток 50 Герц, - длительно допустимая температура на токопроводящей жиле: +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 31996-2012
	27.32.13.110
	м
	 
	нет

	51. 
	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией  ВВГнг(А)-2х2.5
	Силовой кабель пониженной пожароопасности с двумя медными жилами сечением 2,5 мм2., предназначен для передачи и распределения электроэнергии до 1000 В. частоты 50 Гц.,  Изоляция и оболочка изготовлены из негорючего пластиката, (А) - класс пожарной безопасности. Напряжение от 660 В. до 1000 В.,  переменный ток 50 Герц, - длительно допустимая температура на токопроводящей жиле: +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 31996-2012
	27.32.13.110
	м
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	52. 
	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией ВВГнг(А)-3х1.5                                                 
	Силовой кабель пониженной пожароопасности с тремя медными жилами сечением 1,5 мм2. Кабель, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением предназначен для передачи и распределения электроэнергии до 1000 В. частоты 50 Гц.,  Изоляция и оболочка изготовлены из негорючего пластиката, (А) - класс пожарной безопасности. Напряжение от 660 В. до 1000 В.,  переменный ток 50 Герц, - длительно допустимая температура на токопроводящей жиле: +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 31996-2012
	27.32.13.110
	м
	 
	нет

	53. 
	Силовой кабель с пластмассовой изоляцией ВВГнг(А)-3х1.5                                                 
	Силовой кабель пониженной пожароопасности с тремя медными жилами сечением 1,5 мм2. Кабель, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением предназначен для передачи и распределения электроэнергии до 1000 В. частоты 50 Гц.,  Изоляция и оболочка изготовлены из негорючего пластиката, (А) - класс пожарной безопасности. Напряжение от 660 В. до 1000 В.,  переменный ток 50 Герц, - длительно допустимая температура на токопроводящей жиле: +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 31996-2012
	27.32.13.110
	м
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	54. 
	Кабель ВВГнг(А)- 3х2.5 
	Силовой кабель пониженной пожароопасности с тремя медными жилами сечением 2,5 мм2. Кабель, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением предназначен для передачи и распределения электроэнергии до 1000 В. частоты 50 Гц.,  Изоляция и оболочка изготовлены из негорючего пластиката, (А) - класс пожарной безопасности. Напряжение от 660 В. до 1000 В.,  переменный ток 50 Герц, - длительно допустимая температура на токопроводящей жиле: +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 31996-2012
	27.32.13.110
	м
	 
	нет

	55. 
	Кабель ВВГнг(А)- 3х2.5
	Силовой кабель пониженной пожароопасности с тремя медными жилами сечением 2,5 мм2. Кабель, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением предназначен для передачи и распределения электроэнергии до 1000 В. частоты 50 Гц.,  Изоляция и оболочка изготовлены из негорючего пластиката, (А) - класс пожарной безопасности. Напряжение от 660 В. до 1000 В.,  переменный ток 50 Герц, - длительно допустимая температура на токопроводящей жиле: +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 31996-2012
	27.32.13.110
	м
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	56. 
	Кабель ВВГнг 4х2,5
	Силовой кабель пониженной пожароопасности с четырьмя медными жилами сечением 2,5 мм2., Кабель, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением предназначен для передачи и распределения электроэнергии до 1000 В. частоты 50 Гц.,  Изоляция и оболочка изготовлены из негорючего пластиката, (А) - класс пожарной безопасности. Напряжение от 660 В. до 1000 В.,  переменный ток 50 Герц, - длительно допустимая температура на токопроводящей жиле: +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 31996-2012
	27.32.13.110
	м
	 
	нет

	57. 
	Кабель ВВГнг 4х2,5
	Силовой кабель пониженной пожароопасности с четырьмя медными жилами сечением 2,5 мм2., Кабель, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением предназначен для передачи и распределения электроэнергии до 1000 В. частоты 50 Гц.,  Изоляция и оболочка изготовлены из негорючего пластиката, (А) - класс пожарной безопасности. Напряжение от 660 В. до 1000 В.,  переменный ток 50 Герц, - длительно допустимая температура на токопроводящей жиле: +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 31996-2012
	27.32.13.110
	
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	58. 
	Кабель ВВГнг 4х4
	Силовой кабель пониженной пожароопасности с четырьмя медными жилами сечением 4 мм2. Кабель, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением предназначен для передачи и распределения электроэнергии до 1000 В. частоты 50 Гц.,  Изоляция и оболочка изготовлены из негорючего пластиката, (А) - класс пожарной безопасности. Напряжение от 660 В. до 1000 В.,  переменный ток 50 Герц, - длительно допустимая температура на токопроводящей жиле: +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 31996-2012
	27.32.13.110
	м
	 
	нет

	59. 
	Кабель ВВГнг 4х4
	Силовой кабель пониженной пожароопасности с четырьмя медными жилами сечением 4 мм2. Кабель, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением предназначен для передачи и распределения электроэнергии до 1000 В. частоты 50 Гц.,  Изоляция и оболочка изготовлены из негорючего пластиката, (А) - класс пожарной безопасности. Напряжение от 660 В. до 1000 В.,  переменный ток 50 Герц, - длительно допустимая температура на токопроводящей жиле: +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 31996-2012
	27.32.13.110
	м
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	60. 
	Кабель КГ хл 4х10
	Силовой кабель  с четырьмя медными жилами сечением 10 мм2. Токопроводящие многопроволочные медные жилы, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012. Изоляция из холодостойкой резины номинальной толщиной 0,8...2,8 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки. Одно- или двухслойная оболочка из холодостойкой резины суммарной номинальной толщиной 1,3...6,0 мм. Номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц, Номинальное постоянное напряжение 1000 В. Длительно допустимая температура +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 24334-80
	27.32.13.110
	м
	 
	нет

	61. 
	Кабель КГ хл 4х10
	иловой кабель  с четырьмя медными жилами сечением 10 мм2. Токопроводящие многопроволочные медные жилы, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012. Изоляция из холодостойкой резины номинальной толщиной 0,8...2,8 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки. Одно- или двухслойная оболочка из холодостойкой резины суммарной номинальной толщиной 1,3...6,0 мм. Номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц, Номинальное постоянное напряжение 1000 В. Длительно допустимая температура +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 24334-80
	27.32.13.110
	м
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	62. 
	Кабель КГхл 3 х 1,5
	Силовой кабель  с тремя медными жилами сечением 1,5мм2.Токопроводящие многопроволочные медные жилы, соответствующие 5 классу, по ГОСТ 22483-2012:, Изоляция из холодостойкой резины номинальной толщиной 0,8...2,8 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки. Одно- или двухслойная оболочка из холодостойкой резины суммарной номинальной толщиной 1,3...6,0 мм. Номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц, Номинальное постоянное напряжение 1000 В. Длительно допустимая температура +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 24334-80
	27.32.13.110
	м
	 
	нет

	63. 
	Кабель КГхл 3 х 1,5
	Силовой кабель  с тремя медными жилами сечением 1,5мм2.Токопроводящие многопроволочные медные жилы, соответствующие 5 классу, по ГОСТ 22483-2012:, Изоляция из холодостойкой резины номинальной толщиной 0,8...2,8 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки. Одно- или двухслойная оболочка из холодостойкой резины суммарной номинальной толщиной 1,3...6,0 мм. Номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц, Номинальное постоянное напряжение 1000 В. Длительно допустимая температура +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 24334-80
	27.32.13.110
	м
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	64. 
	Кабель КГхл 3 х 2,5
	Силовой кабель с тремя медными жилами сечением 2,5 мм2. Токопроводящие многопроволочные медные жилы, соответствующие 5 классу, по ГОСТ 22483-2012:, Изоляция из холодостойкой резины номинальной толщиной 0,8...2,8 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки. Одно- или двухслойная оболочка из холодостойкой резины суммарной номинальной толщиной 1,3...6,0 мм. Номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц, Номинальное постоянное напряжение 1000 В. Длительно допустимая температура +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 24334-80
	27.32.13.110
	м
	
	нет

	65. 
	Кабель КГхл 3 х 2,5
	Силовой кабель с тремя медными жилами сечением 2,5 мм2. Токопроводящие многопроволочные медные жилы, соответствующие 5 классу, по ГОСТ 22483-2012:, Изоляция из холодостойкой резины номинальной толщиной 0,8...2,8 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки. Одно- или двухслойная оболочка из холодостойкой резины суммарной номинальной толщиной 1,3...6,0 мм. Номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц, Номинальное постоянное напряжение 1000 В. Длительно допустимая температура +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 24334-80
	27.32.13.110
	м
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	66. 
	Кабель КГхл 4 х 1,5
	Силовой кабель с четырьмя медными жилами сечением 1,5 мм2. Токопроводящие многопроволочные медные жилы, соответствующие 5 классу, по ГОСТ 22483-2012. Изоляция из холодостойкой резины номинальной толщиной 0,8...2,8 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки. Одно- или двухслойная оболочка из холодостойкой резины суммарной номинальной толщиной 1,3...6,0 мм. Номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц, Номинальное постоянное напряжение 1000 В. Длительно допустимая температура +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 24334-80
	27.32.13.110
	м
	 
	нет

	67. 
	Кабель КГхл 4 х 1,5
	Силовой кабель с четырьмя медными жилами сечением 1,5 мм2. Токопроводящие многопроволочные медные жилы, соответствующие 5 классу, по ГОСТ 22483-2012. Изоляция из холодостойкой резины номинальной толщиной 0,8...2,8 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки. Одно- или двухслойная оболочка из холодостойкой резины суммарной номинальной толщиной 1,3...6,0 мм. Номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц, Номинальное постоянное напряжение 1000 В. Длительно допустимая температура +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 24334-80
	27.32.13.110
	м
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	68. 
	Кабель КГхл 4 х 2,5
	Силовой кабель с четырьмя медными жилами сечением 2,5 мм2. Токопроводящие многопроволочные медные жилы, соответствующие 5 классу, по ГОСТ 22483-2012:, Изоляция из холодостойкой резины номинальной толщиной 0,8...2,8 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки. Одно- или двухслойная оболочка из холодостойкой резины суммарной номинальной толщиной 1,3...6,0 мм. Номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц, Номинальное постоянное напряжение 1000 В. Длительно допустимая температура +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 24334-80
	27.32.13.110
	м
	 
	нет

	69. 
	Кабель КГхл 4 х 2,5
	Силовой кабель с четырьмя медными жилами сечением 2,5 мм2. Токопроводящие многопроволочные медные жилы, соответствующие 5 классу, по ГОСТ 22483-2012:, Изоляция из холодостойкой резины номинальной толщиной 0,8...2,8 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки. Одно- или двухслойная оболочка из холодостойкой резины суммарной номинальной толщиной 1,3...6,0 мм. Номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц, Номинальное постоянное напряжение 1000 В. Длительно допустимая температура +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 24334-80
	27.32.13.110
	м
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	70. 
	Кабель КГхл 4 х 4
	Силовой кабель с четырьмя медными жилами сечением 4 мм2. Токопроводящие многопроволочные медные жилы, соответствующие 5 классу, по ГОСТ 22483-2012. Изоляция из холодостойкой резины номинальной толщиной 0,8...2,8 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки. Одно- или двухслойная оболочка из холодостойкой резины суммарной номинальной толщиной 1,3...6,0 мм. Номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц, Номинальное постоянное напряжение 1000 В. Длительно допустимая температура +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С. до +50 град. С. ГОСТ 24334-80
	27.32.13.110
	м
	 
	нет

	71. 
	Кабель КГхл 4 х 4
	Силовой кабель  с четырьмя медными жилами сечением 4 мм2. Токопроводящие многопроволочные медные жилы, соответствующие 5 классу, по ГОСТ 22483-2012. Изоляция из холодостойкой резины номинальной толщиной 0,8...2,8 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки. Одно- или двухслойная оболочка из холодостойкой резины суммарной номинальной толщиной 1,3...6,0 мм. Номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц, Номинальное постоянное напряжение 1000 В. Длительно допустимая температура +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 24334-80
	27.32.13.110
	м
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	72. 
	Кабель КГхл 4 х 6
	Силовой кабель с четырьмя медными жилами сечением 6 мм2. Токопроводящие многопроволочные медные жилы, соответствующие 5 классу, по ГОСТ 22483-2012 Изоляция из холодостойкой резины номинальной толщиной 0,8...2,8 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки. Одно- или двухслойная оболочка из холодостойкой резины суммарной номинальной толщиной 1,3...6,0 мм. Номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц, Номинальное постоянное напряжение 1000 В. Длительно допустимая температура +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 24334-80
	27.32.13.110
	м
	 
	нет

	73. 
	Кабель КГхл 4 х 6
	Силовой кабель с четырьмя медными жилами сечением 6 мм2. Токопроводящие многопроволочные медные жилы, соответствующие 5 классу, по ГОСТ 22483-2012. Изоляция из холодостойкой резины номинальной толщиной 0,8...2,8 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции. Скрученные жилы многожильных кабелей покрыты тальком или слоем синтетической плёнки. Одно- или двухслойная оболочка из холодостойкой резины суммарной номинальной толщиной 1,3...6,0 мм. Номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц, Номинальное постоянное напряжение 1000 В. Длительно допустимая температура +70 град. С., диапазон рабочих температур: от -50 град. С до +50 град. С. ГОСТ 24334-80
	27.32.13.110
	м
	 
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	74. 
	Кабель-канал
	Замкнутый профиль - короб, для прокладки проводов и кабелей.  Ширина не менее 14 мм. и не более 16 мм. Высота не менее 8 мм. и не более 12 мм.  Длина  не менее 2000 мм.
	22.23.19.000
	м
	 
	нет

	75. 
	Кабель-канал
	Замкнутый профиль - короб, для прокладки проводов и кабелей.  Ширина не менее 14 мм. и не более 18 мм. Высота не менее 14 мм. и не более 18 мм.  Длина  не менее 2000 мм.
	22.23.19.000
	м
	 
	нет

	76. 
	Кабель-канал
	Замкнутый профиль - короб, для прокладки проводов и кабелей.  Ширина не менее 23 мм. и не более 28 мм. Высота не менее 14 мм. и не более 18 мм.  Длина  не менее 2000 мм.
	22.23.19.000
	м
	 
	нет

	77. 
	Канифоль
	Флюс, вещество облегчающее соединение металлических деталей припоем.   
	13.96.16.190
	шт
	 
	нет

	78. 
	Колодка каучук тройная
	Розеточный блок на три гнезда. Материал изделия каучук. Степень защиты IP44. Заземление. Тип розеток электрический.
	27.33.13.110
	шт
	 
	нет

	79. 
	Концевой  выключатель
	Тип выключателя роликовый рычаг регулируемой длины. Номинальное напряжение 220 В. Максимальный ток 10 А. Степень защиты IP67.
	27.90.33.110
	шт
	 
	нет

	80. 
	Концевой  выключатель
	Тип выключателя роликовый рычаг регулируемой длины. Номинальное напряжение 220 В. Максимальный ток 10 А. Степень защиты IP67.
	27.90.33.110
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	81. 
	Концевой выключатель
	Тип выключателя пружинный рычаг с пластиковым наконечником. Номинальное напряжение 220 В. Максимальный ток 10 А. Степень защиты IP67. 
	27.90.33.110
	шт
	 
	нет

	82. 
	Концевой выключатель
	Тип выключателя пружинный рычаг с пластиковым наконечником. Номинальное напряжение 220 В. Максимальный ток 10 А. Степень защиты IP67. 
	27.90.33.110
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	83. 
	Коробка распределительная
	Способ монтажа скрытый. Материал карболит. Степень защиты IP IP30. Отверстия ввода 4 шт. Форма круг. Для разветвления проводов и кабелей.
	27.12.40.000
	шт
	 
	нет

	84. 
	Коробка распределительная
	Способ монтажа наружная. Материал полипропилен. Степень защиты IP IP54. Отверстия ввода 7 шт. Форма квадрат. Крышка непрозрачная на защелке. 


	27.12.40.000
	шт
	 
	нет

	85. 
	Коробка распределительная
	Способ монтажа скрытый. Материал полипропилен. Степень защиты IP IP30. Отверстия ввода 4 шт. Форма круг. Для разветвления проводов и кабелей.
	27.12.40.000
	шт
	 
	нет

	86. 
	Коробка распределительная
	Способ монтажа скрытый. Материал полипропилен. Степень защиты IP IP30. Отверстия ввода 8 шт. Форма круг. Для разветвления проводов и кабелей.
	27.12.40.000
	шт
	 
	нет

	87. 
	Крепеж для светодиодной панели
	В комплект входит крепеж, саморезы с дюбелями.
	25.72.14.190
	шт
	 
	нет

	88. 
	Лампа накаливания
	Мощность 60 Вт. Напряжение 220 В. Тип цоколя: E27.
	27.40.14.000
	шт
	 
	нет

	89. 
	Лампа накаливания
	Мощность 60 Вт. Напряжение 220 В. Тип цоколя: E27.
	27.40.14.000
	шт
	 
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	90. 
	Лампа газоразрядная
	Тип лампы газоразрядная. Матовая. Форма колбы эллипсоидная. Тип цоколя E40. Мощность 250 Вт. Напряжение 220 В. Цветовая температура 3800 К.
	27.40.15.110
	шт
	 
	нет

	91. 
	Лампа газоразрядная
	Тип лампы газоразрядная. Матовая. Форма колбы эллипсоидная. Тип цоколя E40. Мощность 250 Вт. Напряжение 220 В. Цветовая температура 3800 К.
	27.40.15.110
	шт
	
	

	92. 
	Лампа газоразрядная
	Тип лампы газоразрядная. Матовая. Форма колбы эллипсоидная. Тип цоколя E40. Мощность 250 Вт. Напряжение 220 В. Цветовая температура 3800 К.
	27.40.15.110
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	93. 
	Лампа ДНаТ
	Газоразрядная Дуговая Натриевая Трубчатая лампа. Тип цоколя E40. Мощность 250 Вт. Цветовая температура 2000 K.
	27.40.15.112
	шт
	 
	нет

	94. 
	Лампа ДНаТ 
	Газоразрядная Дуговая Натриевая Трубчатая лампа. Тип цоколя E40. Мощность 250 Вт. Цветовая температура 2000 K.
	27.40.15.112
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	95. 
	Лампа люминесцентная
	Мощность 18 Вт. Тип цоколя G13. Форма колбы трубка. Цветовая температура 6500 K. Диаметр 26 мм. Длина не более 590 мм. Напряжение 220 В.
	27.40.15.114
	шт
	 
	нет

	96. 
	Лампа люминесцентная
	Мощность 18 Вт. Тип цоколя G13. Форма колбы трубка. Цветовая температура 6500 K. Диаметр 26 мм. Длина не более 590 мм. Напряжение 220 В.
	27.40.15.114
	шт
	 
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	97. 
	Лампа люминесцентная
	Мощность 36 Вт. Тип цоколя G13. Форма колбы трубка. Цветовая температура 4000 K. Диаметр 26 мм. Длина не более 1200 мм. Напряжение 220 В.
	27.40.15.114
	шт
	 
	нет

	98. 
	Лампа люминесцентная
	Мощность 36 Вт. Тип цоколя G13. Форма колбы трубка. Цветовая температура 4000 K. Диаметр 26 мм. Длина не более 1200 мм. Напряжение 220 В.
	27.40.15.114
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	99. 
	Лампа люминесцентная
	Мощность 36 Вт. Тип цоколя G13. Форма колбы трубка. Цветовая температура 6500 K. Диаметр 26 мм. Длина не более 1200 мм. Напряжение 220 В.
	27.40.15.114
	шт
	 
	нет

	100. 
	Лампа люминесцентная
	Мощность 36 Вт. Тип цоколя G13. Форма колбы трубка. Цветовая температура 6500 K. Диаметр 26 мм. Длина не более 1200 мм. Напряжение 220 В.
	27.40.15.114
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	101. 
	Лампа накаливания
	Мощность 95 Вт. Напряжение 220 В. Тип цоколя: E27.
	27.40.14.000
	шт
	 
	нет

	102. 
	Лампа накаливания
	Мощность 95 Вт. Напряжение 220 В. Тип цоколя: E27.
	27.40.14.000
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	103. 
	Лампа светодиодная
	Тип светодиодная. Мощность 10 Вт. Тип цоколя Е27. Цветовая температура 4000 K. Напряжение 220 В.
	27.40.15.150
	шт
	 
	нет

	104. 
	Лампа светодиодная
	Тип светодиодная. Мощность 10 Вт. Тип цоколя Е27. Цветовая температура 4000 K. Напряжение 220 В.
	27.40.15.150
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	105. 
	Лампа светодиодная
	Тип светодиодная. Мощность 15 Вт. Тип цоколя Е27. Цветовая температура 6500 K. Напряжение 220 В.
	27.40.15.150
	шт
	 
	нет

	106. 
	Лампа светодиодная
	Тип светодиодная. Мощность 15 Вт. Тип цоколя Е27. Цветовая температура 6500 K. Напряжение 220 В.
	
	
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	107. 
	Наконечник кабельный алюминиевый
	Метод монтажа Опрессовка. Материал Алюминий. Рабочее напряжение до 35 кВ. Номинальное сечение 50 мм2. Размер 9 мм. Диаметр контактного стержня М10.
	27.33.13.190
	шт
	 
	нет

	108. 
	Наконечник кабельный алюминиевый
	Метод монтажа Опрессовка. Материал Алюминий. Рабочее напряжение до 35 кВ. Номинальное сечение 70 мм2. Размер 10 мм. Диаметр контактного стержня М10.
	27.33.13.190
	шт
	 
	нет

	109. 
	Наконечник кабельный алюминиевый
	Метод монтажа Опрессовка. Материал Алюминий. Рабочее напряжение до 35 кВ. Номинальное сечение 95 мм2. Размер 13 мм. Диаметр контактного стержня М10.
	27.33.13.190
	шт
	 
	нет

	110. 
	Наконечник кольцевой изолированный с ПВХ манжетой
	Изолированный кольцевой наконечник с манжетом и сечением провода от 2,5 до 6 мм2. Материал изоляции самозатухающий ПВХ. Термостойкость изоляции до 75 град. C. Материал наконечника медь марки М1. Покрытие наконечника электролитическое лужение. Максимальное напряжение до 690 В.  Ток до 48 А. 
	27.33.13.190
	шт
	 
	нет

	111. 
	Наконечник ТМЛ 10-8-5
	Наконечник под опрессовку. Материал Медь. Рабочее напряжение до 35 кВ. Номинальное сечение 10 мм2. Размеp отверстия для крепления 5мм. Диаметр контактного стержня М8.
	27.33.13.190
	шт
	 
	нет

	112. 
	Наконечник ТМЛ 50-10-11
	Наконечник под опрессовку. Материал Медь. Рабочее напряжение до 35 кВ. Номинальное сечение 50 мм2. Размеp отверстия для крепления 10мм. Диаметр контактного стержня М11.
	27.33.13.190
	шт
	 
	нет

	113. 
	Отвертка индикаторная
	Индикаторная отвертка для определения наличия напряжения в электрических цепях. Поддерживает контактный и бесконтактный режим работы. Имеет светодиодный индикатор. Рабочий диапазон напряжения от 70 В. до 250 В. Корпус из ударопрочного пластика. Класс защиты  IP54. Длина не более 200 мм.
	25.73.30.233
	шт
	 
	нет

	114. 
	Отвертка индикаторная
	Индикаторная отвертка для определения наличия напряжения в электрических цепях. Поддерживает контактный и бесконтактный режим работы. Имеет светодиодный индикатор. Рабочий диапазон напряжения от 70 В. до 250 В. Корпус из ударопрочного пластика. Класс защиты  IP54. Длина не более 200 мм.
	25.73.30.233
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	115. 
	Очки защитные
	Вид очков открытые. Защита от воздействия грубодисперсионными аэрозолями, оптического излучения. Тип вентиляции прямая. Оптический класс 1. Материал корпуса пластик.
	32.50.42.120
	шт
	 
	нет

	116. 
	Очки защитные
	Тип очков закрытые - щиток. Защита от воздействия механического воздействия, брызг жидкостей. Тип вентиляции непрямая. Материал корпуса пластик.
	32.50.42.120
	шт
	 
	нет

	117. 
	Патрон электрический
	Тип подвесной. Номинальный ток 4 А. Номинальное напряжение 250 В. Цоколь лампы E27. Класс защиты IP-20. Материал Керамика.
	27.33.12.000
	шт
	 
	нет

	118. 
	Патрон электрический
	Тип подвесной. Номинальный ток 4 А. Номинальное напряжение 250 В. Цоколь лампы E27. Класс защиты IP-20. Материал Карболит.
	27.33.12.000
	шт
	 
	нет

	119. 
	Переключатель
	Название вариации Переключатель влагозащитный  IP54  YL208-01 Цвет красный Функциональная особенность два фиксированных положения Контакты 2НО+2НЗ (кр, 2фикс) Размер/диаметр посадочного отверстия 25*21,5 Исполнение пластиковое основание
	27.51.30.000
	шт
	 
	нет

	120. 
	Перчатки диэлектрические латексные до 1000В
	Бесшовные, безразмерные латексные диэлектрические перчатки предназначеные для защиты от поражения электрическим током. Для Использования в качестве основного электрозащитного средства при работе в электроустановках с максимальным рабочим напряжением до 1000 В и как дополнительное средство защиты - в электроустановках с максимальным рабочим напряжением, превышающим 1000 В. Перчатки имеют сертификацию безопасности, имеют специальную маркировку - дату изготовления в формате "месяц, год". Длина перчаток не менее 30 см. И не более 40 см.
	14.12.30.150
	пар
	 
	нет

	121. 
	 Вставка плавкая
	Тип Плавкий предохранитель  ПН-2. Переменный ток  Номинальный ток 100 А. Номинальное напряжение 220, 380 В. Номинальная частота сети 50 Гц. Материал контактов сталь. 
	27.12.10.140
	шт
	 
	нет

	122. 
	 Вставка плавкая 
	Тип Плавкий предохранитель  ПН-2. Переменный ток  Номинальный ток 100 А. Номинальное напряжение 220, 380 В. Номинальная частота сети 50 Гц. Материал контактов сталь. 
	27.12.10.140
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	123. 
	 Вставка плавкая
	Тип Плавкий предохранитель  ПН-2. Переменный ток  Номинальный ток 250 А. Номинальное напряжение 220, 380 В. Номинальная частота сети 50 Гц. Материал контактов сталь.
	27.12.10.140
	шт
	 
	нет

	124. 
	 Вставка плавкая
	Тип Плавкий предохранитель  ПН-2. Переменный ток  Номинальный ток 250 А. Номинальное напряжение 220, 380 В. Номинальная частота сети 50 Гц. Материал контактов сталь.
	27.12.10.140
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	125. 
	Припой ПОС 61
	Припой для пайки. Тип с канифолью. Диаметр не более 0,5 мм.
	24.43.24.130
	шт
	 
	нет

	126. 
	Припой ПОС 61
	Припой для пайки. Тип с канифолью. Диаметр не более 1 мм.
	24.43.24.130
	шт
	 
	нет

	127. 
	Припой ПОС 61
	Припой для пайки. Тип с канифолью. Диаметр не более 8 мм.
	24.43.24.130
	шт
	 
	нет

	128. 
	Провод ПВ3
	Номинальное сечение токопроводящей жилы 4 мм2. Номинальная толщина изоляции 0,8 мм. Наружный диаметр не более 5 мм. ГОСТ 31947-2012
	27.32.13.111
	м
	
	нет

	129. 
	Провод ПВ3
	Номинальное сечение токопроводящей жилы 4 мм2. Номинальная толщина изоляции 0,8 мм. Наружный диаметр не более 5 мм. ГОСТ 31947-2012
	27.32.13.111
	м
	 
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	130. 
	Провод ШВВП
	Провод осветительный ШВВП 2х0,75 Число жил 2. Номинальное сечение жил 0,75 мм2. Номинальная толщина изоляции 0,5 мм. Номинальная толщина оболочки 0,6 мм. ГОСТ 7399-97
	27.32.13.190
	м
	 
	нет

	131. 
	Провод ШВВП
	Провод осветительный ШВВП 2х0,75 Число жил 2. Номинальное сечение жил 0,75 мм2. Номинальная толщина изоляции 0,5 мм. Номинальная толщина оболочки 0,6 мм. ГОСТ 7399-97
	27.32.13.190
	м
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	132. 
	Прожектор светодиодный
	Источник света светодиод. Поверхностный монтаж. Мощность лампы 20 Вт. Степень защиты IP 65. Угол излучения широкий. Номинальное напряжение 220 В. Температура свечения 6500 К. Материал рассеивателя стекло прозрачное.
	27.40.25.120
	шт
	 
	нет

	133. 
	Прожектор светодиодный
	Источник света светодиод. Поверхностный монтаж. Мощность лампы 20 Вт. Степень защиты IP 65. Угол излучения широкий. Номинальное напряжение 220 В. Температура свечения 6500 К. Материал рассеивателя стекло прозрачное.
	27.40.25.120
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	134. 
	Прожектор светодиодный
	Источник света светодиод. Поверхностный монтаж. Мощность лампы 50 Вт. Степень защиты IP 65. Угол излучения широкий. Номинальное напряжение 220 В. Температура свечения 6500 К. Материал рассеивателя стекло прозрачное.
	27.40.25.120
	шт
	 
	нет

	135. 
	Прожектор светодиодный
	Источник света светодиод. Поверхностный монтаж. Мощность лампы 50 Вт. Степень защиты IP 65. Угол излучения широкий. Номинальное напряжение 220 В. Температура свечения 6500 К. Материал рассеивателя стекло прозрачное.
	27.40.25.120
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	136. 
	Пускатель ПМ 12-010500 380В
	Пускатель электромагнитный серии ПМ12 предназначен для применения в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трёхфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660В переменного тока частотой 50Гц. Номинальный рабочий ток главной цепи 25А. Номинальный ток контактов вспомогательной цепи 10А.   Номинальное напряжение 660 В. Напряжение катушки 380 В. Исполнение реверсивное.
	27.33.13.150
	шт
	 
	нет

	137. 
	Пускатель ПМЛ 1100-12
	Контактор с катушкой управления переменным током напряжением 220 В. и номинальным током 10 А. Исполнение нереверсивное.
	27.33.13.150
	шт
	 
	нет

	138. 
	Пускатель ПМ 12-010500
	Пускатель электромагнитный серии ПМ12 предназначен для применения в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трёхфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660В переменного тока частотой 50Гц. Номинальный рабочий ток главной цепи 25А. Номинальный ток контактов вспомогательной цепи 10А.   Номинальное напряжение 660 В. Напряжение катушки 380 В. Исполнение нереверсивное.
	27.33.13.150
	шт
	 
	нет

	139. 
	Пускатель ПМ 12-025200 
	Пускатель электромагнитный серии ПМ12 предназначен для применения в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трёхфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660В переменного тока частотой 50Гц. Номинальный рабочий ток главной цепи 25А. Номинальный ток контактов вспомогательной цепи 25А.   Номинальное напряжение 660 В. Напряжение катушки 220 В. Исполнение нереверсивное. С тепловым реле.
	27.33.13.150
	шт
	 
	нет

	140. 
	Пускатель ПМА 3100 
	Пускатель электромагнитный предназначен для применения в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трёхфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660В переменного тока частотой 50Гц. Номинальный рабочий ток главной цепи 40А. Номинальный ток контактов вспомогательной цепи 25А.   Номинальное напряжение 660 В. Напряжение катушки 380 В. Исполнение нереверсивное.
	27.33.13.150
	шт
	 
	нет

	141. 
	Пускатель ПМ 12-025200
	Пускатель электромагнитный серии ПМ12 предназначен для применения в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трёхфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660В переменного тока частотой 50Гц. Номинальный рабочий ток главной цепи 25А. Номинальный ток контактов вспомогательной цепи 25А.   Номинальное напряжение 660 В. Напряжение катушки 220 В. Исполнение реверсивное. С тепловым реле.
	27.33.13.150
	шт
	 
	нет

	142. 
	Силовой штепсельный разъем
	Розетка силовая. Материал пластик Количество полюсов 3 шт. Тип подключения винтовой зажим. Тип крепления переносная. Степень защиты IP44. Ток силового разъёма 16 А. Номинальное напряжение 220 В.
	27.33.13.110
	шт
	 
	нет

	143. 
	Силовой штепсельный разъем
	Розетка силовая. Материал пластик Количество полюсов 3 шт. Тип подключения винтовой зажим. Тип крепления наружное крепление. Степень защиты IP44. Ток силового разъёма 32 А. Номинальное напряжение 220 В.
	27.33.13.110
	шт
	 
	нет

	144. 
	Разъем кабельный 
	Розетка силовая. Материал пластик Количество полюсов 3 шт. Тип подключения винтовой зажим. Тип крепления переносная. Степень защиты IP44. Ток силового разъёма 32 А. Номинальное напряжение 220 В.
	27.33.13.110
	шт
	 
	нет

	145. 
	Разъем кабельный стационарный 4х63 (134)
	Розетка силовая. Материал пластик Количество полюсов 4 шт. Тип подключения винтовой зажим. Тип крепления наружное крепление. Степень защиты IP44. Ток силового разъёма 63 А. Номинальное напряжение 380 В.
	27.33.13.110
	шт
	 
	нет

	146. 
	Реле РТЛ-2059
	Тип изделия: Реле Номинальный ток 63 А. Диапазон уставок реле от 47 А. до 64 А. Количество силовых полюсов 3 шт. Количество НО контактов 1 шт. Количество НЗ контактов 1 шт. Исполнение нереверсивное. Способ монтажа монтажная плата. Крепление винтовое. Степень защиты IP20. Род тока Переменный/Постоянный (AC/DC) Напряжение цепи управления 380 В. Сфера применения - Реле тепловые
	27.33.13.190
	шт
	 
	нет

	147. 
	Реле РТТ 100 А 
	Тип изделия: Реле Номинальный ток 63 А. Диапазон уставок реле от 85 А. до 115 А. Количество силовых полюсов 3 шт. Количество НО контактов 1 шт. Количество НЗ контактов 1 шт. Исполнение нереверсивное. Способ монтажа монтажная плата. Крепление винтовое. Тип подключения болтовое. Степень защиты IP20. Род тока Переменный/Постоянный (AC/DC) Напряжение цепи управления 380 В. Сфера применения - Реле тепловые
	27.33.13.190
	шт
	 
	нет

	148. 
	Розетка
	Количество постов 1 шт. Номинальный ток 16 А. Защита IP20. Напряжение 220 В. Крепление винтовое. Материал корпуса пластик.  Способ монтажа поверхностный. Тип С.
	27.33.13.190
	шт
	 
	нет

	149. 
	Розетка
	Количество постов 1 шт. Номинальный ток 16 А. Защита IP20. Напряжение 220 В. Крепление винтовое. Материал корпуса пластик.  Способ монтажа скрытый. Тип С.
	27.33.13.190
	шт
	 
	нет

	150. 
	Розетка
	Количество постов 1 шт. Номинальный ток 16 А. Защита IP20. Напряжение 220 В. Крепление винтовое. Материал корпуса керамика.  Способ монтажа поверхностный. Тип С.
	27.33.13.190
	шт
	 
	нет

	151. 
	Розетка
	Количество постов 1 шт. Номинальный ток 16 А. Защита IP20. Заземляющий контакт. Напряжение 220 В. Крепление винтовое. Материал корпуса пластик.  Способ монтажа поверхностный. Тип F.
	27.33.13.190
	шт
	 
	нет

	152. 
	Розетка
	Количество постов 1 шт. Номинальный ток 16 А. Защита IP20. Заземляющий контакт. Напряжение 220 В. Крепление винтовое. Материал корпуса пластик.  Способ монтажа скрытый. Тип F.
	27.33.13.190
	шт
	 
	нет

	153. 
	Розетка
	Количество постов 1 шт. Номинальный ток 16 А. Защита IP20. Заземляющий контакт. Напряжение 220 В. Крепление винтовое. Материал корпуса керамика.  Способ монтажа поверхностный. Тип F.
	27.33.13.190
	шт
	 
	нет

	154. 
	Розетка
	Количество постов 2 шт. Номинальный ток 16 А. Защита IP20. Напряжение 220 В. Крепление винтовое. Материал корпуса пластик.  Способ монтажа поверхностный. Тип С.
	27.33.13.190
	шт
	 
	нет

	155. 
	Розетка
	Количество постов 2 шт. Номинальный ток 16 А. Защита IP20. Заземляющий контакт. Напряжение 220 В. Крепление винтовое. Материал корпуса пластик.  Способ монтажа поверхностный. Тип F.
	27.33.13.190
	шт
	 
	нет

	156. 
	Розетка
	Количество постов 1 шт. Номинальный ток 16 А. Защита IP20. Заземляющий контакт. Напряжение 220 В. Крепление винтовое. Материал корпуса пластик.  Способ монтажа скрытый. Тип F.
	27.33.13.190
	шт
	 
	нет

	157. 
	Рубильник РПС-250 А лев
	Количество полюсов 3 шт. Номинальный ток 250 А. Тип присоединения главной электрической цепи Болтовое Элемент управления - передняя смещённая рукоятка с левым исполнением.
	27.33.13.160
	шт
	 
	нет

	158. 
	Рубильник РПС-250 А пр
	Количество полюсов 3 шт. Номинальный ток 250 А. Тип присоединения главной электрической цепи Болтовое Элемент управления - передняя смещённая рукоятка с правым исполнением.
	27.33.13.160
	шт
	 
	нет

	159. 
	Рубильник 250 А
	Ящик силовой для нечастых (не более 3-х в час) включений и отключений силовых электрических цепей напряжением 380/220В. переменного тока частотой 50Гц с системами заземления, а также для защиты их при перегрузках и коротких замыканиях. Номинальный ток 250 А.
	27.33.13.160
	шт
	 
	нет

	160. 
	Светильник 
	Настольная лампа цоколь Е27. Номинальная мощность лампы 40 Вт.  
	27.40.39.113
	шт
	 
	нет

	161. 
	Светильник 
	Настольная лампа цоколь Е27. Номинальная мощность лампы 40 Вт.  
	27.40.39.113
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	162. 
	Светильник Переноска
	Переносной светильник с длиной кабеля не менее 3 м. и вилкой. Цоколь лампы Е27. Степень защиты IP20. Количество ламп 1 шт.
	27.40.39.111
	шт
	 
	нет

	163. 
	Светильник Переноска
	Переносной светильник с длиной кабеля не менее 3 м. и вилкой. Цоколь лампы Е27. Степень защиты IP20. Количество ламп 1 шт.
	27.40.39.111
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	164. 
	Светильник "овал"
	Настенно-потолочный светильник овальной формы. Степень защиты не меньше IP54. Цоколь E27. Количество ламп 1 шт. Мощность номинальная 60 Вт. Напряжение 220 В.
	27.40.39.111
	шт
	 
	нет

	165. 
	Светильник "овал"
	Настенно-потолочный светильник овальной формы. Степень защиты не меньше IP54. Цоколь E27. Количество ламп 1 шт. Мощность номинальная 60 Вт. Напряжение 220 В.
	27.40.39.111
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	166. 
	Светильник " овал"
	Настенно-потолочный светильник овальной формы. Степень защиты не меньше IP54. Цоколь E27. Количество ламп 1 шт. Мощность номинальная 60 Вт. Напряжение 220 В. Ограждение защитная решётка.
	27.40.39.111
	шт
	 
	нет

	167. 
	Светильник " овал"
	Настенно-потолочный светильник овальной формы. Степень защиты не меньше IP54. Цоколь E27. Количество ламп 1 шт. Мощность номинальная 60 Вт. Напряжение 220 В. Ограждение защитная решётка.
	27.40.39.111
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	168. 
	Светильник ЛПО
	Длина не менее 1230 мм. Цоколь (патрон) лампы G13. Люминесцентная лампа диаметром 26 мм. и длинной 1200 мм. В количестве 1 шт. Степень защиты IP20. Материал корпуса сталь. Материал рассеивателя пластик прозрачный. Мощность лампы 36 Вт. Номинальное напряжение 220 В.
	27.40.39.112
	шт
	 
	нет

	169. 
	Светильник ЛПО
	Длина не менее 1230 мм. Цоколь (патрон) лампы G13. Люминесцентная лампа диаметром 26 мм. и длинной 1200 мм. В количестве 1 шт. Степень защиты IP20. Материал корпуса сталь. Материал рассеивателя пластик прозрачный. Мощность лампы 36 Вт. Номинальное напряжение 220 В.
	27.40.39.112
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	170. 
	Светильник ЛСП
	Длина не менее 1230 мм. Цоколь (патрон) лампы G13. Люминесцентная лампа диаметром 26 мм. и длинной 1200 мм. В количестве 2 шт. Степень защиты IP20. Материал корпуса сталь. Материал рассеивателя пластик прозрачный. Мощность лампы 36 Вт. Номинальное напряжение 220 В.
	27.40.39.111
	шт
	 
	нет

	171. 
	Светильник ЛСП
	Длина не менее 1230 мм. Цоколь (патрон) лампы G13. Люминесцентная лампа диаметром 26 мм. и длинной 1200 мм. В количестве 2 шт. Степень защиты IP20. Материал корпуса сталь. Материал рассеивателя пластик прозрачный. Мощность лампы 36 Вт. Номинальное напряжение 220 В.
	27.40.39.111
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	172. 
	Светильник НКП 03-60-003
	Источник света лампа накаливания. Цоколь Е27. Вид основания привинчивающаяся пластина. Степень защиты ip IP20 Длина консоли  не менее 500 мм. Материал плафона светильника сталь. Мощность лампы 60 Вт.
	27.40.39.111
	шт
	 
	нет

	173. 
	Светильник НКП 03-60-003
	Источник света лампа накаливания. Цоколь Е27. Вид основания привинчивающаяся пластина. Степень защиты ip IP20 Длина консоли  не менее 500 мм. Материал плафона светильника сталь. Мощность лампы 60 Вт.
	27.40.39.111
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	174. 
	Светильник НСП 02-100-001
	Тип светильника светильник промышленный. Внешний диаметр не более 100 мм. Мощность лампы 100Вт. Тип цоколя E27. Исполнение с защитной решеткой. Источник света лампа накаливания. Материал рассеивателя стекло прозрачное. Номинальное напряжение 220 В . Степень защиты IP65.
	27.40.39.111
	шт
	 
	нет

	175. 
	Светильник НСП 02-100-001
	Тип светильника светильник промышленный. Внешний диаметр не более 100 мм. Мощность лампы 100Вт. Тип цоколя E27. Исполнение с защитной решеткой. Источник света лампа накаливания. Материал рассеивателя стекло прозрачное. Номинальное напряжение 220 В . Степень защиты IP65.
	27.40.39.111
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	176. 
	Стартер для люминесцентных ламп    
	Стартер тлеющего разряда представляет собой лампу с электродами в виде биметаллических пластин, помещенную в пластиковый корпус с высококачественным помехоподавляющим конденсатором. Тип S10.  Минимальная мощность 4 Вт. Максимальная мощность 80 Вт. Рабочее напряжение 220 В.
	27.40.42.000
	шт
	 
	нет

	177. 
	Стартер для люминесцентных ламп
	Стартер тлеющего разряда представляет собой лампу с электродами в виде биметаллических пластин, помещенную в пластиковый корпус с высококачественным помехоподавляющим конденсатором. Тип S10.  Минимальная мощность 4 Вт. Максимальная мощность 80 Вт. Рабочее напряжение 220 В.
	27.40.42.000
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	178. 
	Стартер для люминесцентных ламп 
	Стартер тлеющего разряда представляет собой лампу с электродами в виде биметаллических пластин, помещенную в пластиковый корпус с высококачественным помехоподавляющим конденсатором. Тип S2.  Минимальная мощность 4 Вт. Максимальная мощность 22 Вт. Рабочее напряжение 220 В.
	27.40.42.000
	шт
	 
	нет

	179. 
	Стартер для люминесцентных ламп
	Стартер тлеющего разряда представляет собой лампу с электродами в виде биметаллических пластин, помещенную в пластиковый корпус с высококачественным помехоподавляющим конденсатором. Тип S2.  Минимальная мощность 4 Вт. Максимальная мощность 22 Вт. Рабочее напряжение 220 В.
	27.40.42.000
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	180. 
	Стартер для люминесцентных ламп
	Стартер тлеющего разряда представляет собой лампу с электродами в виде биметаллических пластин, помещенную в пластиковый корпус с высококачественным помехоподавляющим конденсатором.   Минимальная мощность 4 Вт. Максимальная мощность 65 Вт. Рабочее напряжение 220 В.
	27.40.42.000
	шт
	 
	нет

	181. 
	Стартер для люминесцентных ламп
	Стартер тлеющего разряда представляет собой лампу с электродами в виде биметаллических пластин, помещенную в пластиковый корпус с высококачественным помехоподавляющим конденсатором.   Минимальная мощность 4 Вт. Максимальная мощность 65 Вт. Рабочее напряжение 220 В.
	27.40.42.000
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	182. 
	Светильник ЛПО
	Длина не менее 1230 мм. Цоколь (патрон) лампы G13. Люминесцентная лампа диаметром 26 мм. и длинной 1200 мм. В количестве 2 шт. Степень защиты IP20. Материал корпуса сталь. Материал рассеивателя пластик прозрачный. Мощность светильника 72 Вт. Номинальное напряжение 220 В.
	27.40.25.120
	шт
	 
	нет

	183. 
	Светильник ЛПО
	Длина не менее 1230 мм. Цоколь (патрон) лампы G13. Люминесцентная лампа диаметром 26 мм. и длинной 1200 мм. В количестве 2 шт. Степень защиты IP20. Материал корпуса сталь. Материал рассеивателя пластик прозрачный. Мощность светильника 72 Вт. Номинальное напряжение 220 В.
	27.40.25.120
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	184. 
	Светильник светодиодный универсальный
	Источник света светодиоды. Мощность 40 Вт. Номинальное напряжение 220 В. Цветовая температура: 6500 К. Степень защиты от влаги и пыли IP20. Квадратной формы не менее 500 мм. 
	27.40.39.113
	шт
	 
	нет

	185. 
	Светильник светодиодный универсальный
	Источник света светодиоды. Мощность 40 Вт. Номинальное напряжение 220 В. Цветовая температура: 6500 К. Степень защиты от влаги и пыли IP20. Квадратной формы не менее 500 мм. 
	27.40.39.113
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	186. 
	Тепловая пушка электро
	Принцип работы электрическая. Максимальная мощность обогрева 3 кВт. Максимальный воздухообмен не менее 250 м³/час. Управление механическое. Напряжение 220 В. Защитные функции отключение при перегреве, термостат. Регулировка температуры. Регулировка мощности. Вентиляция без нагрева. Ручка для перемещения. Две ступени мощности.
	27.51.26.110
	шт
	 
	нет

	187. 
	Трансформатор тока
	Номинальный первичный ток 600А. Присоединение вторичной обмотки винтовое соединение. Номинальная вторичная полная мощность 10В.А Номинальный вторичный ток 5А.
	27.11.42.000
	шт
	 
	нет

	188. 
	Трансформатор тока
	Номинальный первичный ток 600А. Присоединение вторичной обмотки винтовое соединение. Номинальная вторичная полная мощность 10В.А Номинальный вторичный ток 5А.
	27.11.42.000
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	189. 
	Удлинитель
	Вид изделия удлинитель. Количество электрических розеток 3 шт. Номинальный ток 16 А. Максимальная мощность подключаемых приборов 3500 Вт. Длина шнура 3м. Материал корпуса пластик.  Степень защиты IP 20.
	27.33.13.190
	шт
	 
	нет

	190. 
	Удлинитель
	Вид изделия удлинитель. Количество электрических розеток 3 шт. Номинальный ток 16 А. Максимальная мощность подключаемых приборов 3500 Вт. Длина шнура 10м. Материал корпуса пластик.  Степень защиты IP 20.
	27.33.13.190
	м
	 
	нет

	191. 
	Удлинитель
	Вид изделия удлинитель. Количество электрических розеток 5 шт. Номинальный ток 16 А. Максимальная мощность подключаемых приборов 3500 Вт. Длина шнура 5м. Материал корпуса пластик.  Степень защиты IP 20.
	27.33.13.190
	шт
	 
	нет

	192. 
	Удлинитель
	Вид изделия удлинитель. Количество электрических розеток 5 шт. Номинальный ток 16 А. Максимальная мощность подключаемых приборов 3500 Вт. Длина шнура 3м. Материал корпуса пластик.  Степень защиты IP 20.
	27.33.13.190
	шт
	 
	нет

	193. 
	УЗО
	Степень защиты IP20. Устройство защитного отключения. Номинальное напряжение 400 В. Монтаж на рейку. Количество полюсов 4 шт. Номинальный ток 25 А. Номинальный ток утечки 0,03 А. Тип тока утечки переменный. Расчётное количество модулей 72 шт.
	27.12.22.000
	шт
	 
	нет

	194. 
	Фонарь
	Ручной фонарь-прожектор. Источник света светодиоды. Световой поток не менее 300 лм. Материал корпуса пластик. Питание от встроенного аккумулятора. Зарядка от сети 220 В.
	27.40.21.120
	шт
	 
	нет

	195. 
	Фонарь
	Ручной фонарь-прожектор. Источник света светодиоды. Световой поток не менее 300 лм. Материал корпуса пластик. Питание от встроенного аккумулятора. Зарядка от сети 220 В.
	27.40.21.120
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	196. 
	Фотореле с выносным датчиком
	Максимальная нагрузка люминесцентными лампами 1300 Вт. Номинальная частота 50 Гц. Номинальная частота с 50 Номинальное напряжение 220 В. Номинальный коммутируемый ток 25 А. Способ монтажа на рейку. Степень защиты датчика освещённости IP65 Степень защиты IP 21.
	27.12.24.190
	шт
	 
	нет

	197. 
	Шина нулевая
	Шина нулевая "N" открытая. Контактная группа из 10 мест подключения.
	27.33.11.190
	пог. метр
	 
	нет

	198. 
	Шина нулевая
	Шина нулевая серии ШНИ на двух угловых изоляторах. Материал латунный. Количество контактов 12 шт. Номинальное напряжение 380 В. 
	27.33.11.190
	шт
	 
	нет

	199. 
	Щетка сметка
	пластмассовая ручка искусственная щетина
	32.91.19.110
	шт
	 
	нет

	200. 
	Элемент питания
	Тип АА. Номинальное напряжение 1,5 В.
	27.20.23.190
	шт
	 
	нет

	201. 
	Элемент питания
	Типоразмер D. Номинальное напряжение 1.5 В. 
	27.20.23.190
	шт
	 
	нет

	202. 
	Элемент питания
	Типоразмер Крона. Номинальное напряжение 9 В.
	27.20.23.190
	шт
	 
	нет

	203. 
	Рычажный электрододержатель
	Вид электрододержателя рычажный. Минимальный диаметр электрода 2 мм. Максимальный диаметр электрода 5 мм. Максимальная сила тока 400 А.
	27.90.31.110
	шт
	 
	нет

	204. 
	Рычажный электрододержатель
	Вид электрододержателя рычажный. Минимальный диаметр электрода 2 мм. Максимальный диаметр электрода 5 мм. Максимальная сила тока 400 А.
	27.90.31.110
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	205. 
	Прожектор светодиодный
	Источник света светодиод. Световой поток не менее 4000 Лм. Номинальное напряжение 220 В. Мощность 50 Вт. Способ установки настенный. Цветовая температура не менее 6400 К. Угол обзора вертикальный не менее 90 градусов. Форма корпуса прямоугольная Угол обзора горизонтальный не менее 120 градусов.
	27.40.25.120
	шт
	 
	нет

	206. 
	Прожектор светодиодный
	Источник света светодиод. Световой поток не менее 4000 Лм. Номинальное напряжение 220 В. Мощность 50 Вт. Способ установки настенный. Цветовая температура не менее 6400 К. Угол обзора вертикальный не менее 90 градусов. Форма корпуса прямоугольная Угол обзора горизонтальный не менее 120 градусов.
	27.40.25.120
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	207. 
	Прожектор светодиодный
	Источник света светодиод. Световой поток не менее 4000 Лм. Номинальное напряжение 220 В. Мощность 70 Вт. Способ установки настенный. Цветовая температура не менее 6400 К. Угол обзора вертикальный не менее 90 градусов. Форма корпуса прямоугольная Угол обзора горизонтальный не менее 120 градусов.
	27.40.25.120
	шт
	 
	нет

	208. 
	Прожектор светодиодный
	Источник света светодиод. Световой поток не менее 4000 Лм. Номинальное напряжение 220 В. Мощность 70 Вт. Способ установки настенный. Цветовая температура не менее 6400 К. Угол обзора вертикальный не менее 90 градусов. Форма корпуса прямоугольная Угол обзора горизонтальный не менее 120 градусов.
	27.40.25.120
	шт
	 
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	209. 
	Прожектор светодиодный
	Источник света светодиод. Световой поток не менее 4000 Лм. Номинальное напряжение 220 В. Мощность 100 Вт. Способ установки настенный. Цветовая температура не менее 6400 К. Угол обзора вертикальный не менее 90 градусов. Форма корпуса прямоугольная Угол обзора горизонтальный не менее 120 градусов.
	27.40.25.120
	шт
	 
	нет

	210. 
	Прожектор светодиодный
	Источник света светодиод. Световой поток не менее 4000 Лм. Номинальное напряжение 220 В. Мощность 100 Вт. Способ установки настенный. Цветовая температура не менее 6400 К. Угол обзора вертикальный не менее 90 градусов. Форма корпуса прямоугольная Угол обзора горизонтальный не менее 120 градусов.
	27.40.25.120
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	211. 
	Лампа светодиодная 
	Потребляемая мощность 50 Вт. Материал колбы пластик. Рассеиватель матовый. Источник света светодиоды. Цоколь Е27 (адаптер на цоколь Е40 в комплекте). Цветовая температура не менее 6500 К. Номинальное напряжение 220 В. Защита IP40. Световой поток не менее 4500 Лм. Частота сети 50 Гц. Класс энергоэффективности А.
	27.40.15.150
	шт
	 
	нет

	212. 
	Лампа светодиодная
	Потребляемая мощность 50 Вт. Материал колбы пластик. Рассеиватель матовый. Источник света светодиоды. Цоколь Е27 (адаптер на цоколь Е40 в комплекте). Цветовая температура не менее 6500 К. Номинальное напряжение 220 В. Защита IP40. Световой поток не менее 4500 Лм. Частота сети 50 Гц. Класс энергоэффективности А.
	27.40.15.150
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	213. 
	Светильник светодиодный 
	Источник света светодиод. Световой поток не менее 3000 Лм. Номинальное напряжение 220 В. Мощность  Вт. Способ установки настенный, потолочный. Цветовая температура не менее 6400 К. Форма корпуса прямоугольная Угол обзора горизонтальный не менее 120 градусов. Материал корпуса пластик. Материал плафона поликарбонат. Тип рассеивателя матовый. Длина не менее 1200 мм.
	27.40.25.120
	шт
	 
	нет

	214. 
	Светильник светодиодный 
	Источник света светодиод. Световой поток не менее 3000 Лм. Номинальное напряжение 220 В. Мощность  Вт. Способ установки настенный, потолочный. Цветовая температура не менее 6400 К. Форма корпуса прямоугольная Угол обзора горизонтальный не менее 120 градусов. Материал корпуса пластик. Материал плафона поликарбонат. Тип рассеивателя матовый. Длина не менее 1200 мм.
	27.40.25.120
	шт
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	215. 
	Электронный пускорегулирующий аппарат
	Материал Пластик. Степень защиты IP20.  Тип лампы ЛЛ. Мощность ламп 36 В. Количество ламп 2 шт. Выходное напряжение 220 В. Входное напряжение 220 В. Частота 50 Гц.
	27.11.50.110
	шт
	 
	нет

	216. 
	Светильник светодиодный
	Источник света встроенные светодиоды. Количество светодиодов не менее 60 шт. Степень защиты IP65. Тип изделия - настенно-потолочный светильник квадратной формы. Материал пластик. Световой поток не менее 3600 лм. Цветовая температура не менее 6500 К. Номинальное напряжение 220 В. Частота 50 Гц. Мощность 36 Вт. Рекомендуемая площадь освещения не менее 20 м. кв. Способ монтажа накладной.
	27.40.25.120
	шт
	 
	нет

	217. 
	Светильник светодиодный
	Источник света встроенные светодиоды. Количество светодиодов не менее 60 шт. Степень защиты IP65. Тип изделия - настенно-потолочный светильник квадратной формы. Материал пластик. Световой поток не менее 3600 лм. Цветовая температура не менее 6500 К. Номинальное напряжение 220 В. Частота 50 Гц. Мощность 36 Вт. Рекомендуемая площадь освещения не менее 20 м. кв. Способ монтажа накладной.
	27.40.25.120
	шт
	 
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	218. 
	Сумка для инструмента
	Специализированный аксессуар для транспортировки и хранения инструментов, обеспечивающий их защиту и удобный доступ. Материал прочный и влагостойкий. Карманы и отделения не менее 10 шт. Тип наплечная. 
	15.12.12.192
	
	
	нет

	219. 
	Отвертка диэлектрическая
	Для работы с объектами, находящимися под электрическим напряжением. Стержень отвертки инструментальная сталь. Назначение профессиональное. Длина от 9 см. до 20 см. Для работы с напряжение до 1000 В. ГОСТ 21010-75
	25.73.30.233
	
	
	нет

	220. 
	Отвертка диэлектрическая
	Для работы с объектами, находящимися под электрическим напряжением. Стержень отвертки инструментальная сталь. Назначение профессиональное. Длина от 9 см. до 20 см. Для работы с напряжение до 1000 В. ГОСТ 21010-75
	25.73.30.233
	
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	221. 
	Прибор измерения напряжения
	Цифровой измерительный прибор, который объединяет функции вольтметра, амперметра и омметра. Основные функции - Измерение постоянного и переменного напряжения, измерение постоянного и переменного тока, измерение сопротивления проводников. Диапазон измерения по напряжению до 1000 В. 
	25.73.30.240
	
	
	нет

	222. 
	Прибор измерения напряжения
	Цифровой измерительный прибор, который объединяет функции вольтметра, амперметра и омметра. Основные функции - Измерение постоянного и переменного напряжения, измерение постоянного и переменного тока, измерение сопротивления проводников. Диапазон измерения по напряжению до 1000 В.
	25.73.30.240
	
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	223. 
	Плоскогубцы диэлектрические
	Инструмент для работы с электрическими системами под напряжением до 1000 В. Назначение для захвата, удержания, перекусывания проводов и проволоки, а также для удаления изоляции. Материал инструментальная сталь. С твердостью от 45 до 60 HRC. Материал ручек диэлектрик. Длина от 160 мм. до 200 мм. Форма губок прямая с полукругом и режущей кромкой.
	25.73.30.163
	
	
	нет

	224. 
	Плоскогубцы диэлектрические
	Инструмент для работы с электрическими системами под напряжением до 1000 В. Назначение для захвата, удержания, перекусывания проводов и проволоки, а также для удаления изоляции. Материал инструментальная сталь. С твердостью от 45 до 60 HRC. Материал ручек диэлектрик. Длина от 160 мм. до 200 мм. Форма губок узкие и длинные полукругом и режущей кромкой.
	25.73.30.163
	
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	225. 
	Острогубцы диэлектрические
	Инструмент для работы с электрическими системами под напряжением до 1000 В. Назначение для захвата, удержания, перекусывания проводов и проволоки, а также для удаления изоляции. Материал инструментальная сталь. С твердостью от 45 до 60 HRC. Материал ручек диэлектрик. Длина от 160 мм. до 200 мм. Форма губок прямая с полукругом и режущей кромкой.
	25.73.30.164
	
	
	нет

	226. 
	Острогубцы диэлектрические
	Инструмент для работы с электрическими системами под напряжением до 1000 В. Назначение для захвата, удержания, перекусывания проводов и проволоки, а также для удаления изоляции. Материал инструментальная сталь. С твердостью от 45 до 60 HRC. Материал ручек диэлектрик. Длина от 160 мм. до 200 мм. Форма губок узкие и длинные полукругом и режущей кромкой.
	25.73.30.164
	
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС

	227. 
	Уличный светодиодный светильник
	Светильник светодиодный. Тип модульный Степень защиты IP 67. Мощность не менее 90 Вт. Световой поток от 13000 Лм до 15000 Лм. Цветовая температура не менее 6500 К. Номинальное напряжение 220 В. Частота 50 Гц. Крепление консоль на трубу. Диапазон рабочих температур от -40 град. С до +40 град. С. Материал металл и стекло.
	27.40.39.113
	
	
	нет

	228. 
	Уличный светодиодный светильник
	Светильник светодиодный. Тип модульный Степень защиты IP 67. Мощность не менее 90 Вт. Световой поток от 13000 Лм до 15000 Лм. Цветовая температура не менее 6500 К. Номинальное напряжение 220 В. Частота 50 Гц. Крепление консоль на трубу. Диапазон рабочих температур от -40 град. С до +40 град. С. Материал металл и стекло.
	27.40.39.113
	
	
	Товар должен соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ №1875 от 23.12.2024, а именно иметь российское происхождение и быть внесенным в реестр 

российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС


