Копье для метания 600 гр, соревновательное, Diana carbon / Nordic или аналог

Место поставки товара: Тюменская область г. Тобольск, пер. Рощинский, 69

Соревновательные легкоатлетические копья должны соответствовать строгим правилам, которые регламентируют их конструкцию, размеры, массу и безопасность в соответствии с правилами вида спорта «лёгкая атлетика» (утверждены приказом Минспорта России) и в ГОСТ Р 58313-2018.

Наличие сертификата WA обязательно!!!

Конструкция и материалы

Составные части. Копьё состоит из трёх основных частей: древка, металлического наконечника и обмотки.

Древко. Может быть цельным или полым, изготовлено из металла или другого пригодного материала, составляя с наконечником единое целое. Поверхность древка должна быть ровной и гладкой по всей длине, без ямок, желобков, выступов и шероховатостей.

Металлический наконечник. Должен быть сделан целиком из металла. Остриё может быть утяжелено другим металлом и приварено к переднему краю наконечника, при условии, что весь наконечник гладкий и цельный. Угол сужения острия не должен превышать 40 градусов.

Обмотка. Покрывает центр тяжести копья. Её ширина не должна превышать диаметр древка более чем на 8 мм. Обмотка должна быть однородной по толщине, без узлов, петель, выемок и не должна быть скользкой.

Подвижные части. Запрещено использовать приспособления, которые во время полёта могли бы изменить центр тяжести или траекторию полёта.

Геометрические параметры

Поперечное сечение древка должно быть круглым. Допускается максимальная разница в 2% между самым большим и самым маленьким диаметрами.

Сужение древка. От обмотки оно должно постепенно сужаться как к наконечнику, так и к «хвосту». У дальнего края наконечника сужение не должно превышать 2,5 мм.

Линии, проведённые от обмотки к концам копья, должны быть прямыми или слегка изогнутыми, без резких изменений диаметра, за исключением точек сразу за наконечником, а также перед и за обмоткой по всей длине копья.

Диаметр древка в определённых точках:

в середине между центром тяжести и остриём наконечника — не более 90% от максимального диаметра;

на отметке 150 мм от хвоста — не менее 40% от максимального диаметра;

в конце хвоста — не менее 3,5 мм.

Масса и размеры

Масса с обмоткой: 600 г (для женщин). Для поставки на соревнования допускаются снаряды с массой в диапазоне 605–625 г.

Длина:

для массы 600 г — 2,2–2,3 м;

Расстояние от острия наконечника до центра тяжести:

для массы 600 г — 0,80–0,92 м;

Максимальный диаметр древка: для массы 600 г — 140–150 мм,

Ширина обмотки: 150–160 мм.

Требования безопасности