Техническое задание

Наименование объекта закупки:________________

Код ОКПД 2: 32.40.20.139

| № п/п | Наименование товара | Описание объекта закупки | Примерная визуализация товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Робототехнический конструктор Весь состав комплекта должен быть от одного производителя для соблюдения единства образовательной методики. |  |  |  |  |  |
|  | Робототехнический конструктор «РОБИ» 7+ или эквивалент | Описание: Набор предназначен для детей младшего школьного возраста от 7 лет. Игрушка представляет собой конструкторский набор с деталями из АБС пластика с элементами электроники. Состав: Изделие из пластика. В состав изделия входят встроенные элементы питания, элементы из текстиля. Комплектность: - коробка с лотком и крышкой, детали для конструирования в количестве не менее чем 600 шт., - мотор L - 2шт., - мотор XS - 1шт., - мотор XL - 2шт., - мотор M – 1шт., - серво-мотор – 1шт., - набор светодиодов – 1шт., - блок управления и пульт, - вкладыш с описанием деталей - руководство и инструкция пользователя, - зарядный провод - Учебно-методический комплекс. - Тематические инструкции для сборки роботов к 9 мая и 80-летию победы в ВОВ - Методические пособия про регионы России не менее 15 уроков - состав (инструкция, мультфильм, презентация, конспекты) - Рабочая тетрадь состоящая из не менее чем 5 модулей: «Механика», «Окружающий мир», «Механизмы», «Спорт», «Транспорт». Цветная печать. Габаритные размеры с коробкой 379 мм x 275 мм x 90 мм. В составе набора присутствуют электромоторы и блоки управления с напряжением до 7.4 Вольт. Материал корпусов электронных компонентов: АБС пластик Материал деталей: АБС пластик. Материал коробки: АБС пластик Состав и характеристика электронных компонентов: Блок управления с пультом Блок: Выходное напряжение: 7.4В Входное напряжение 5В Литиевый аккумулятор Вес - 66 г Размеры – 4x3.4x7.2 Пульт: Выходное напряжение: 5В Литиевый аккумулятор Вес - 73 г Размеры – 6.3x4.1x12 Мотор XS Мощность - 1 ватт Крутящий момент при частичной нагрузке - 2,5 Н·см Максимальное потребление тока - 0,5 A Минимальное потребление тока (без нагрузки) - 0,035 А Вес - 13 г Провод - четырех-жильный, 20 см Размеры – 1.6x1.8x3.2 Мотор М Мощность - 1,15 ватт Крутящий момент при частичной нагрузке - 5,5 Н·см Максимальное потребление тока - 0,85 A Минимальное потребление тока (без нагрузки) - 0,065 А Вес - 31 г Провод - четырех-жильный, 20 см Размеры - 3x3x6 Мотор L Рабочее напряжение до 7.4В Мощность - 2,14 ватт Скорость вращения без нагрузки - 390 об/мин Крутящий момент при частичной нагрузке - 10,5 Н·см Максимальное потребление тока - 1,3 A Минимальное потребление тока (без нагрузки) - 0,12 А Вес - 42 г Размеры - 3x4x7 Мотор XL Рабочее напряжение до 7.4В Мощность - 2,65 ватт Скорость вращения без нагрузки - 220 об/мин Крутящий момент при частичной нагрузке - 23 Н·см Максимальное потребление тока - 1,8 A Минимальное потребление тока (без нагрузки) - 0,08 А Вес - 69 г Размеры - 5x5x6 Серво-мотор с ограничением поворота на 180 градусов Размеры мотора - 3х5х7. Скорость вращения мотора без нагрузки - 90 градусов за 0,25 сек Рабочее напряжение до 7.4В Комплект светодиодов Рабочее напряжение до 7.4В Методические пособия про регионы России - не менее 15 уроков - состав (инструкция, мультфильм, презентация, конспекты). Обязательно предоставление сертификата/декларации соответствия. |  | Набор | 30 |