Приложение № 1 к техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ УСЛУГИ

Техническое обслуживание и текущий ремонт сетевой инфраструктуры (включая логическую сегментацию сети), медных и волоконно-оптических линий связи, беспроводной сети Wi-Fi, серверного оборудования, виртуальной инфраструктуры и системы IP-телефонии

- Состав обслуживаемого оборудования

| Объект (адрес) 625517, Тюменская область, муниципальный округ Тюменский, село Мальково, улица Совхозная, здание 23А. Здание школы. | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Активное сетевое оборудование |  |
|  | Головной маршрутизатор MikroTik CCR2116-12G-4S+ | 1 |
|  | Коммутатор Eltex MES2348P (48 портов, PoE) | 16 |
|  | Коммутатор Eltex MES2324P (24 порта, PoE) | 14 |
|  | Оборудование беспроводной сети Wi-Fi |  |
|  | Контроллер беспроводной сети Eltex WLC-15 | 2 |
|  | Точка доступа Eltex WEP-3AX | 52 |
|  | Серверное оборудование |  |
|  | Сервер Crusader Squire 2230R 243601 | 3 |
|  | Виртуальные машины на трёх гипервизорах VMware ESXi 8.0 (перечень и роли — Приложение № 2 к техническому заданию) | 7 |
|  | Оборудование IP-телефонии |  |
|  | IP-АТС Eltex SMG-200 | 1 |
|  | IP-телефоны Yealink SIP-T31P | 9 |
|  | IP-телефоны Yealink AX83H | 2 |
|  | Вспомогательное оборудование |  |
|  | Источники бесперебойного питания ITK MPOR-006-1-00-S | 4 |
|  | Блоки аккумуляторных батарей ITK MPOR-BK-010-160 | 8 |
| 625517, Тюменская область, муниципальный округ Тюменский, село Мальково, улица Совхозная, здание 23А. КПП. | Оборудование КПП |  |
|  | Коммутатор Eltex MES2408В (8 портов) | 1 |
| Итого коммутаторов |  | 31 |

Примечание 1. В спецификации указывается фактическая модель серверов по данным бухгалтерского учёта заказчика. При подготовке настоящей редакции выявлено расхождение между наименованием серверов в спецификации оборудования и наименованием в эксплуатационной документации — расхождение подлежит устранению заказчиком до публикации документации о закупке.

Примечание 2. Детальные сведения об эксплуатационной конфигурации (схема сегментации сети и адресация, привязка SSID к сегментам, перечень виртуальных машин и их ролей, параметры IP-АТС и план нумерации) приведены в Приложении № 2 к техническому заданию к техническому заданию и передаются исполнителю после заключения договора в порядке, установленном разделом 4 настоящей спецификации.

2. Объём обслуживаемой инфраструктуры

Приведённые ниже показатели определяют объём услуг по разделу VII (кабельная инфраструктура) и учитываются при формировании начальной (максимальной) цены договора.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Количество портов СКС (рабочих мест / абонентских линий), шт. | 1112 |
| Количество патч-панелей, шт. | 22 |
| Количество телекоммуникационных шкафов (стоек), шт. | 4 |
| Количество волоконно-оптических линий связи, шт. | 16 |
| Суммарная протяжённость ВОЛС, м | 450 |
| Количество волокон в обслуживаемых ВОЛС, шт. | 16 |
| Количество оптических кроссов, шт. | 4 |
| Количество источников бесперебойного питания, шт. (модели) | 4 |
| Количество виртуальных машин, подлежащих обслуживанию, шт. | 7 |

Обслуживанию подлежат линии структурированной кабельной системы (СКС) и волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая магистральные и межблочные участки, оптические кроссы, пигтейлы, патч-корды, адаптеры и модули SFP/SFP+.

3. Общая характеристика обслуживаемой конфигурации

Сетевая инфраструктура построена на головном маршрутизаторе и 31 управляемом коммутаторе. Магистральная передача трафика организована в режиме тегирования VLAN через магистральные соединения и uplink SFP+; сеть разделена на 21 логический сегмент, включая сегменты управления оборудованием, видеонаблюдения, рабочей сети сотрудников, сетевой печати, медиаустройств, гостевого и корпоративного беспроводного доступа, освещения и автоматики, СКУД и лифтового оборудования, серверный сегмент, сегменты интерактивных панелей, IP-телефонии, инфраструктуры Wi-Fi, служб безопасности, пожарной сигнализации, компьютеров и ноутбуков обучающихся, удалённого доступа и технологических контуров. Межсегментный доступ регулируется правилами Firewall на головном маршрутизаторе.

Беспроводная сеть включает 2 контроллера и 52 точки доступа, 6 рабочих SSID, привязанных к соответствующим сегментам сети. На профилях включён бесшовный роуминг 802.11r (Fast Transition) и используется Band Steering. Паспортный предел контроллера — 50 точек доступа; при обслуживании необходимо контролировать фактическое распределение 52 точек между двумя контроллерами, в том числе при выходе одного контроллера из строя.

Серверная инфраструктура включает 3 физических сервера с установленным гипервизором VMware ESXi 8.0. Дисковая подсистема: RAID-контроллер, массив RAID 10 из 4 накопителей 2 ТБ на каждом сервере; на сервере № 2 дополнительно установлен накопитель 4 ТБ. На гипервизорах размещены виртуальные машины, обеспечивающие работу файловых служб, службы каталога Active Directory, контейнерных сред, системы мониторинга и резервного копирования. Виртуальные машины и размещённые в них службы входят в состав обслуживания в полном объёме (раздел V).

Система IP-телефонии построена на IP-АТС, подключённой к сети оператора связи по SIP-транку. Обслуживанию подлежат внешние городские номера, транковая группа, внутренние абоненты, группы вызова, правила маршрутизации и подстановки Caller ID, функции удержания и перевода вызова.

Перечень сетевых сегментов, профилей беспроводной сети, виртуальных машин и их ролей, а также параметры телефонной маршрутизации приведены по фактически выполненным настройкам. При изменении эксплуатационной конфигурации соответствующие сведения подлежат актуализации.

4. Порядок передачи сведений об эксплуатационной конфигурации

Детальные сведения об эксплуатационной конфигурации (Приложение № 2 к техническому заданию) содержат информацию, раскрытие которой создаёт риски несанкционированного доступа к информационной инфраструктуре заказчика, и в составе документации о закупке в открытом доступе не размещаются.

Приложение № 2 к техническому заданию передаётся победителю закупки (единственному поставщику) по акту приёма-передачи в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора. До заключения договора участник закупки формирует своё предложение исходя из состава оборудования и объёмных показателей, указанных в разделах 1–3 настоящей спецификации; этих сведений достаточно для оценки трудоёмкости услуг.

Исполнитель обязан обеспечить ограничение доступа к переданным сведениям, использовать их исключительно в целях исполнения договора и не передавать третьим лицам. По окончании срока действия договора переданные материалы подлежат возврату либо уничтожению по указанию заказчика.

5. Перечень оказываемых услуг и периодичность

| № п/п | Содержание услуги | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| I. Сетевая инфраструктура и активное оборудование |  |  |
| 1 | Аварийные выезды специалиста исполнителя на объект, диагностика и устранение неисправностей сетевой инфраструктуры. | По заявке заказчика, в сроки, установленные разделом 9 технического задания: критическая авария — начало удалённой диагностики не более 1 часа, прибытие на объект не более 4 часов, восстановление не более 24 часов; некритическая заявка — начало диагностики не более 4 рабочих часов. |
| 2 | Плановые выезды специалиста исполнителя на объект, диагностика и профилактическое обслуживание сетевой инфраструктуры. | Еженедельно, не менее 4 раз в месяц |
| 3 | Удалённое администрирование головного маршрутизатора, коммутаторов и сетевых сервисов. | Еженедельно, не менее 4 раз в месяц |
| 4 | Проверка технического состояния активного сетевого оборудования: внешний осмотр, проверка работоспособности, индикации, температуры и доступности интерфейсов управления. | Еженедельно, не менее 4 раз в месяц |
| 5 | Проверка крепления оборудования, коммутационных шнуров, SFP/SFP+ модулей, сетевых и электрических соединений; подтяжка разъёмных соединений при необходимости. | Не менее 2 раз в месяц |
| 6 | Проверка состояния сетевых интерфейсов: наличие линка, согласованная скорость и режим дуплекса, ошибки CRC, drops/discards, flapping портов. | Не менее 2 раз в месяц |
| 7 | Проверка работы PoE-портов, потребляемой мощности и питания подключённых устройств; выявление перегрузок PoE-бюджета коммутаторов. | Не менее 2 раз в месяц |
| 8 | Проверка работы механизмов защиты от петель и агрегации каналов (STP/RSTP/MSTP, LACP) при наличии в действующей конфигурации. | Не менее 2 раз в месяц |
| 9 | Проверка маршрутизации, шлюзов и сетевых сервисов головного маршрутизатора: базовый мост, DHCP, DNS/NTP, служебные маршруты и иные сервисы действующей конфигурации. | Не менее 2 раз в месяц |
| 10 | Создание резервных копий конфигураций головного маршрутизатора и коммутаторов, контроль возможности восстановления конфигурации. | Не менее 1 раза в месяц и перед внесением изменений |
| 11 | Проверка версий программного обеспечения (прошивок) сетевого оборудования, анализ необходимости обновления. Установка обновлений выполняется по согласованию с заказчиком. | Проверка — не менее 1 раза в месяц; обновление — по согласованию |
| 12 | Проверка журналов событий, системных сообщений, загрузки CPU и оперативной памяти, доступности сетевого оборудования для управления и мониторинга. | Еженедельно, не менее 4 раз в месяц |
| 13 | Контроль электропитания сетевого и серверного оборудования: состояние блоков питания, источников бесперебойного питания, аккумуляторных батарей, наличие перегрузок и аварийных событий. | Не менее 1 раза в месяц |
| 14 | Контроль температурного режима в телекоммуникационных шкафах и местах размещения оборудования, проверка отсутствия перегрева, загрязнения и препятствий для вентиляции. | Не менее 1 раза в месяц и при аварийных событиях |
| 15 | Проверка корректности системного времени и синхронизации NTP на маршрутизаторе, коммутаторах, контроллерах Wi-Fi, серверах и IP-АТС. | Не менее 1 раза в месяц |
| 16 | Контроль доступности сетевого оборудования и ключевых сервисов средствами системы мониторинга заказчика; анализ событий недоступности, высокой загрузки, ошибок интерфейсов и иных отклонений. | Постоянно средствами мониторинга; анализ — не менее 1 раза в неделю |
| 17 | Контроль использования пропускной способности магистральных и uplink-соединений, выявление перегрузок, ошибок, потерь пакетов и необходимости увеличения пропускной способности. | Не менее 1 раза в месяц |
| II. VLAN и логическая сегментация сети |  |  |
| 18 | Проверка действующей VLAN-архитектуры на головном маршрутизаторе и коммутаторах: соответствие назначений сетевых сегментов утверждённой схеме (Приложение № 2 к техническому заданию). | Не менее 2 раз в месяц |
| 19 | Проверка access/trunk-портов, PVID, tagged/untagged VLAN; контроль прохождения VLAN по магистральным uplink SFP+ и корректности базового (native) контура. | Не менее 2 раз в месяц |
| 20 | Проверка прохождения VLAN через магистральные и межблочные соединения, выявление несогласованности тегирования и ошибочных назначений портов. | Не менее 2 раз в месяц |
| 21 | Проверка межсегментной маршрутизации и правил Firewall/ACL между сегментами в соответствии с действующей конфигурацией (Приложение № 2 к техническому заданию). | Не менее 2 раз в месяц |
| 22 | Проверка DHCP-серверов и пулов сегментов, шлюзов, DNS/NTP и специальных DHCP-параметров, включая параметры обнаружения контроллеров беспроводной сети и состояние отключённых пулов. | Не менее 2 раз в месяц |
| 23 | Создание, изменение или перенос VLAN, изменение принадлежности портов и правил межсегментного доступа по заявке заказчика. | По заявке. Начало работ — не более 4 рабочих часов с момента регистрации заявки; срок выполнения согласовывается с заказчиком |
| III. Беспроводная сеть Wi-Fi |  |  |
| 24 | Проверка работоспособности двух контроллеров беспроводной сети, доступности управления, состояния регистрации точек доступа и распределения нагрузки. Контроль недопущения превышения паспортного лимита 50 точек доступа на один контроллер. | Еженедельно, не менее 4 раз в месяц |
| 25 | Проверка доступности и регистрации 52 точек доступа на контроллерах, состояния uplink и PoE-питания, наличия аварийных событий. | Еженедельно, не менее 4 раз в месяц |
| 26 | Проверка рабочих SSID и их привязки к сетевым сегментам в соответствии с Приложением № 2.1; контроль настроек WPA2/WPA3 и корректности сетевого доступа. | Не менее 2 раз в месяц |
| 27 | Проверка подключения клиентов: аутентификация, получение IP-адреса, доступ к разрешённым ресурсам и выход в сеть Интернет в соответствии с действующими правилами. | Не менее 2 раз в месяц |
| 28 | Анализ загрузки радиоканалов, RSSI/SNR, помех, количества клиентов и распределения нагрузки. Контроль Band Steering и корректировка каналов и мощности по результатам измерений. | Не менее 1 раза в месяц и при обращениях пользователей |
| 29 | Проверка качества покрытия и бесшовного роуминга 802.11r (Fast Transition). При необходимости — инструментальные замеры и актуализация тепловой карты покрытия в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. | Не менее 1 раза в месяц и при обращениях пользователей |
| 30 | Создание резервной копии конфигурации контроллеров беспроводной сети и основных профилей. | Не менее 1 раза в месяц и перед внесением изменений |
| 31 | Проверка версий программного обеспечения контроллеров и точек доступа. Обновление выполняется после проверки совместимости и по согласованию с заказчиком. | Проверка — не менее 1 раза в месяц; обновление — по согласованию |
| 32 | Диагностика и устранение неисправностей беспроводной сети по заявкам: недоступность SSID, невозможность подключения, низкая скорость, нестабильный роуминг. | По заявке заказчика, в сроки, установленные разделом 9 технического задания: критическая авария — начало удалённой диагностики не более 1 часа, прибытие на объект не более 4 часов, восстановление не более 24 часов; некритическая заявка — начало диагностики не более 4 рабочих часов. |
| 33 | Выявление несанкционированных и конфликтующих точек беспроводного доступа, создающих радиопомехи или использующих идентичные либо сходные SSID. | Не менее 1 раза в месяц и при обращениях пользователей |
| 34 | Анализ повторяющихся проблем подключения клиентов: ошибки аутентификации, ошибки DHCP, нестабильный сигнал, высокий уровень повторных передач, разрывы соединений. | Не менее 1 раза в месяц и при обращениях пользователей |
| IV. Серверное оборудование |  |  |
| 35 | Контроль состояния аппаратных компонентов серверов по данным средств аппаратного мониторинга: накопителей, RAID-контроллеров, кэш-модулей и батарей RAID, оперативной памяти, блоков питания, вентиляторов, температурных датчиков. | Еженедельно, не менее 4 раз в месяц |
| 36 | Проверка дисковой подсистемы трёх серверов: состояние RAID-контроллеров, массивов RAID 10 и входящих в них накопителей, а также дополнительного накопителя сервера № 2. | Еженедельно, не менее 4 раз в месяц |
| 37 | Контроль загрузки процессоров, оперативной памяти, дискового пространства и сетевых интерфейсов серверов; выявление дефицита ресурсов. | Еженедельно, не менее 4 раз в месяц |
| 38 | Проверка гипервизоров VMware ESXi 8.0 на трёх физических серверах: доступность управления, состояние служб гипервизора, журналы, аварийные события. | Еженедельно, не менее 4 раз в месяц |
| 39 | Проверка серверных сетевых интерфейсов, настроек VLAN и тегирования, объединения интерфейсов и доступности сетевых шлюзов. | Не менее 2 раз в месяц |
| 40 | Проверка системных журналов и критических событий оборудования и операционных систем, диагностика причин ошибок и аварийных перезапусков. | Еженедельно, не менее 4 раз в месяц |
| 41 | Контроль состояния хранилищ (datastore) гипервизоров и свободного дискового пространства, выявление неконтролируемого роста файлов и журналов. | Еженедельно, не менее 4 раз в месяц |
| 42 | Проверка доступности обновлений операционных систем и системного программного обеспечения. Установка выполняется с учётом совместимости и по согласованию с заказчиком. | Проверка — не менее 1 раза в месяц; установка — по согласованию |
| 43 | Аварийная диагностика серверного оборудования, восстановление работоспособности служб и сетевой доступности, перезапуск сервисов по согласованию. | По заявке заказчика, в сроки, установленные разделом 9 технического задания: критическая авария — начало удалённой диагностики не более 1 часа, прибытие на объект не более 4 часов, восстановление не более 24 часов; некритическая заявка — начало диагностики не более 4 рабочих часов. |
| V. Виртуальная инфраструктура и виртуальные машины |  |  |
| 44 | Контроль работоспособности всех виртуальных машин, размещённых на трёх гипервизорах (перечень, роли и параметры — Приложение № 2 к техническому заданию): состояние питания, доступность по сети, корректность автоматического запуска после перезагрузки хоста. | Еженедельно, не менее 4 раз в месяц |
| 45 | Контроль работоспособности прикладных служб внутри виртуальных машин: файловых служб и общих ресурсов, службы каталога, контейнерных сред, системы мониторинга, сервера резервного копирования. | Еженедельно, не менее 4 раз в месяц |
| 46 | Проверка службы каталога Active Directory: состояние контроллера домена, служба DNS домена, репликация (при наличии более одного контроллера), групповые политики, состояние и блокировки учётных записей. | Не менее 2 раз в месяц |
| 47 | Проверка файловых служб: доступность сетевых общих ресурсов, корректность прав доступа, свободное место, целостность томов. | Не менее 2 раз в месяц |
| 48 | Проверка контейнерных сред: состояние контейнеров и служб, корректность автоматического перезапуска, использование ресурсов, объём журналов и неиспользуемых образов; очистка выполняется по согласованию с заказчиком. | Не менее 2 раз в месяц |
| 49 | Проверка системы мониторинга: доступность, актуальность перечня контролируемых узлов и служб, работоспособность оповещений. Внесение изменений в перечень контролируемых объектов — по заявке заказчика. | Не менее 2 раз в месяц |
| 50 | Контроль резервного копирования виртуальных машин и данных: успешность выполнения заданий, глубина хранения копий, свободное место в хранилище резервных копий. | Еженедельно, не менее 4 раз в месяц |
| 51 | Тестовое восстановление виртуальной машины или данных из резервной копии на согласованном объёме без нарушения работы продуктивных систем. | Не менее 1 раза в квартал и по заявке заказчика |
| 52 | Контроль наличия и состояния снимков (snapshots) виртуальных машин, выявление устаревших и разрастающихся снимков; удаление выполняется после согласования с заказчиком. | Не менее 1 раза в месяц |
| 53 | Контроль ресурсов гостевых операционных систем (vCPU, оперативная память, дисковое пространство), состояния гостевых агентов (VMware Tools), доступности обновлений. Установка обновлений — по согласованию. | Не менее 1 раза в месяц |
| 54 | Создание, клонирование, изменение конфигурации или перенос виртуальных машин между хостами по заявке заказчика с обязательным резервным копированием изменяемой конфигурации. | По заявке заказчика |
| VI. IP-телефония |  |  |
| 55 | Проверка работоспособности IP-АТС: доступность интерфейса управления и сетевого подключения, работа сигнальных и медиапортов согласно Приложению № 2.1, системная индикация и аварийные сообщения. | Еженедельно, не менее 4 раз в месяц |
| 56 | Проверка внешнего SIP-интерфейса оператора связи, транковой группы и регистрации городских номеров; контроль прохождения входящих и исходящих вызовов и корректности подстановки Caller ID. | Не менее 2 раз в месяц |
| 57 | Проверка внутренних SIP-абонентов, групп вызова и правил маршрутизации в соответствии с Приложением № 2.1; проверка удержания и перевода вызовов, правил исходящего Caller ID. | Не менее 2 раз в месяц |
| 58 | Проверка системных журналов АТС, регистрационных и сетевых ошибок, причин обрывов вызовов, односторонней слышимости и иных неисправностей SIP/RTP. | Еженедельно, не менее 4 раз в месяц |
| 59 | Создание резервной копии рабочей конфигурации IP-АТС и сохранение изменений в энергонезависимую память; контроль возможности восстановления. Пароли SIP-регистраций в отчётные документы не включаются. | Не менее 1 раза в месяц и перед внесением изменений |
| 60 | Проверка актуальности программного обеспечения IP-АТС. Обновление выполняется после проверки совместимости и по согласованию с заказчиком. | Проверка — не менее 1 раза в месяц; обновление — по согласованию |
| 61 | Контроль качества IP-телефонии: задержки, потери пакетов, джиттер, обрывы соединений, качество передачи голоса; диагностика причин односторонней слышимости. | Не менее 1 раза в месяц и при обращениях пользователей |
| VII. Кабельная инфраструктура: медные линии и ВОЛС |  |  |
| 62 | Плановое техническое обслуживание медных линий СКС: визуальный осмотр, проверка целостности линий, патч-панелей, розеток и патч-кордов; инструментальная проверка распиновки и длины линии, локализация обрыва, короткого замыкания или повреждения пары. | Не менее 2 раз в месяц |
| 63 | Плановое техническое обслуживание ВОЛС: осмотр оптических кроссов, адаптеров, пигтейлов, патч-кордов и SFP/SFP+ модулей; очистка оптических разъёмов, измерение уровня оптической мощности и затухания, выявление деградации и повреждений линии. | Не менее 2 раз в месяц |
| 64 | Аварийная инструментальная диагностика и восстановительный ремонт ВОЛС непосредственно на объекте: поиск места повреждения оптическим рефлектометром, проверка визуальным локатором и измерителем мощности; сварка волокон, переварка и замена пигтейлов, восстановление соединений, замена неисправных патч-кордов или адаптеров, контрольные измерения после ремонта. | По заявке заказчика, в сроки, установленные разделом 9 технического задания: критическая авария — начало удалённой диагностики не более 1 часа, прибытие на объект не более 4 часов, восстановление не более 24 часов; некритическая заявка — начало диагностики не более 4 рабочих часов. |
| 65 | Проверка и актуализация маркировки кабельных линий, патч-панелей, портов коммутаторов, оптических кроссов и магистральных соединений в объёме выполненных работ. | При выполнении работ и изменении коммутации |
| 66 | Ведение и актуализация таблицы соответствия «порт коммутатора — патч-панель — розетка (конечное устройство) — VLAN» для изменяемых участков сети. | По факту внесения изменений |
| VIII. Администрирование доступа и информационная безопасность |  |  |
| 67 | Проверка административного доступа к сетевому оборудованию, серверам, виртуальным машинам, контроллерам Wi-Fi и IP-АТС; выявление устаревших административных учётных записей. | Не менее 1 раза в квартал и при изменении состава ответственных лиц |
| 68 | Проверка доступности интерфейсов управления только из разрешённых сетевых сегментов, контроль правил Firewall/ACL, ограничивающих административный доступ. | Не менее 1 раза в месяц и после внесения изменений |
| 69 | Анализ обнаруженных производителями критических уязвимостей используемого сетевого, серверного и телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения; подготовка рекомендаций по обновлению или изменению конфигурации. | Не менее 1 раза в месяц |
| 70 | Соблюдение установленного порядка хранения, использования и передачи эксплуатационной документации и учётных данных, переданных по Приложению № 2.1. | Постоянно в течение срока действия договора |
| IX. Сопровождение, изменения и отчётность |  |  |
| 71 | Внесение изменений в конфигурацию сетевого оборудования, VLAN, беспроводной сети, серверных настроек, виртуальных машин и IP-АТС по заявке заказчика с обязательным резервным копированием изменяемой конфигурации. | По заявке заказчика |
| 72 | Фиксация существенных изменений конфигурации и актуализация рабочей схемы подключений и сегментации в объёме выполненных работ. | По факту внесения изменений |
| 73 | Консультационные услуги по эксплуатации, развитию, резервированию и модернизации сетевой инфраструктуры, беспроводной сети, серверного оборудования, виртуальной инфраструктуры и системы IP-телефонии. | По заявке заказчика |
| 74 | Ведение журнала обращений и выполненных работ с указанием даты, причины обращения, выявленной неисправности, выполненных действий и результата. | По каждой заявке и выполненной работе |
| 75 | Предоставление заказчику отчёта о выполненном техническом обслуживании, выявленных неисправностях, авариях, внесённых изменениях и рекомендациях по дальнейшей эксплуатации. | Ежемесячно |
| 76 | Формирование рекомендаций по замене оборудования, имеющего признаки деградации, исчерпания ресурса, недостаточной производительности или снятого производителем с поддержки. | По результатам обслуживания, но не менее 1 раза в квартал |

6. Требования к порядку оказания услуг

6.1. Регистрация заявок и исчисление сроков

Заявки принимаются ежедневно с 07:00 до 19:00 по местному времени по телефону и адресу электронной почты, указанным в договоре. Указанный интервал считается рабочим временем для целей исчисления сроков. Регистрация заявки подтверждается исполнителем в течение 1 часа с момента её направления заказчиком; заявка, направленная вне рабочего времени, считается зарегистрированной в 07:00 ближайшего дня.

Заявки классифицируются заказчиком при регистрации как критическая авария либо некритическая заявка. Сроки реагирования, локализации и восстановления по каждой категории установлены разделом 9 технического задания и применяются ко всем позициям настоящей спецификации, отмеченным как выполняемые по заявке.

6.2. Оснащение специалиста исполнителя

При плановых и аварийных выездах специалист исполнителя должен располагать комплектом инструмента для диагностики и ремонта медных и оптических линий: кабельным тестером (трассоискателем), оптическим рефлектометром (OTDR), измерителем оптической мощности и источником излучения, визуальным локатором повреждений (VFL), сварочным аппаратом для оптического волокна, скалывателем, стриппером, средствами очистки оптических разъёмов, а также расходными материалами для сварки и оперативного восстановления соединения.

Настоящее требование относится к порядку оказания услуг и не является требованием к участнику закупки на этапе подачи заявки (пункт 5.4 технического задания). Привлечение стороннего оборудования для сварки оптического волокна не допускается, если это влечёт нарушение сроков, установленных разделом 9 технического задания.

6.3. Расходные материалы и запасные части

В стоимость технического обслуживания включаются расходные материалы, необходимые для оперативного восстановления работоспособности линий связи и коммутации, в том числе: гильзы КДЗС, пигтейлы, оптические и медные патч-корды, адаптеры, коннекторы, кабельные стяжки, маркировочные материалы, средства очистки оптических разъёмов.

В стоимость технического обслуживания не включаются и приобретаются отдельно: активное сетевое, серверное и телекоммуникационное оборудование и его узлы (коммутаторы, точки доступа, контроллеры, модули SFP/SFP+, накопители, блоки питания, аккумуляторные батареи ИБП, IP-телефоны), оптические муфты, а также кабельная продукция объёмом более 50 метров суммарно за отчётный месяц. Срок устранения неисправности, требующей замены оборудования или материалов, исчисляется с учётом срока их поставки.

Приобретение таких компонентов осуществляется заказчиком либо исполнителем после предварительного письменного согласования наименования, количества, совместимости и стоимости, в порядке, установленном договором и положением о закупке заказчика (пункт 7.3 технического задания).

6.4. Отчётность

Исполнитель ежемесячно представляет заказчику отчёт о выполненном обслуживании с указанием выполненных работ по каждому разделу настоящей спецификации, зарегистрированных заявок и сроков их отработки, выявленных неисправностей и аварий, внесённых изменений конфигурации и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации. Отчёт является основанием для приёмки оказанных услуг за отчётный период.

Пароли, ключи и иные аутентификационные данные в отчётные документы не включаются.