Поставка товаров для уроков по Биологии

| № п/п | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амплификатор | Реакционный алюминиевый блок —16 по 0,2 мл; диапазон регулирования температуры термоблока ,°C — 10-99; высокая однородность температуры термоблока достигается за счет его небольшого размера и единственного элемента Пельтье; максимальная скорость нагрева °С/сек — 2; скорость охлаждения от 96 до 60 °C, °C/с — примерно 1; скорость полного охлаждения от 96 до 10 °C, мин — 3; точность регулирования температуры: ± 0,1°C (в диапазоне 20-50 °C); ± 0,5°C (в диапазоне 50-80 °C); ± 0,75°C (в диапазоне 80-99 °C); воздушное охлаждение; нагреваемая крышка с регулировкой высоты, °C — 50-120; встроенная память на 30 программ по 9 стадий; дисплей — цветной 1,8”; мощность, Вт — 16; габариты, Ш × Г × В, мм — 160 × 100 × 114; вес, кг — 1. | шт | 1 |
| 2 | Источник питания для электрофореза | Большой ЖК-дисплей; Мембранная клавиатура; Встроенный датчик перегрузки по току; Автоматический перезапуск в случае отказа электропитания; Энергонезависимая память пользовательских программ. Выходное напряжение, В 2…300, Разрешение, В 1 Выходной ток, мА 5…2000 Разрешение, мА 1 Выходная мощность, Вт 1…300, Количество камер, подключаемых одновременно <4 Таймер, мин…ч-мин 1…99-59 Питание, В/Гц 220/50…60, Габариты (Ш×Г×В), мм 250×350×105 Масса, кг 3, | шт | 1 |
| 3 | Камера для электрофореза | Камера для горизонтального электрофореза: предназначена для эффективного разделения до 120 образцов за один цикл, что делает её универсальной в задачах: анализа ДНК, РНК и белков; генетических и биохимических исследований; рутинных лабораторных тестов. Страна производитель: Россия Позиции для образцов, шт до 120 Габариты 334 х 196 х 100 мм Размер геля 120 x 170 мм Объем буфера 500 мл Стартовый комплект: Камера с защитной крышкой и комплектом проводов. УФ-прозрачная гелевая рамка (позволяет устанавливать от 1 до 5 гребенок на гель). Заливочный столик с резьбовым зажимом. Столик-уровень. Гребенка толщиной 1 мм на 18 зубцов – 2 шт. Держатель для гребенок (позволяет регулировать высоту гребенки) – 2 шт. Агароза – 100 г. | шт | 1 |
| 4 | Трансиллюминатор | Комплект: блок трансиллюминатора с белым фильтром; синий фильтр; подложки для геля – 3; защитные очки для ультрафиолетового излучения. Длина волны проходящего света, нм 470 Размер экрана, мм 200 х 200 Режим работы прибора: - режим "синей подсветки" для гелей, окрашенных SYBR Green - режим "белой подсветки" для гелей, окрашенных серебром (Ag) или Кумасси Мощность прибора: - синий свет 25 Вт - белый свет 20 Вт Вес прибора, кг 3 | шт | 1 |
| 5 | Микроцентрифуга | Металлический автоклавируемый ротор для микропробирок. Режим быстрого центрифугирования. Химически стойкая внутренняя поверхность крышки. В комплект входят адаптеры под пробирки 0,5 и 0,2 мл. Воздушное охлаждение. Скорость вращения от 500 до 14 500 об/мин. Время работы в двух диапазонах: секунды, минуты. Оснащена угловым ротором на 12 пробирок Эппендорфа на 2 или 1,5 мл. В комплект входит 24 переходника на пробирки 0,2 и 0,5 мл (по 12 штук на каждый размер). Ротор должен быть съемным, и с возможностью его автоклавировать (в режиме 121 °С, 20 мин). Материал ротора - металл. Технические характеристики: Скорость вращения, об/мин 500...14 500 Максимальное ускорение (фактор разделения), g 14 100 Максимальная вместимость 12×2 мл Таймер, мин 1...99 Таймер, с 1...59 Время разгона, с 13 Время торможения, с 14 Уровень шума, дБ ≤ 56 Питание, В/ Гц 100-240/50-60 Мощность, Вт 100 Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 237×283×154 Масса, кг 4,67 (с ротором) | шт | 1 |
| 6 | Штатив для дозаторов | Штатив предназначен для размещения механических дозаторов Число мест: 6. Материал пластик | шт | 1 |
| 7 | Микроцентрифуга-вортекс | Максимальный объем центрифугата, мл ± 10 % - 24 Максимальный размер пробирок, Д × В, мм, ±10 % - 11×40 Максимальная плотность центрифугата, г/см3 - 1,5 Время достижения заданной скорости вращения, с - ≤15 Время установления рабочего режима, с - Менее 30 Диапазон частоты вращения ротора, об/мин, ±10 % - 2800 Максимальная точность поддержания частоты вращения, об/мин - 50 Максимальное ускорение, g rcf - ~500 g Потребляемая мощность, не более - 60 Вт, Максимальное время торможения, с - ≤10 Положение пробирок в роторе, градусов к горизонту, ±10 % - 30 Траектория встряхивания: орбитальная, Уровень шума на расстоянии 1м - ≤55 дБА Число степеней встряхивания (для вортекса) - 1 Амплитуда, мм, ±10 % - 2,5, Роторы 0,2/0,5 мл – на 18 пробирок (12×0,5 и 6×0,2), 1,5/2 мл – на 12 пробирок Размеры (Ш×Г×В) корпуса центрифуги, мм: 170×250×95, Масса корпуса, кг: 1,3 Размеры (Д×В) ротора центрифуги, мм: 88×12, Общая масса, кг: 1,94 Диаметр головки встряхивателя, мм: 24, Высота головки встряхивателя, мм: 20 Масса головки встряхивателя, г: 8,6 | шт | 1 |
| 8 | Дозатор 1-канальный 2-200 мкл | Автоклавируемость: полная, Принцип работы: механический Тип: переменного объёма, Канальность: 1-канальный Дозируемый объём, мкл: 20 – 200, Дискретность, мкл: 1 Точность, мкл / %: ±1,6 / ±8,0 (20 мкл); ±0,8 (200 мкл) Воспроизводимость (СКО), SD, мкл / CV, % 0,6 / 3,0 (20 мкл); 0,3 (200 мкл) Масса, г: 150 Длина, мм: 350 Максимальное число циклов: 100 000, Средний срок службы, лет: 4 Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С: +10 … +35 - относительная влажность, %: от 30 до 80 - атмосферное давление, кПа: 101,3 ± 4 | шт | 5 |
| 9 | Наконечник c фильтром для дозатора 200 мкл | Объём наконечника: 200 мкл. Есть фильтр. Материал: полипропилен. Количество в упаковке: 96 штук, в коробке. | шт | 4 |
| 10 | Система гель-документирования | Предназначена для захвата и обработки изображений люминесцирующей ДНК в гелях, окрашенных бромистым этидием и аналогичными по спектральным характеристикам красителями. Технические характеристики: Чувствительность не менее 10нг ДНК. Возможность механического масштабирования и фокусировки изображения за счет диафрагмы объектива. Максимально возможные размеры исследуемого образца не менее 190 х 190 мм. Программное обеспечение в комплекте, позволяет выводить на экран черно-белое изображение исследуемого образца с разрешением до 2592 х 1944 пикселей, производить геометрические измерения люминесцирующих следов ДНК, вести запись видео и делать моментальные снимки. Динамический диапазон: 8 бит; Запись изображений в форматах: JPEG, PNG, Tiff, Gif, BMD Порт USB 2.0, Габаритные размеры со стойкой для крепления камеры 200 х 200 х 395 мм. Комплектующие: 1.Колпак; 2.Штатив для крепления камеры; 3.Шестигранный ключ; 4.винт для крепления штатива к колпаку 3 шт; 5.Крепежный винт для крепления камеры на штативе; 6.Цифровая видеокамера; 7.Объектив высокого разрешения; 8.Светофильтр в оправе; 9. USB кабель для подключения камеры; 10.Программное обеспечение с русификацией; 11.Паспорт на светосфильтр. | шт | 1 |
| 11 | Микроволновая печь | Гарантия продавца / производителя: не менее 12 мес. Внутренний объем: не менее 23 л Внутреннее покрытие камеры: эмаль легкой очистки С поворотным столом из термостойкого стекла Диаметр поддона: 29.2 см; Материал корпуса: металл, Тип дверцы: навесная Тип открывания дверцы: ручка, Вид управления: сенсор Дисплей: есть, Часы: есть, Звуковой сигнал: есть, Таймер: есть Время таймера: не менее 100 мин, Подсветка камеры: есть Кнопка быстрого старта для разогрева: есть, Количество уровней мощности: не менее 5 шт Инверторное управление мощностью: есть, Система равномерного распределения микроволн: есть Количество программ автоприготовления: 24 шт, Автоматическая разморозка есть Количество программ автоматического размораживания: 4 Автоматический разогрев: есть, Поддержание температуры есть Потребляемая мощность в работе: не более 1150 Вт. Максимальная мощность микроволн: не менее 1000 Вт; Напряжение питания: 230 В / 50 Гц Длина шнура электропитания: не менее 1 м В комплектацию входит: документация, кольцо поворотного стола, поворотный стол Габариты и вес товара: (ШхВхГ) 47.6 см Х 27.2 см Х 35.7 см; Вес товара: 8.6 кг Вес в упаковке: 10.7 кг | шт | 1 |
| 12 | Микропробирка 0,2 мл, для ПЦР,с плоской крышкой | Объем пробирок – 0,2 мл. Плоская оптически прозрачная крышка. Материал – полипропилен. Количество в упаковке - 1000 шт. ч Совместимы со всеми термоциклерами с объемом лунки 0,2 мл. Тип ПЦР: ПЦР по конечной точке, ПЦР в режиме реального времени. Сертификат на отсутствие человеческой ДНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР. | шт | 1 |
| 13 | Микропробирка 1,5 мл, тип Эппендорф, с дел., без ДНК,ДНКаз и РНКаз, ПП, уп.1000 шт. | Объем: 1.5 мл, Размер: 10 x 40 ± 1 мм, Материал: полипропилен, Упаковка: 1000 шт. Предназначена для хранения, транспортирования и центрифугирования биоматериала. Коническое дно. Градуированная. Имеет матовое окошко для записи информации. Сертифицирована на отстуствие ДНК, ДНК- и РНК-азы и пирогена. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 25000 g. | шт | 1 |
| 14 | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для проведения ПЦР «Определение резус-фактора». | Состав набора: 1) Набор для выделения ДНК не менее 5 уп; 2) Стерильные зонды-тампоны не менее 20 шт; 3) Набор реагентов для проведения ПЦР не менее 5 шт; 4) Набор контрольных образцов не менее 5 шт; 5) Маркер не менее 1 уп; 6) Краситель не менее 1 уп; 7) Агароза для приготовления геля не менее 1 уп; 8) Буферный раствор для агарозы не менее 1 флакона; 9) Буферный раствор для электрофореза не менее 1 флакона; 10) Наконечники одноразовые для дозаторов автоматических от 2 до 200 мкл не менее 150 шт; 11) Наконечники одноразовые для дозаторов автоматических от 100 до 1000 мкл не менее 50 шт; 12) Пробирки 1,5 мл не менее 20 шт; 13) Пробирки 0,2 мл не менее 30 шт; 14) Методическое пособие не менее 5 шт. | набор | 2 |
| 15 | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для проведения ПЦР «Определение пола человека». | Состав набора: 1) Набор для выделения ДНК не менее 5 уп; 2) Стерильные зонды-тампоны не менее 20 шт; 3) Набор реагентов для проведения ПЦР не менее 5 шт; 4) Набор контрольных образцов не менее 5 шт; 5) Маркер не менее 1 уп; 6) Краситель не менее 1 уп; 7) Агароза для приготовления геля не менее 1 уп; 8) Буферный раствор для агарозы не менее 1 флакона; 9) Буферный раствор для электрофореза не менее 1 флакона; 10) Наконечники одноразовые для дозаторов автоматических от 2 до 200 мкл не менее 150 шт; 11) Наконечники одноразовые для дозаторов автоматических от 100 до 1000 мкл не менее 50 шт; 12) Пробирки 1,5 мл не менее 20 шт; 13) Пробирки 0,2 мл не менее 30 шт; 14) Методическое пособие не менее 5 шт. | шт | 2 |
| 16 | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для проведения ПЦР «Равновесие в популяции». | Состав набора: 1) Набор для выделения ДНК не менее 5 уп; 2) Стерильные зонды-тампоны не менее 20 шт; 3) Набор реагентов для проведения ПЦР не менее 5 шт; 4) Набор контрольных образцов не менее 5 шт; 5) Маркер не менее 1 уп; 6) Краситель не менее 1 уп; 7) Агароза для приготовления геля не менее 1 уп; 8) Буферный раствор для агарозы не менее 1 флакона; 9) Буферный раствор для электрофореза не менее 1 флакона; 10) Наконечники одноразовые для дозаторов автоматических от 2 до 200 мкл не менее 150 шт; 11) Наконечники одноразовые для дозаторов автоматических от 100 до 1000 мкл не менее 50 шт; 12) Пробирки 1,5 мл не менее 20 шт; 13) Пробирки 0,2 мл не менее 30 шт; 14) Методическое пособие не менее 5 шт. | шт | 2 |
| 17 | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для проведения ПЦР "Определение гена метаболизма кофеина" | Состав набора: 1) Набор для выделения ДНК не менее 5 уп; 2) Стерильные зонды-тампоны не менее 20 шт; 3) Набор реагентов для проведения ПЦР не менее 5 шт; 4) Набор контрольных образцов не менее 5 шт; 5) Маркер не менее 1 уп; 6) Краситель не менее 1 уп; 7) Агароза для приготовления геля не менее 1 уп; 8) Буферный раствор для агарозы не менее 1 флакона; 9) Буферный раствор для электрофореза не менее 1 флакона; 10) Наконечники одноразовые для дозаторов автоматических от 2 до 200 мкл не менее 150 шт; 11) Наконечники одноразовые для дозаторов автоматических от 100 до 1000 мкл не менее 50 шт; 12) Пробирки 1,5 мл не менее 20 шт; 13) Пробирки 0,2 мл не менее 30 шт; 14) Методическое пособие не менее 5 шт. | шт | 2 |
| 18 | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для проведения ПЦР "Состав злаков в хлебной продукции" | Состав набора: 1) Набор для выделения ДНК не менее 5 уп; 2) Стерильные зонды-тампоны не менее 20 шт; 3) Набор реагентов для проведения ПЦР не менее 5 шт; 4) Набор контрольных образцов не менее 5 шт; 5) Маркер не менее 1 уп; 6) Краситель не менее 1 уп; 7) Агароза для приготовления геля не менее 1 уп; 8) Буферный раствор для агарозы не менее 1 флакона; 9) Буферный раствор для электрофореза не менее 1 флакона; 10) Наконечники одноразовые для дозаторов автоматических от 2 до 200 мкл не менее 150 шт; 11) Наконечники одноразовые для дозаторов автоматических от 100 до 1000 мкл не менее 50 шт; 12) Пробирки 1,5 мл не менее 20 шт; 13) Пробирки 0,2 мл не менее 30 шт; 14) Методическое пособие не менее 5 шт. | шт | 2 |
| 19 | Набор реагентов, расходных материалов и методических рекомендаций для проведения ПЦР "Определение ГМО в продуктах питания" | Состав набора: 1) Набор для выделения ДНК не менее 5 уп; 2) Стерильные зонды-тампоны не менее 20 шт; 3) Набор реагентов для проведения ПЦР не менее 5 шт; 4) Набор контрольных образцов не менее 5 шт; 5) Маркер не менее 1 уп; 6) Краситель не менее 1 уп; 7) Агароза для приготовления геля не менее 1 уп; 8) Буферный раствор для агарозы не менее 1 флакона; 9) Буферный раствор для электрофореза не менее 1 флакона; 10) Наконечники одноразовые для дозаторов автоматических от 2 до 200 мкл не менее 150 шт; 11) Наконечники одноразовые для дозаторов автоматических от 100 до 1000 мкл не менее 50 шт; 12) Пробирки 1,5 мл не менее 20 шт; 13) Пробирки 0,2 мл не менее 30 шт; 14) Методическое пособие не менее 5 шт. | шт | 2 |
| 20 | Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии | Предназначен в качестве раздаточного материала. Поставляется в пластиковых контейнерах. В состав входят: Комплект микропрепаратов "Анатомия" (профильный уровень) Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" (профильный уровень) Комплект микропрепаратов "Ботаника 2" (профильный уровень) Комплект микропрепаратов "Зоология. Строение насекомых" (профильный уровень) Комплект микропрепаратов "Зоология. Разнообразие членистоногих. Строение позвоночных" (профильный уровень) Комплект микропрепаратов "Общая биология" (профильный уровень) | шт | 1 |

Место поставки товара: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Дружбы Народов д.7