Приложение № 1

к извещению и документации о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара (уголь)

1. Требования к Поставщику

Поставщик должен:

- иметь удостоверение качества на поставляемый уголь марки Д класс ПК, ГПК, ГПКO, ПКО (25-300)

- осуществлять погрузку, доставку и разгрузку угля марки Д, класс ПК, ГПК, ГПКO, ПКО (25-300) своими силами по адресам, указанным в извещении о закупке;

- подтвердить исполнение ранее заключенных договоров на поставку товара, соответствующего требованиям, иным заказчикам.

2. Требования к поставляемому углю, марки Д, класс ПК, ГПК, ГПКO, ПКО фракции 25-300.

Поставляемый уголь должен быть экологически чистым и безопасным, соответствовать требованиям технических условий (ТУ), иметь удостоверение качества на каждую партию поставляемого угля марки Д, класс ПК, ГПК, ГПКO, ПКО, фракции 25-300. Каменный уголь должен быть размещен на площадке, предназначенной для хранения только каменного угля, с целью сохранения в нем качественных характеристик и исключения в нем песка, щебня и других примесей. Все документы должны быть заверены надлежащим образом. Перед заключением договора «Поставщик» обязан показать Заказчику специализированную площадку, куда будет поставляться и отгружаться уголь, во избежание, при его погрузке, попадания песка, щебня и других сыпучих примесей. Если данная специализированная площадка будет не соответствовать требованиям Заказчика, Заказчик имеет право отказаться от заключения договора.

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием удостоверения качества на каждую партию Товара, обязательного для данного вида Товара, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии со Спецификацией, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и договору.

Поставляемый Заказчику вышеуказанный уголь должен быть получен Поставщиком не ранее 2026 года и на момент его поставки, остаточный срок годности товара должен составлять не менее 12 месяцев.

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.

Заказчик имеет право, за счет Поставщика проверить качество товара. Такая проверка проводится «до» или «при» погрузке товара в автомашины со склада поставщика. О намерении воспользоваться данным правом Заказчик письменно и заблаговременно извещает Поставщика. Заказчик вправе произвести забор проб поставляемого угля из любой партии. Оплата анализа проб производится также за счет средств Поставщика.

В случае выявления Заказчиком несоответствия полученного угля вышеуказанным пунктам, Поставщик обязан своими силами и за свой счет без увеличения стоимости поставки в согласованный сторонами разумный срок (не более 2 суток), произвести замену отгруженного угля.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

| № п/п | Наименование показателей | Качественные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Марка угля | Д |
| 2 | Количество (тонн) | 650 |
| 3 | ОКПД | 05.10.10.131 (преимущество) |
| 4 | Класс | ПК, ГПК, ГПКO, ПКО (25-300) |
| 5 | Влага общая, % (Wrt) | Не более 15 |
| 6 | Зольность, сухое состояние, % (Ad) | Не более 15 |
| 7 | Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, % (Vdaf) | Не более 42 |
| 8 | Сера, сухое состояние, % (Sd) | Не более 0,6 |
| 9 | Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние, ккал / кг (Qdaf) | Не менее 7400 |
| 10 | Низшая теплота сгорания на рабочее состояние, ккал / кг (Qri) | Не менее 5100 |

3. Требование к поставке и отгрузке угля, марки Д, класс ПК, ГПК, ГПКO, ПКО (фракции 25-300).

- Расходы на погрузку, доставку и разгрузку до места назначения входит в цену договора;

- Масса одной поставляемой партии угля, марки Д, класс ПК, ГПК, ГПКO, ПКО, фракции 25-300 должна соответствовать заявке Заказчика, и составлять от 5 тонн до 40 тонн.

- Доставка угля осуществляется автомобильным транспортом поставщика до места назначения и в сроки в соответствии с документацией о закупке Заказчика.

Место доставки и количество товара:

| № п/п | Место нахождение котельной | Количество в тоннах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Менжинское, Сладковского района, Тюменской области, 627603 | 350 тонн |
| 2 | Котельная с. Рождественка, Сладковского района, Тюменской области, 627615 | 150 тонн |
| 3 | Котельная с. Степное, Сладковского района, Тюменской области, 627626 | 150 тонн |
|  | ИТОГО: | 650 т |

Срок поставки товара:

Поставка товара осуществляется по наименованию и в количестве, указанном в заявке Заказчика в срок не позднее 31.01.2027 года.

4. Порядок оплата товара.

Заказчик осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика по факту 100% поставки всего товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления Поставщиком счета и подписания товарной накладной, актов приема-передачи товара обеими сторонами. Аванс не предусмотрен.