Приложение №1

К документации об открытом аукционе в электронной форме

Техническое задание к документации об открытом аукционе в электронной форме

Предмет закупки: поставка смазочных материалов для автотранспорта

Место поставки: город Тюмень, ул. Республики, д206а, Щербакова, 207.

Период поставки: с момента подписания договора года по 31.05.2027 года.

Условия поставки товаров: Качество Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, иных нормативных актов РФ, подтверждаться при необходимости сертификатами завода-изготовителя и паспортами качества либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов.

Поставка товара производится силами Поставщика на склад Заказчика.

Разгрузка Продукции на склад Заказчика осуществляется силами Поставщика.

Поставка товара осуществляется партиями на основании заявки Заказчика, в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента направления заявки поставщику.

Стоимость доставки товаров включена в цену товаров.

Продукция должна быть выпущена не ранее 2025 года.

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня поставки. Если для Товара стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного Товара, превышают запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на данный Товар устанавливается продолжительностью не менее гарантийного срока, установленного производителем данного Товара.

Спецификация

Таблица 1

| № | Наименование | ОКПД2 | Характеристики | Ед. изм. | НМЦ единицы товара, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло моторное синтетическое для дизельных двигателей | 19.20.29.111 | Вязкость 5W40, соответствие требованиям по API не ниже CI-4, согласно перечню указанному в Руководстве по эксплуатации 536.3902150 РЭ от 22.08.2022 г. страницы 183-186 (руководство размещено на официальном сайте, ссылка для скачивания и просмортра https://www.ymzmotor.ru/upload/iblock/50c/x9nk06tmvga9vz5so0esc07kkduurfw4/536.3902150-RE-22.08.2022.pdf) Фасовка: бочка не более 220 литров допускается иная фасовка меньшего объема для формирования полного количества необходимого товара | л. | 411,67 |
| 2 | Масло моторное полусинтетическое для дизельных двигателей | 19.20.29.111 | Вязкость 10W40, соответствие требованиям по API не ниже CI-4, соответствие требованиям ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) Фасовка: бочка не более 220 литров допускается иная фасовка меньшего объема для формирования полного количества необходимого товара | л. | 411,67 |
| 3 | Масло моторное для двигателей работающих на компримированном природном газе | 19.20.29.111 | Вязкость 10W40, соответствие требованиям по API не ниже CJ-4, величина сульфатной зольности не более 1% . Согласно перечню указанному в Руководстве по эксплуатации 53604.3902150 РЭ от 22.06.2021 г. страницы 101-102 (руководство размещено на официальном сайте, ссылка для скачивания и просмортра https://www.ymzmotor.ru/upload/iblock/e59/h4z4ctdza1r3qgakuo82lpn15ex9hed5/53604.3902150-RE-22.06.2021.pdf) Фасовка: бочка не более 220 литров допускается иная фасовка меньшего объема для формирования полного количества необходимого товара | л. | 638,91 |
| 4 | Масло для автоматических коробок передач | 19.20.29.120 | Перечень смазочных материалов: VOITH Н55.633551 от 17.01.2022 г. (в случае обновления перечня, действует обновленный перечень) Фасовка: не более 220 литров допускается иная фасовка меньшего объема для формирования полного количества необходимого товара | л. | 504,33 |
| 5 | Масло для автоматических коробок передач | 19.20.29.120 | Перечень смазочных материалов: VOITH Н55.633651 от 17.01.2022 г. (в случае обновления перечня, действует обновленный перечень), соответствие требованиям ZF TE-ML 14B, масла указанные в карте смазки автобуса ПАЗ 422320 (422320-3902010 РЭ 2024 г.) Фасовка: бочка не более 220 литров допускается иная фасовка меньшего объема для формирования полного количества необходимого товара | л. | 1291,00 |
| 6 | Масло трансмиссионное миниральное | 19.20.29.120 | Вязкость 80W90, классификация по API не ниже GL-5, перечень смазочных материалов ZF TE-ML 12Е (согласно изданию 01.04.2024 г., в случае обновления перечня действует обновленный перечень) Фасовка: бочка не более 220 литров допускается иная фасовка меньшего объема для формирования полного количества необходимого товара | л. | 500,00 |
| 7 | Смазка пластичная | 19.20.29.210 | Класс консистентности по NLGI 2, показатель пенетрации 265-295 мм/10, диапазон рабочих температур не выше -30 и не ниже +120 С0. Фасовка: не более 18 кг | кг. | 858,33 |
| 8 | Масло моторное синтетическое | 19.20.29.111 | Вязкость 0W40, классификация по API не ниже SL Фасовка: канистра не более 5 литров, допускается иная фасовка меньшего объема для формирования полного количества необходимого товара | л. | 1020,00 |
| 9 | Масло моторное синтетическое | 19.20.29.111 | Вязкость 5W40, классификация по API не ниже SN Фасовка: канистра не более 5 литров, допускается иная фасовка меньшего объема для формирования полного количества необходимого товара | л. | 977,00 |
| 10 | Масло для компрессоров холодильного оборудования | 19.20.29.150 | Класс вязкости 55-80 Совместимость с хладагентом R134a, температура застывания не выше -39 С0 Фасовка: от 4 до 20 литров. | л. | 3034,33 |
| 11 | Смазка пластичная графитная | 19.20.29.210 | Фасовка: от 0,8 до 3 кг. | кг. | 360,00 |
| 12 | Масло гидравлическое | 19.20.29.130 | Соответствует требованиям DIN 51524 HLP 46 Фасовка: бочка не более 220 литров, допускается иная фасовка меньшего объема для формирования полного количества необходимого товара | л. | 489,33 |
| 13 | Смазка пластичная ЦИАТИМ-201 (или эквивалент) | 19.20.29.210 | Фасовка: от 0,8 до 3 кг. | кг. | 752,00 |
| 14 | Масло для воздушных компрессоров | 19.20.29.150 | Тип VDL 100 Фасовка не более 20 л. допускается иная фасовка меньшего объема для формирования полного количества необходимого товара | л. | 647,00 |
| 15 | Смазка пластичная | 19.20.29.210 | Класс консистентности по NLGI 2, показатель пенетрации 265-295 мм/10, диапазон рабочих температур не выше -30 и не ниже +160 С0. Фасовка: не более 0,4 кг | кг. | 1510,00 |
| 16 | Смазка медная | 20.59.41.000 | Диапозон рабочих температур не выше -40 не ниже +1100 С0. Фасовка баллон аэрозольного типа не менее 0,335 мл. | л. | 1347,00 |
| Сумма цен единиц товаров: |  |  |  |  | 14 752,57 |