СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п\п | Наименование товара | Нормативные или технические характеристики товара. Требования к качественным и прочим характеристикам товара (вид, сорт и иные показатели). Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Требование к сроку годности, стране происхождения товара (при необходимости) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электрический тепловентилятор | Электрический тепловентилятор КЭВ-15Т40Е Источник тепла –электричество Максимальная мощность – 15 кВТ Ступени мощности – 7,5/15,0 кВТ Расход воздуха -1300 м3/ч Напряжение электропитания -380 В Максимальный ток – 24,4 А Уровень шуба - 47 дБ (А) Класс защиты – IP54 Тип установки-настенный, габариты -466*400*603 Режим вентилятора –есть, В комплекте предоставляются: пульт ДУ, монтажные кронштейны. | Шт. | 2 |
| 2 | Выключатель автоматический модульный | Выключатель автоматический модульный 3П, 32А, C Выключатели выполняют функции автоматического отключения электроустановки при появлении сверхтоков и оперативного управления участками электрических цепей. Устройства прекрасно подходят для применения в групповых щитках (квартирные и этажные), а также в учетно-распределительных щитах административных и жилых зданий. Номинальный ток -25 А Общее количество полюсов -3 Характеристика срабатывания -C Номинальное напряжение - 400 В Ширина в числах модульных расстояний - 3 Количество защищенных полюсов -3 Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 - 6 кА Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В -6 кА Глубина монтажа, установки -71 мм Степень защиты IP -IP20 Частота от 50 Гц до 50 Гц | Шт. | 2 |
| 3 | УЗО | УЗО 4Р, 32А, 30mA Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, без встроенной защиты от сверхтоков. Предназначен для защиты человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок и предотвращает возникновение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю. Не имеет собственного потребления электроэнергии и обладает высокой механической износостойкостью. Номинальный ток -32 А Номинальный ток утечки -0.03 мА Количество полюсов -4 Тип по току утечки -Переменный ток (AC) Номинальное напряжение -400 В Селективная защита -Нет Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icw) -3 кА С кратковременной задержкой отключения -Нет Ширина в числах модульных расстояний -4 Устойчивость к импульсам тока -0.25 кА Частота (Гц) -50 Гц Возможна дополнительная комплектация -Нет Степень защиты IP -IP20 Способ монтажа -DIN-рейка Глубина монтажа, установки -74 мм | Шт. | 2 |
| 4 | Кабель ВВГнг(А)-LS | Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 Кабели ВВГнг(А)-LS предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1, 3 кВ номинальной частотой 50 Гц. (A)-категория пожарной безопасности; LS— низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke). Заводская бухта 100м Нормативный документ -ГОСТ 31996-2012, ТУ 3520-005-50951092-2005 Номинальное напряжение -0.66 кВ Материал проводника -Медь Количество жил -5 Номинальное сечение проводника -6 кв.мм Класс проводника -1 - однопроволочная Изоляция жилы -Поливинилхлорид (PVC) Наличие экрана -Нет Бронированый -Нет Огнестойкость -Нет Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) -Да Форма жил проводника -Круглая Маркировка жил - Цветная Защитный провод заземления -Да Свинцовая оболочка -Нет Материал внешней оболочки -Поливинилхлорид (PVC) Цвет внешней оболочки -Черный Наружный диаметр (прибл.) -15.7 мм Максимально допустимая температура проводника -70 град.C Рекомендуемая температура монтажа при протяжке -от -15 град.C до -15 град.C Допустимая температура при эксплуатации (без движения) - от -50 град.C до 50 град.C Марка кабеля/провода -ВВГнг(А)-LS | Метр | 150 |
| 5 | Труба гофрированная ПВХ | Труба гофрированная ПВХ, 32мм Труба ПВХ гофро с зондом d32 (25м) Рувинил 13201 представляет собой легкую гибкую трубу для кабельной проводки в помещениях как по по стенам (и в стенах), так и по потолкам (в потолках). Изготовлена из самозатухающего ПВХ и исключает возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе. Механическая прочность составляет 350 Н на 5 см при температуре +20°С. Номинальный диаметр -32 мм Внешний диаметр -32 мм Внутренний диаметр -24.3 мм Материал -Поливинилхлорид (PVC) Цвет -Серый Усточивость к УФ-излучению -Нет С протяжкой (зондом) -Да Степень защиты IP -IP55 Температура эксплуатации -от -40 град.C до 90 град.C Маслостойкая -Нет Огнестойкость в соответствии с нормативом UL94 -Да Не содержит (без) галогенов –Нет Продольные прорези - Нет | Метр | 150 |
| 6 | Держатель с защёлкой | Держатель с защёлкой, D32 Держатель с защелкой предназначен для крепления жестких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Диаметр 32 мм. Материал: полипропилен, АБС-пластик. Цвет: серый, RAL 7035. Температура эксплуатации от -25 до +60 °С. Держатели разного диаметра могут быть состыкованы друг с другом с помощью специальных фиксаторов типа "ласточкин хвост" и могут быть установлены на направляющую для крепления держателей. Подходит для труб диаметром -от 32 мм до 32 мм Материал -Пластик Максимальное количество труб -1 Соединяемый в ряд -Да Тип крепления - Отверстие под винт/шуруп Закрытое исполнение -Да С прокладкой -Да Цвет - Серый | Шт. | 100 |
| 7 | Кабель-канал | Кабель-канал, 100*60, цвет белый Кабель-канал размером 100х60 мм белого цвета предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В. Также используется для прокладки компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей. Прокладывается в производственных и жилых помещениях, административных зданиях, учебных, детских и медицинских учреждениях при новом строительстве, ремонте и реконструкции. Кабель-канал защищает кабели и провода от механических повреждений, препятствует возгоранию, упрощает монтаж электропроводки, а также обеспечивает возможность дополнительного монтажа электропроводки. При необходимости расширения кабельной сети, провода и кабели без труда добавляются в кабельный канал. Материал изготовления – самозатухающая композиция ПВХ, устойчивая к воздействию влаги. В упаковке поставляется 8 метров кабель-канала (отрезки по 2 м). Гарантийный срок хранения: 1 год с момента изготовления. Высота -60 мм Ширина -100 мм Длина -2000 мм Материал -Пластик Тип крепления -Перфорация основания Вид/марка материала - Поливинилхлорид (PVC) Цвет -Белый Защитное покрытие поверхности -Матовая Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость) - Нет Прозрачный -Нет Тип крышки - Свободный (-ая) С кабельным зажимом -Нет Защитная пленка - Нет С соединителем -Нет Не содержит (без) галогенов -Да Предварительная штамповка - Нет | Шт. | 8 |
| 8 | Кабель-канал | Кабель-канал, 60*60, цвет белый Кабель-канал размером 60х60 мм белого цвета предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В. Также используется для прокладки компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей. Прокладывается в производственных и жилых помещениях, административных зданиях, учебных, детских и медицинских учреждениях при новом строительстве, ремонте и реконструкции. Кабель-канал защищает кабели и провода от механических повреждений, препятствует возгоранию, упрощает монтаж электропроводки, а также обеспечивает возможность дополнительного монтажа электропроводки. При необходимости расширения кабельной сети, провода и кабели без труда добавляются в кабельный канал. Материал изготовления – самозатухающая композиция ПВХ, устойчивая к воздействию влаги. В упаковке поставляется 8 метров кабель-канала (отрезки по 2 м). Гарантийный срок хранения: 1 год с момента изготовления. Высота -60 мм Ширина -60 мм Длина -2000 мм Материал -Пластик Тип крепления -Перфорация основания Вид/марка материала - Поливинилхлорид (PVC) Цвет -Белый Защитное покрытие поверхности -Матовая Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость) - Нет Прозрачный -Нет Тип крышки - Свободный (-ая) С кабельным зажимом -Нет Защитная пленка - Нет С соединителем -Нет Не содержит (без) галогенов -Да Предварительная штамповка - Нет | Шт. | 8 |
| 9 | Лоток неперфорированный с крышкой | Лоток неперфорированный с крышкой, 50*100*3000 Система металлических перфорированных и неперфорированных кабельных лотков (с крышкой и без нее) предназначена для организации открытых кабельных трасс силовых и слаботочных инженерных систем на объектах промышленного, гражданского, коммерческого и муниципального строительства. Система лотков позволяет организовать прокладку на вертикальных (стенах), горизонтальных (пол, потолок) и наклонных поверхностях. Исполнение -Без соединительного элемента Высота- 50 мм Ширина- 100 мм Длина- 3000 мм Толщина материала- 0.7 мм Перфорированная боковая стенка -Нет Материал- Сталь Монтажная перфорация в основании- Нет Цвет -Серый Защитное покрытие поверхности -Оцинкованная по методу Сендзимира Вид/марка материала- Сталь С верхней крышкой- Нет Крышка на лоток осн.100х3000-0,6 мм EKF Ширина крышки -100 мм Длина -3000 мм Толщина материала -0.6 мм Для кабельных лотков -Да Подходит для проволочного лотка -Да Подходит для кабельных лотков лестничного типа -Да Материал -Сталь Тип крепления -Фиксатор крышки Защитное покрытие поверхности -Оцинкованная по методу Сендзимира Цвет -Светло-серый Вид/марка материала -Сталь Номер цвета RAL -7035 | Шт. | 3 |