Приложение  1

Описание предмета закупки

Поставка медицинских расходных материалов для Операционного блока (Кассеты (блоки загрузочные) для аппаратов сшивающих)

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя | Значение и характеристики показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кассеты (блок загрузочный) для аппарата хирургического сшивающего | шт | 540 | Назначение | Для наложения швов при помощи аппарата (степлера) при хирургических операциях | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Описание | Сменные блоки для зарядки аппаратов сшивающих (степлеров) | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Тип | Изгибаемая | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Длина шва, мм | 45 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Количество скрепочных рядов | Не менее 6 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Расположение скрепок | В шахматном порядке | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Упорная бранша | Подвижная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Материал скрепок | Титан | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Высота открытой скрепки, мм | 3,5 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Высота закрытой скрепки, мм | 1,5 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Механизм контроля зазора между браншами | Подвижный, связан с ножом | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Нож | Встроенный в кассету | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Цветовая маркировка | Для нормальной ткани | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная, индивидуальная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Совместимость | Совместимость со степлером Вуси Шуканг Медикал Эпплаенс Ко*., Лтд (РЗН 2019/9530), имеющимся у Заказчика | Неизменный показатель |
|  | Кассеты (блок загрузочный) для аппарата хирургического сшивающего | шт | 156 | Назначение | Для наложения швов при помощи аппарата (степлера) при хирургических операциях | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Описание | Сменные блоки для зарядки аппаратов сшивающих (степлеров) | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Тип | Изгибаемая | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Длина шва, мм | 60 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Количество скрепочных рядов | Не менее 6 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Расположение скрепок | В шахматном порядке | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Упорная бранша | Подвижная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Материал скрепок | Титан | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Высота открытой скрепки, мм | 3,5 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Высота закрытой скрепки, мм | 1,5 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Механизм контроля зазора между браншами | Подвижный, связан с ножом | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Нож | Встроенный в кассету | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Цветовая маркировка | Для нормальной ткани | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная, индивидуальная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Совместимость | Совместимость со степлером Вуси Шуканг Медикал Эпплаенс Ко.*, Лтд (РЗН 2019/9530), имеющимся у Заказчика | Неизменный показатель |
|  | Кассеты (блок загрузочный) для аппарата хирургического сшивающего | шт | 100 | Назначение | Для наложения швов при помощи аппарата (степлера) при хирургических операциях | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Описание | Сменные блоки для зарядки аппаратов сшивающих (степлеров) | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Тип | Изгибаемая | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Длина шва, мм | 60 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Количество скрепочных рядов | Не менее 6 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Расположение скрепок | В шахматном порядке | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Упорная бранша | Подвижная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Материал скрепок | Титан | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Высота открытой скрепки, мм | 4,2 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Высота закрытой скрепки, мм | 1,8 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Механизм контроля зазора между браншами | Подвижный, связан с ножом | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Нож | Встроенный в кассету | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Цветовая маркировка | Для нормальной ткани | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная, индивидуальная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Совместимость | Совместимость со степлером Вуси Шуканг Медикал Эпплаенс Ко*., Лтд (РЗН 2019/9530), имеющимся у Заказчика | Неизменный показатель |
|  | Кассеты (блок загрузочный) для аппарата хирургического сшивающего | шт | 212 | Назначение | Для наложения швов при помощи аппарата (степлера) при хирургических операциях | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Описание | Сменные блоки для зарядки аппаратов сшивающих (степлеров) | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Тип | Изгибаемая | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Длина шва, мм | 60 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Количество скрепочных рядов | Не менее 6 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Расположение скрепок | В шахматном порядке | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Упорная бранша | Подвижная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Материал скрепок | Титан | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Высота открытой скрепки, мм | 4,8 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Высота закрытой скрепки, мм | 2,0 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Механизм контроля зазора между браншами | Подвижный, связан с ножом | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Нож | Встроенный в кассету | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Цветовая маркировка | Для нормальной ткани | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная, индивидуальная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Совместимость | Совместимость со степлером Вуси Шуканг Медикал Эпплаенс Ко*., Лтд (РЗН 2019/9530), имеющимся у Заказчика | Неизменный показатель |
|  | Кассеты (блок загрузочный) для аппарата хирургического сшивающего | шт | 5670 | Назначение | Для наложения швов при помощи аппарата (степлера) при хирургических операциях | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Описание | Сменные блоки для зарядки аппаратов сшивающих (степлеров) | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Тип | Изгибаемая, универсальная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Длина шва, мм | 60 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Количество скрепочных рядов | Не менее 6 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Расположение скрепок | В шахматном порядке | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Профиль картриджа | Ступенчатый | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Упорная бранша | Утонченная, неподвижная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Приемная матрица на бранше | С расширенной зоной приема и суженой загибающей зоной | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Материал скрепок | Титан | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Высота открытой скрепки центрального ряда, мм | 3,0 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Высота открытой скрепки среднего ряда, мм | 3,5 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Высота открытой скрепки крайнего ряда, мм | 4,0 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Механизм контроля зазора между браншами | Подвижный, связан с ножом | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Нож | Встроенный в кассету | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Цветовая маркировка | Для нормальной и утолщенной ткани | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная, индивидуальная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Совместимость | Совместимость со степлером Вуси Шуканг Медикал Эпплаенс Ко*., Лтд (РЗН 2019/9530), имеющимся у Заказчика | Неизменный показатель |
|  | Кассеты (блок загрузочный) для аппарата хирургического сшивающего | шт | 84 | Назначение | Для наложения швов при помощи аппарата (степлера) при хирургических операциях | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Описание | Сменные блоки для зарядки аппаратов сшивающих (степлеров) | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Тип | Изгибаемая, универсальная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Длина шва, мм | 45 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Количество скрепочных рядов | Не менее 6 | Конкретное значение |
|  |  |  |  | Расположение скрепок | В шахматном порядке | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Профиль картриджа | Ступенчатый | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Упорная бранша | Утонченная, неподвижная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Приемная матрица на бранше | С расширенной зоной приема и суженой загибающей зоной | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Материал скрепок | Титан | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Высота открытой скрепки центрального ряда, мм | 2,0 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Высота открытой скрепки среднего ряда, мм | 2,5 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Высота открытой скрепки крайнего ряда, мм | 3,0 | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Механизм контроля зазора между браншами | Подвижный, связан с ножом | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Нож | Встроенный в кассету | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Цветовая маркировка | Для сосудистой и нормальной ткани | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная, индивидуальная | Неизменный показатель |
|  |  |  |  | Совместимость | Совместимость со степлером Вуси Шуканг Медикал Эпплаенс Ко*., Лтд (РЗН 2019/9530), имеющимся у Заказчика | Неизменный показатель |

*Указание торговых наименований и каталожных номеров обусловлено совместимостью с оборудованием, используемым заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ, требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации оборудования и в технических спецификациях, рекомендованных производителем оборудования.