# Приложение №1 к извещению

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ)

Оказание услуг по авторизации пользователей в публичной сети Wi-Fi

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед., руб. |  | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по авторизации пользователей в публичной сети Wi-Fi | месяц | 12 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Для организации каналов связи доступа в сеть Интернет должна быть использована технология передачи данных по оптоволоконному кабелю, проложенному в подземной кабельной канализации.

1. Описание инфраструктуры Заказчика

1.1. Сетевое оборудование

На объектах Заказчика эксплуатируется следующее Wi-Fi оборудование:

| Вендор | Модели / серия |
| --- | --- |
| г. Тюмень, ул. Котовского,55 |  |
| TpLink | Точка доступа TpLink EAP223 |
| TpLink | Точка доступа TpLink EAP220 |
| DELL | Коммутатор DELL N1548P |
| DELL | Коммутатор DELL N1524P |
| TP-LINK | Коммутатор TP-LINK SG3428X |
| TP-LINK | Коммутатор TP-LINK SG3452 |
| Cisco | Коммутатор Cisco 3560G |
| TP-LINK | Контроллер точек доступа TP-LINK Omada версии 6.1 |
| г. Тюмень, ул. Юрия Семовских, д. 10 |  |
| Huawei | Точка доступа Huawei AirEngine5760-51 |
| TpLink | Точка доступа TpLink EAP220 |
| Huawei | Коммутатор Huawei Quidway S5700 48 POE, 2 шт. |
| Huawei | Коммутатор Huawei S6700-24-EI 24 10GE SFP |
| Cisco | Коммутатор Cisco 3560G |
| Huawei | Контроллер точек доступа Huawei AirEngine5760-51 |
| Huawei | Контроллер точек доступа Huawei S5731-H48P4XC |
| TP-LINK OC200 | Контроллер точек доступа TP-LINK OC200 |

2. Функциональные требования к сервису

2.1. Авторизация пользователей

Сервис обязан обеспечивать идентификацию пользователей публичной Wi-Fi сети в полном соответствии с требованиями ПП РФ № 758 и № 801.

Обязательный метод авторизации:

- Исходящий звонок на бесплатный номер «8-___-_______» Исполнителя

Дополнительные методы авторизации:

- SMS с одноразовым кодом подтверждения

- Учетная запись на портале Госуслуг (ЕСИА)

Требования к сессии:

- Время жизни активной пользовательской сессии: 30 минут (с возможностью настройки)

- Повторная авторизация: по истечении сессии пользователь перенаправляется на Captive Portal

- Одновременно активных пользователей на 1 объект: не менее 50

- Пропускная способность канала на каждый адрес, не менее 50 Мбит/с (оптика)

2.2. Страница авторизации

- Брендированная страница с логотипом и цветовой схемой Заказчика

- Поддержка конструктора страниц (шаблоны, смена фона, текстов, кнопок) через ЛК без участия Оператора

- Запрет на отображение рекламных материалов сторонних организаций до и в процессе авторизации

- Мультиязычный интерфейс (минимум: русский, английский)

2.3. Сетевые требования

- Публичная Wi-Fi сеть должна быть изолирована от корпоративной сети Заказчика на уровне SSID (отдельный VLAN или SSID)

- Возможность управления скоростью: ограничение полосы пропускания на пользователя (вх. / исх.) через ЛК

- Использование имеющейся сетевой инфраструктуры Заказчика при необходимости закупка дополнительного оборудования

3. Требования к управлению и аналитике

3.1. Личный кабинет (панель управления)

Сервис должен предоставлять единый веб-интерфейс (ЛК) для централизованного управления всеми объектами.

Обязательные функции ЛК:

- Мониторинг активных пользовательских сессий с фильтрацией по объекту

- Группировка объектов по территориальному признаку

- Разграничение прав доступа: системный администратор, менеджер портала

- Управление политиками доступа: тип авторизации, продолжительность сессии

- Настройка и обновление Страницы авторизации через конструктор без привлечения Оператора

- Запрос и выгрузка статистики в форматах CSV и Excel

3.2. Аналитика

В ЛК должна быть реализована аналитическая функция со следующими показателями:

| № | Параметр аналитики | Доступность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество сессий за период (день / неделя / месяц) | Обязательно |
| 2 | Количество уникальных (новых) пользователей | Обязательно |
| 3 | MAC-адрес устройства | Обязательно |
| 4 | Модель устройства (User-Agent) | Желательно |
| 5 | Полученный IP-адрес | Обязательно |
| 6 | Объём переданного трафика (вх./исх.) | Желательно |
| 7 | Адрес объекта (точки подключения) | Обязательно |
| 8 | Экспорт данных в CSV/Excel по запросу | Обязательно |

4. Требования к безопасности и соответствию законодательству

- Идентификация пользователей в соответствии с ПП РФ № 758 и № 801; хранение данных идентификации в течение не менее 12 месяцев

- Обработка персональных данных согласно 152-ФЗ; сбор согласий субъектов ПДн на Странице авторизации; хранение данных на территории РФ

- Сеть клиентов изолирована от корпоративной инфраструктуры Заказчика

- Наличие ограниченного времени жизни авторизационной сессии

- Журнал всех событий авторизации (дата/время, MAC, IP, номер телефона или хэш) с обеспечением выгрузки по запросу регулятора

- Передача данных между оборудованием и сервисом Оператора по защищённым каналам (TLS/HTTPS)

- Возможность немедленной блокировки конкретного пользователя или устройства через ЛК

5. Требования к технической поддержке (SLA)

Оператор обязан обеспечить уровень сервиса не ниже следующих показателей:

| Параметр | Требование | Метод контроля |
| --- | --- | --- |
| Доступность сервиса | ≥ 99,5% в месяц | Мониторинг в ЛК, ежемесячные отчёты |
| Время реакции на критический инцидент | ≤ 1 часа (24/7) | Тикет-система / email с временными метками |
| Время устранения критического инцидента | ≤ 4 часов | Тикет-система |
| Время реакции на некритический запрос | ≤ 4 рабочих часов | Email / ЛК |
| Срок хранения журналов идентификации | ≥ 12 месяцев (требование ПП РФ № 758) | Выгрузка по запросу |

Каналы поддержки: email, телефон, тикет-система в ЛК. Язык поддержки — русский.