Приложение № 2 к Заданию на проектирование

Промышленного технопарка «ДСК-500», расположенного по адресу:

Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Камчатская, д.194

Требования к цифровым информационным моделям объектов капитального строительства

Оглавление

- Область применения и назначение документа

- Сокращения и определения

- Общие требования к ЦИМ

  - Требования к ЦИМ

  - Требования к координации

  - Требования к элементам ЦИМ

  - Требования к наименованию ЦИМ

  - Требования к подготовке файлов для передачи

- Состав требований к цифровым информационным моделям объектов капитального строительства

  - Архитектурные решения

  - Конструктивные решения

  - Инженерное оборудование и сети

- Область применения и назначение документа

  - Настоящий документ устанавливает требования к цифровым информационным моделям (далее – ЦИМ) объектов капитального строительства (далее – ОКС), передаваемым в составе проектной документации.

  - Настоящие требования определяют:

- цели и задачи использования технологии информационного моделирования (далее — BIM);

- общие требования и состав ЦИМ;

- форматы файлов ЦИМ;

- информационное наполнение элементов ЦИМ;

- особенности моделирования элементов ЦИМ.

  - Область применения документа распространяется на проекты ОКС, реализуемые в интересах АО “Агентство инфраструктурного развития Тюменской области”.

  - Настоящий документ регламентирует разработку ЦИМ зданий следующего функционального назначения: производственные здания, административно-деловые объекты и др.

  - Применение ЦИМ на этапе проектирования ОКС преследует следующие цели:

- повышение качества процесса проектирования, проверки проектных решений;

- автоматизация проверки проекта или его частей на соответствие требованиям Задания на проектирование;

- автоматизация проверки сметной стоимости ОКС.

- Сокращения и определения

2.1. Определения

Атрибуты (атрибутивные данные) / Параметры — свойства элемента ЦИМ с определенным типом данных, определяющие его геометрию или характеристики.

Геометрические параметры – данные, определяющие размеры, форму и пространственное расположение элемента цифровой информационной модели.

Информационная модель объекта капитального строительства (далее – информационная модель, ИМ) – совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах проведения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства.

Коллизии – дефекты, содержащийся в цифровой информационной модели и заключающийся в пространственном или ином пересечении элементов цифровой информационной модели.

Матрица коллизий – представляет в табличной форме определение групп элементов ЦИМ, которые будут проверяться между собой на предмет пересечений.

Объект капитального строительства (далее - ОКС) – Здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Открытый формат данных – формат данных с открытой спецификацией, не имеющий лицензионных ограничений, препятствующих его свободному применению.

Цифровая информационная модель (трехмерная модель) (далее – ЦИМ) – совокупность взаимосвязанных инженерно-технических и инженерно-технологических данных об объекте капитального строительства, представленных в цифровом объектно-пространственном виде.

Цифровая инженерная модель местности (далее – ЦИММ) – совокупность взаимосвязанных инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических данных, инженерно-геотехнических данных и данных о территории объекта капитального строительства, представленных в цифровом виде для автоматизированного решения задач управления процессами на жизненном цикле объектов капитального строительства.

Элемент ЦИМ – цифровое представление элемента объекта капитального строительства или территории, характеризуемое атрибутивными и геометрическими данными.

IFC (Industry Foundation Classes, Отраслевые базовые классы) – открытый формат и схема данных, стандартизированное цифровое описание ОКС, включая здания и гражданскую инфраструктуру. Является открытым международным стандартом, не зависящий от программного продукта.

MVD (Model View Definitions, Описание представления модели) – рекомендуемый набор данных и элементов, который должна содержать IFC-модель в зависимости от ее предназначения.

XLSX – Открытый формат электронных таблиц.

2.2. Сокращения

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| АР | Архитектурные решения |
| КР | Конструктивные решения |
| ИОС | Инженерное оборудование и сети |
| ТХ | Технологические решения |
| ЦИМ | Цифровая информационная модель |
| ОКС | Объект капитального строительства |
| ПО | Программное обеспечение |
| УКЭП | Усиленная квалифицированная электронная подпись |
| МГН | Маломобильные группы населения |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |

- Общие требования к ЦИМ

  - Требования к ЦИМ

    - Цифровая информационная модель в объеме требований, изложенных в данном документе, и иная информация, передаваемая в АО “АИРТО” от Исполнителя, не должны иметь разночтений. В частности, файлы ЦИМ должны соответствовать передаваемым файлам чертежей (PDF).

    - Полнота и достоверность проектной документации, представленной в информационной модели, должны отвечать требованиям к прохождению экспертизы и техническому задания на разработку проекта.

    - ЦИМ одного раздела допускается делить на несколько файлов, если того требуют особенности проекта или объемы файлов.

    - Моделирование всех объемных элементов выполнять в масштабе 1:1 в соответствии с проектными размерами в метрической системе единиц. Правила округления размерных значений параметров:

- Линейные размеры – в миллиметрах, с округлением до целого значения (0 мм);

- Угловые размеры – в градусах-минутах-секундах (0°0’0”);

- Объемы – в кубических метрах, с округлением до двух знаков после запятой (0,00 м3);

- Площади – в квадратных метрах, с округлением до двух знаков после запятой (0,00 м2);

- Прочие размерности – в соответствии с требованиями к оформлению проектной документации.

    - ЦИМ должны быть представлены в электронном виде в формате IFC, дополнительно по запросу передаются в формате разработки (редактируемом).

  - Требования к координации

    - Все ЦИМ проекта должны быть скоординированы между собой и согласованы через систему общих координат.

    - За начало системы координат ЦИМ рекомендуется принимать точку проекта, в которой размещается пересечение первых разбивочных осей «1» и «А» координатной сетки с отметкой 0,000 на уровне чистого пола первого этажа.

    - Координационные оси и уровни должны быть идентичны во всех разрабатываемых моделях — они должны иметь одинаковые имена и отметки во всех файлах.

  - Требования к элементам ЦИМ

    - Все элементы ЦИМ должны иметь проектное местоположение, точные размеры и форму.

    - Все элементы ЦИМ должны иметь поэтажную разбивку и расположение на соответствующем уровне (кроме элементов, которые по технологии производства строительных работ являются неделимыми).

    - Требования к геометрическому и атрибутивному наполнению элементов ЦИМ:

- Исполнитель заносит в ЦИМ все необходимые параметры, применяемые при выпуске документации выполненной на основе ЦИМ. Параметры, регламентируемые по сущности и типам данных указаны в разделе 4 настоящего документа.

- Все параметры и информация в проекте должны быть однозначно понятны и читаемы любым участником проекта.

- Атрибутивный состав элементов ЦИМ ОКС определяется таким образом, чтобы обеспечить полноту сведений.

  - Требования к наименованию ЦИМ

    - Вся структура наименований состоит из отдельных полей, позволяющие определить назначение ЦИМ, ее место в объекте строительства и принадлежность к разделам/подразделам проектной документации.

Таблица 3.1. Описание полей именования ЦИМ

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр проекта | _ | Стадия | _ | Раздел | _ | Корпус / Секция | - | Часть ОКС |
| 22-005-ТМ | _ | П | _ | АР | _ | К4 | - | Ф |

    - Поля 1-4 являются обязательными для заполнения, разделяются знаком “_”, подчеркивание.

    - Поле 5 является необязательным, отделяется от 4 поля знаком “-”, дефис. Если модель не разделена, то поле не заполняется.

    - Все поля именуются кириллицей на русском языке, прописными буквами.

    - Не допускается использование в названиях пробелов, символов Unicode, а также следующих символов: , ! £ $ % ^ & ( ) { } [ ] + = @ ’ ~ # ¬ ` ‘ : \ / | ? ; * “ < >

    - Совместно с файлами ЦИМ представляется ведомость ЦИМ в формате XLSX, содержащая в себе перечень представляемых ЦИМ и их краткое описание (Таблица 3.2.).

Таблица 3.2. Пример заполнения ведомости ЦИМ

| Раздел | Наименование файла | Описание |
| --- | --- | --- |
| АР | 22-005_АР_П_К4-Ф.rvt | Модель АР стадии П корпуса 4 (фасад) |
| КР | 22-005_КР.КЖ_Р_К4С3.rvt | Модель КР.КЖ стадии Р корпуса 4 секции 3 |

Таблица 3.3. Описание полей именования ЦИМ

| № | Название поля | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шифр проекта | Шифр проекта в соответствии с внутренним документооборотом Исполнителя |  |
| 2 | Стадия | Стадия проектирования | П — проектная документация Р — рабочая документация |
| 3 | Раздел / подраздел | Код раздела, подраздела с порядковым номером | Раздел и подраздел отделяется точкой. Например, КР.КМ1 |
| 4 | Корпус / секция | Номер корпуса/сооружения ОКС по экспликации на генеральном плане, номер секции ОКС |  |
| 5 | Часть ОКС | Часть объекта капитального строительства | Поле является опциональным в случае, если часть здания выполняется в отдельной ЦИМ |

  - Требования к подготовке файлов для передачи

    - Состав передаваемой документации определяется согласно Заданию на проектирование, состав и формат данных ЦИМ — настоящим документом.

    - В дополнение к передаваемым файлам ЦИМ требуется предоставить информацию о разработанных разделах (Таблица 3.2.) и отчеты о коллизиях.

    - Перед передачей ЦИМ все модели должны быть проверена на соответствие требованиям, изложенным в данном документе, и исправлены все геометрические пересечения согласно матрице коллизий (таблица 3.5.).

Таблица 3.4. Состав групп элементов для проверки коллизий

| Раздел | Вид элементов | Состав элементов |
| --- | --- | --- |
| АР | Вертикальные | Перегородки, стены, фасады |
|  | Горизонтальные | Полы, кровля |
|  | Проемы | Двери, окна, витражи в т. ч. зоны открывания |
| КР | Вертикальные | Колонны, несущие стены, лестницы |
|  | Горизонтальные | Балки, фермы, перекрытия, ростверки |
| ИОС | Арматура | Арматура труб диаметром от 100 мм |
|  | Воздуховоды | Воздуховоды с площадью поперечного сечения свыше 0,1 м2 |
|  | Трубы | Трубы диаметром от 100 мм |
|  | Оборудование | Отопительное, вентиляционное, насосное, емкостное, противопожарное, осветительное, щитовое и др. виды оборудования |

Таблица 3.5. Матрица коллизий

| № проверки | Группа | Группа | Допуск в мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АР (Вертикальные) | АР | 30 |
| 2 |  | КР | 10 |
| 3 |  | ИОС | 30 |
| 4 | АР (Горизонтальные) | КР | 10 |
| 5 | АР (Зона открывания проемов) | АР, КР, ИОС | 30 |
| 6 | КР (Вертикальные) | КР | 30 |
| 7 |  | ИОС | 10 |
| 8 | КР (Горизонтальные) | ИОС | 10 |
| 9 | ИОС | ИОС (Арматура) | 30 |
| 10 |  | ИОС (Воздуховоды) | 30 |
| 11 |  | ИОС (Трубы) | 30 |
| 12 |  | ИОС (Оборудование) | 30 |

    - Перед передачей файлов ЦИМ Заказчику, необходимо очистить от неиспользуемых элементов.

    - Каждый предоставленный файл ЦИМ должен быть заверен усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ответственным лицом за разработку проектной документации на ОКС.

- Состав требований к цифровым информационным моделям объектов капитального строительства

  - Архитектурные решения

    - Все элементы ЦИМ архитектурных решений должны иметь обязательный перечень параметров.

    - Имена параметров принять в соответствии со стандартом организации, отражающие сущность заполняемых данных.

    - Все параметры должны иметь заполненные значения. Тип данных и пример заполнения см. в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Параметры для элементов АР

| Обязательные параметры элементов АР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сущность параметра | Тип данных | Описание | Пример заполнения |
| Местоположение элемента |  |  |  |
| Корпус | текст | Номер корпуса, в котором находится элемент | к4 |
| Секция | текст | Секция здания, в которой находится элемент. | 3 |
| Этаж | число | Номер этажа, на котором находится элемент | 1 |
| Информация |  |  |  |
| Код по классификатору | текст | Код элемента, обозначающий принадлежность к тому или иному функциональному типу (см. классификатор элементов в Приложении А) |  |
| Обозначение | текст | Стандарт или технические условия, в соответствии с которыми изготавливается элемент. Если конструкция или изделие разработано в рамках проектной документации, указать ссылку на чертеж элемента. | ГОСТ 23166-2021 |
| Наименование | текст | Наименование элемента или строительной конструкции, изделия. | О-ПА-2120*1760*82 |
| Марка | текст | Номер позиции (марки) элемента, который позволяет идентифицировать элемент. | ОК-1 |
| Параметры стен и перегородок, фасадов, витражей |  |  |  |
| Геометрические параметры |  |  |  |
| Толщина | длина | Толщина стены | 120 мм |
| Длина | длина | Длина стены | 5840 мм |
| Высота | длина | Высота стены | 3600 мм |
| Площадь | площадь | Площадь лицевой поверхности элемента | 21 м² |
| Объем | объем | Объем элемента (не требуется заполнять для витражей) | 2,52 м³ |
| Информация |  |  |  |
| Наружная | да/нет | Параметр означает принадлежность к наружным (ограждающим) конструкциям | да/нет |
| Основной материал | текст | Наименование материала элемента | кирпич |
| Параметры ненесущих колонн |  |  |  |
| Геометрические параметры |  |  |  |
| Высота | длина | Высота колонны | 3600 мм |
| Высота сечения | длина | Размер сечения | 150 мм |
| Ширина сечения | длина | Размер сечения | 150 мм |
| Информация |  |  |  |
| Материал | текст | Наименование материала элемента | сталь |
| Параметры отделки |  |  |  |
| Геометрические параметры |  |  |  |
| Толщина | длина | Толщина отделки | 20 мм |
| Площадь | площадь | Площадь элемента | 14 м² |
| Объем | объем |  | 0,28 м³ |
| Информация |  |  |  |
| Назначение помещения | текст | Функциональное назначение помещения, которому принадлежит элемент отделки | Производственное, административное, техническое и пр. |
| Материал | текст | Материал отделки | Керамогранит |
| Параметры заполнения проемов (двери, окна) |  |  |  |
| Геометрические параметры |  |  |  |
| Высота | длина | Высота проема | 2100 мм |
| Ширина | длина | Ширина проема | 900 мм |
| Информация |  |  |  |
| Основной материал | текст | Материал элемента заполнения проема | ПВХ |
| Наружный | да/нет | Определяет принадлежность к наружным проемам | да/нет |
| Пожарные параметры |  |  |  |
| Предел огнестойкости | текст | Предел огнестойкости элемента | EI45 |
| Эвакуационный выход | да/нет | Указывается в случае, когда через данный проем происходит эвакуация людей | да/нет |
| Аварийный выход | да/нет | Указывается в случае, когда проем является аварийным выходом | да/нет |
| Параметры помещений |  |  |  |
| Геометрические параметры |  |  |  |
| Площадь | площадь | Площадь помещения | 954 м² |
| Высота в чистоте | длина | Высота помещения | 7800 мм |
| Периметр | длина | Периметр помещения | 210 000 мм |
| Объем | объем | Объем помещения | 1467 м³ |
| Информация |  |  |  |
| Имя | текст | Наименование помещения | Тамбур |
| Номер | текст | Номер помещения | 34 |
| Назначение помещения | текст | Функциональное назначение помещения | Производственное |

  - Конструктивные решения

    - Все элементы ЦИМ конструктивных решений должны иметь обязательный перечень параметров.

    - Имена параметров принять в соответствии со стандартом организации, отражающие сущность заполняемых данных.

    - Все параметры должны иметь заполненные значения. Тип данных и пример заполнения см. в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Параметры для элементов КР

| Обязательные параметры элементов КР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сущность параметра | Тип данных | Описание | Пример заполнения |
| Местоположение элемента |  |  |  |
| Корпус | текст | Номер корпуса, в котором находится элемент | к4 |
| Секция | текст | Секция здания, в которой находится элемент. | 3 |
| Этаж | число | Номер этажа, на котором находится элемент | 1 |
| Информация |  |  |  |
| Код по классификатору | текст | Код элемента, обозначающий принадлежность к тому или иному функциональному типу (см. классификатор элементов в Приложении А) |  |
| Обозначение | текст | Стандарт или технические условия, в соответствии с которыми изготавливается элемент. Если конструкция или изделие разработано в рамках проектной документации, указать ссылку на чертеж элемента. | ГОСТ 30245-2012 |
| Наименование | текст | Наименование элемента или строительной конструкции, изделия. | Профиль 300×100×6 |
| Марка | текст | Номер позиции (марки) элемента, который позволяет идентифицировать элемент. | Б-3 |
| Материал | текст | Наименование материала элемента | Бетон B25 |
| Параметры несущих стен |  |  |  |
| Геометрические параметры |  |  |  |
| Толщина | длина | Толщина стены | 120 мм |
| Длина | длина | Длина стены | 5840 мм |
| Высота | длина | Высота стены | 3600 мм |
| Площадь | площадь | Площадь лицевой поверхности элемента | 21 м² |
| Объем | объем | Объем элемента | 2,52 м³ |
| Информация |  |  |  |
| Наружная | да/нет | Параметр означает принадлежность к наружным (ограждающим) конструкциям | да/нет |
| Параметры несущих перекрытий |  |  |  |
| Геометрические параметры |  |  |  |
| Толщина | длина | Толщина перекрытия | 200 мм |
| Площадь | площадь | Площадь перекрытия | 311 м² |
| Объем | объем | Объем элемента | 62,20 м³ |
| Параметры несущих колонн |  |  |  |
| Геометрические параметры |  |  |  |
| Высота | длина | Высота колонны | 3600 мм |
| Высота сечения | длина | Размер сечения | 400 мм |
| Ширина сечения | длина | Размер сечения | 400 мм |
| Параметры несущих балок |  |  |  |
| Геометрические параметры |  |  |  |
| Длина | длина | Длина балки | 5500 мм |
| Высота сечения | длина | Высота поперечного сечения балки | 300 мм |
| Ширина сечения | длина | Ширина поперечного сечения балки | 100 мм |
| Параметры мелкозаглубленных фундаментов |  |  |  |
| Геометрические параметры |  |  |  |
| Толщина | длина | Толщина перекрытия | 200 мм |
| Площадь | площадь | Площадь перекрытия | 311 м² |
| Отметка подошвы | число | Отметка подошвы мелкозаглубленного фундамента в миллиметрах | -850 |
| Объем | объем | Объем элемента | 62,20 м³ |
| Параметры свайных фундаментов |  |  |  |
| Геометрические параметры |  |  |  |
| Длина | длина | Длина сваи | 9000 мм |
| Отметка оголовка (срубки) | число | Отметка оголовка сваи в миллиметрах | -800 |

  - Инженерное оборудование и сети

    - Все элементы ЦИМ инженерных сетей и оборудования должны иметь обязательный перечень параметров.

    - Имена параметров принять в соответствии со стандартом организации, отражающие сущность заполняемых данных.

    - Все параметры должны иметь заполненные значения. Тип данных и пример заполнения см. в таблице 4.3.

Таблица 4.3. Параметры для элементов ИОС

| Обязательные параметры элементов ИОС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сущность параметра | Тип данных | Описание | Пример заполнения |
| Местоположение элемента |  |  |  |
| Корпус | текст | Номер корпуса, в котором находится элемент | к4 |
| Секция | текст | Секция здания, в которой находится элемент. | 3 |
| Этаж | число | Номер этажа, на котором находится элемент | 1 |
| Информация |  |  |  |
| Код по классификатору | текст | Код элемента, обозначающий принадлежность к тому или иному функциональному типу (см. классификатор элементов в Приложении А) |  |
| Обозначение | текст | Стандарт или технические условия, в соответствии с которыми изготавливается элемент. Если конструкция или изделие разработано в рамках проектной документации, указать ссылку на чертеж элемента. | ГОСТ 32414-2013 |
| Наименование | текст | Наименование элемента или строительной конструкции, изделия. | Труба канализационная раструбная |
| Марка | текст | Номер позиции (марки) элемента, который позволяет идентифицировать элемент. |  |
| Тип системы | текст | Обозначение типа системы | К1 |
| Имя системы | текст | Наименование инженерной системы | Канализация |
| Материал | текст | Материал элемента | Полипропилен |
| Параметры трубопроводов |  |  |  |
| Геометрические параметры |  |  |  |
| Длина | длина | Длина трубы | 1000 мм |
| Уклон |  | Длина стены | 5% |
| Диаметр условного прохода | длина |  | 110 мм |
| Толщина стенки | длина | Толщина стенки трубы | 2 мм |
| Информация |  |  |  |
| Способ соединения | текст | Способ соединения труб | Муфтовое, фланцевое, раструбное |
| Параметры изоляции |  |  |  |
| Геометрические параметры |  |  |  |
| Толщина | длина | Толщина изоляции трубы/воздуховода | 30 мм |
| Площадь | площадь | Площадь поверхности изоляции | 19 м² |
| Параметры воздуховодов |  |  |  |
| Геометрические параметры |  |  |  |
| Длина | длина | Длина воздуховода | 1000 мм |
| Диаметр | длина |  | 300 мм |
| Высота сечения | длина | Размер сечения | 300 мм |
| Ширина сечения | длина | Размер сечения | 500 мм |
| Толщина стенки | длина |  | 0,7 мм |
| Площадь | площадь | Площадь поперечного сечения | 19 м² |
| Параметры арматуры трубопроводов |  |  |  |
| Геометрические параметры |  |  |  |
| Диаметр условного прохода | длина |  | 32 мм |
| Параметры арматуры воздуховодов |  |  |  |
| Геометрические параметры |  |  |  |
| Диаметр условного прохода | длина |  | 100 мм |
| Ширина | длина | Размер сечения | 300 мм |
| Высота | длина | Размер сечения | 300 мм |
| Параметры отопительных приборов |  |  |  |
| Геометрические параметры |  |  |  |
| Длина | длина |  | 1300 мм |
| Высота | длина |  | 500 мм |
| Информация |  |  |  |
| Мощность |  | Мощность отопительного прибора | 1400 Вт |
| Параметры измерительных приборов |  |  |  |
| Геометрические параметры |  |  |  |
| Диаметр условного прохода | длина |  | 32 мм |
| Параметры кабельных лотков, шинопроводов |  |  |  |
| Геометрические параметры |  |  |  |
| Длина | длина |  | 1000 мм |
| Ширина | длина | Размер сечения | 150 мм |
| Высота | длина | Размер сечения | 50 мм |

Приложение А. Классификатор элементов информационной модели

| Код | Функциональный тип элемента |
| --- | --- |
| АР |  |
| AR.010.010 | Стены и перегородки |
| AR.010.015 | Витражи |
| AR.010.020 | Ненесущие колонны |
| AR.010.030 | Отделка |
| AR.010.040 | Кровля |
| AR.020.010 | Двери |
| AR.020.020 | Окна |
| AR.020.030 | Отверстия |
| AR.020.040 | Лестницы |
| AR.020.050 | Ограждения |
| AR.030.010 | Помещения |
| AR.100.010 | Прочие элементы |
| КР |  |
| KR.010.010 | Несущие стены |
| KR.020.010 | Несущие перекрытия |
| KR.030.010 | Несущие колонны |
| KR.040.010 | Несущие балки |
| KR.050.010 | Лестницы / рампы |
| KR.060.010 | Мелкозаглубленные фундаменты |
| KR.060.020 | Сваи |
| KR.100.010 | Прочие элементы |
| ИОС |  |
| IOS.010.010 | Трубопроводы |
| IOS.010.015 | Арматура трубопроводов |
| IOS.010.020 | Возудховоды |
| IOS.010.025 | Арматура воздуховодов |
| IOS.010.030 | Изоляция |
| IOS.010.040 | Решетки |
| IOS.020.010 | Оборудование ОВ |
| IOS.020.020 | Оборудование ВК |
| IOS.020.030 | Отопительные приборы |
| IOS.020.040 | Оборудование пожаротушения |
| IOS.010.050 | Измерительные приборы |
| IOS.020.100 | Прочее оборудование |
| IOS.030.010 | Кабельные лотки, шинопроводы |
| IOS.030.020 | Силовое электрооборудование |
| IOS.030.030 | Осветительные приборы |
| IOS.030.040 | Электрические приборы и устройства |