Приложение № 1

к договору № ___от_______

Технические характеристики на оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию, текущему ремонту  внутренних инженерных систем (центрального отопления, водопровода, канализации)

- Наименование, единица измерения, количество, цена услуг:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за месяц, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию, текущему ремонту внутренних инженерных систем (центрального отопления, водопровода, канализации) ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 70 | месяц | 12 |  |  |
| 2 | Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию, текущему ремонту внутренних инженерных систем (центрального отопления, водопровода, канализации) ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 20 | месяц | 12 |  |  |
| 3 | Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию, текущему ремонту внутренних инженерных систем (центрального отопления, водопровода, канализации) ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 19 | месяц | 12 |  |  |
| 4 | Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию, текущему ремонту внутренних инженерных систем (центрального отопления, водопровода, канализации) ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 99 | месяц | 12 |  |  |
| 5 | Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию, текущему ремонту внутренних инженерных систем (центрального отопления, водопровода, канализации) ЯНАО, г. Ноябрьск, проспект Мира, д. 85 | месяц | 12 |  |  |
| 6 | Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию, текущему ремонту внутренних инженерных систем (центрального отопления, водопровода, канализации) ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Муравленко, д. 3 | месяц | 12 |  |  |
| 7 | Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию, текущему ремонту внутренних инженерных систем (центрального отопления, водопровода, канализации) ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Дзержинского, д. 19 | месяц | 12 |  |  |
| 8 | Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию, текущему ремонту внутренних инженерных систем (центрального отопления, водопровода, канализации) ЯНАО, г. Ноябрьск, проспект Мира, д. 89-Б | месяц | 12 |  |  |
| 9 | Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию, текущему ремонту внутренних инженерных систем (центрального отопления, водопровода, канализации) ЯНАО, г. Ноябрьск, проспект Мира 84 А | месяц | 12 |  |  |
| 10 | Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию, текущему ремонту внутренних инженерных систем (центрального отопления, водопровода, канализации) ЯНАО, г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д 83А | месяц | 12 |  |  |
| 11 | Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию, текущему ремонту внутренних инженерных систем (центрального отопления, водопровода, канализации) ЯНАО, г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д 78б | месяц | 12 |  |  |
| 12 | Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию, текущему ремонту внутренних инженерных систем (центрального отопления, водопровода, канализации) ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская д. 33б | месяц | 12 |  |  |
| 13 | Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию, текущему ремонту внутренних инженерных систем (центрального отопления, водопровода, канализации) ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 22 | месяц | 12 |  |  |
| 14 | Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию, текущему ремонту внутренних инженерных систем (центрального отопления, водопровода, канализации) ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская д. 33 б | месяц | 12 |  |  |
| 15 | Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию, текущему ремонту внутренних инженерных систем (центрального отопления, водопровода, канализации) ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 27/1 | месяц | 12 |  |  |
| 16 | Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию, текущему ремонту внутренних инженерных систем (центрального отопления, водопровода, канализации) ЯНАО, г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 58 | месяц | 12 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

2. Объект и место нахождение объекта:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Общая площадь объекта (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подростково-молодежный клуб «Высокий полет» | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 70 | 282,1 |
| 2 | Подростково-молодежный клуб «Квартал» | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 20 | 86,1 |
| 3 | Подростково-молодежный клуб «Шанс» | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 19 | 99,2 |
| 4 | Нежилое помещение | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д.99 | 168,8 |
| 5 | Корпус приема специалистов | ЯНАО, г. Ноябрьск, проспект Мира, д. 85 | 286,1 |
| 6 | Подростково-молодежный клуб «Юнити» | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Муравленко, д. 3 | 376,0 |
| 7 | Подростково-молодежный клуб «Пространство» | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Дзержинского, д. 19 | 128,2 |
| 8 | Подростково-молодежный клуб «Шум» | ЯНАО, г. Ноябрьск, проспект Мира, д. 89-Б | 240,2 |
| 9 | Подростково-молодежный клуб «Атмосфера» | ЯНАО, г. Ноябрьск, проспект Мира 84 А | 434,8 |
| 10 | Нежилое помещение (пр-кт Мира, д 83А) | ЯНАО, г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д 83А | 161,1 |
| 11 | Нежилое здание («Кадет») | ЯНАО, г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д 78б | 1 203,10 |
| 12 | Нежилое здание («Советская 33б») | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская д. 33б | 464,70 |
| 13 | Нежилое помещение («Высоцкого 22») | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 22 | 44,3 |
| 14 | ЦВТП, общественный центр 1 жилого района (крытый полигон «Ангар» | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская д. 33б | 954,00 |
| 15 | Здание «Миксер» | ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 27/1 | 2 605,6 |
| 16 | Нежилое помещение | ЯНАО, г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 58 | 197,4 |

3. Периодичность оказания услуг:

| № п/п | Наименование и состав услуг | Периодичность оказание услуг, сроки устранения нарушений (с момента их выявления) |
| --- | --- | --- |
| - Услуги по техническому обслуживанию внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации |  |  |
| 1.1. | Осмотры, наладка систем отопления водоснабжения и канализации, чистка с применением промывочных и механических средств. | Один раз в месяц или при необходимости |
| 1.2. | Детальный осмотр отопительных приборов, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры системы центрального отопления. | Один раз в месяц или при необходимости |
| 1.3. | Осмотр контрольно-измерительных приборов и замена таковых при необходимости: - замена кранов, смена прокладок в смесителях и водопроводных кранах. | Один раз в месяц или при необходимости |
| 1.4. | Гидравлические испытания, промывка системы тепловодоснабжения: - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; - очистка от накипи запорной и регулирующей арматуры; - смена прокладок во фланцевых соединениях; - составление паспорта готовности; - шурфовка инженерных сетей в теплопункте согласно методическим указаниям. | Один раз в год |
| 1.5. | Осмотр санитарных приборов (унитазов, смесителей, сифонов, гибкой подводки и запорной арматуры); - прочистка сифонов. | При необходимости |
| 1.6. | Запуск систем тепловодоснабжения: - осмотр инженерных сетей; - проверка на равномерность прогрева отопительных приборов. | По заявке Заказчика |
| 1.7. | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения. | В течение 1 рабочего дня с момента поступления заявки от Заказчика |
| 1.8. | Устранение течи в трубопроводах, отопительных приборах, запорной и регулирующей арматуре. | согласно пунктам 4.1 и 4.3. Технического задания |
| 1.9. | Устранение засоров, закупорок в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах, внутренних коммуникационных систем. | согласно пунктам 4.1 и 4.3. Технического задания |
| 1.10. | Проведение систематических профилактических осмотров и при необходимости работ с целью недопущения возникновения аварийных ситуаций (затопов, порывов, перемерзаний) внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации. | Один раз в месяц и при необходимости |
| 1.11. | Очистка грязевиков и фильтров систем отопления, водоснабжения; | По мере необходимости, но не менее 2 раза в год |
| 2. Услуги по аварийному ремонту внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации |  |  |
| 2.1. | Замена гибких подводок к унитазам и раковинам. | В течение 1 рабочего дня с момента поступления заявки от Заказчика |
| 2.2. | Смена прокладок (картриджей) в водопроводных и водозаборных кранах, сифонов. Смена вентильной головки (кран-буксы). Замена арматуры сливных бачков. | В течение 1 рабочего дня с момента поступления заявки от Заказчика |
| 2.3. | Замена трехходовых кранов. | По мере необходимости |
| 2.4. | Замена запорной арматуры (вентилей, шаровых кранов, спускников) | По мере необходимости |
| 2.5. | Крепление радиаторов, регистров системы отопления. | В течение 3-х часов с момента поступления заявки от Заказчика |
| 2.6. | Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления). | согласно пунктам 4.1 и 4.3. Технического задания |
| 3. Обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии и холодного водоснабжения включает в себя: |  |  |
| 3.1. | Снятие показаний и предоставление отчета в энергоснабжающую организацию | 1 раз в месяц |
| 3.2. | Чистка расходомеров | При необходимости |
| 3.3. | Программное сопровождение вычислителя | При необходимости |
| 3.4. | Отслеживание гидротехнических характеристик системы отопления | При необходимости |
| Система автоматического регулирования отоплением включает в себя: |  |  |
| 4. | Многоцелевой программируемый микропроцессорный регулятор: |  |
| 4.1. | (Н) настройка наклона кривой отопительного графика | При необходимости |
| 4.2. | (ПРМЗТ) проверка режимов минимального и максимального значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах | При необходимости |
| 4.3. | (ПРВ) проверка релейных выходов управления регулирующим клапаном и циркуляционным насосом в контуре системы отопления | При необходимости |
| 4.4. | (ППИ) проверка режимов пропорционально-интегрального (ПИ) регулирования | При необходимости |
| 4.5. | (ПРСП) проверка режимов суточных программ | При необходимости |
|  | Датчики температуры: |  |
| 4.6. | (ВО) внешний осмотр, ревизия, снятие параметров | При необходимости |
| 4.7. | (ВО) проверка монтажных соединений датчиков с регулятором | При необходимости |
| 5. Циркуляционный насос UPS: |  |  |
| 5.1. | (ПЦН) проверка на отсутствие посторонних шумов и вибрации | Не реже одного раза в месяц. |

4. Требования, предъявляемые к Исполнителю.:

- В срок не позднее десяти рабочих дней после подписания договора Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие документы:

- список обслуживающего персонала, с предоставлением на данных сотрудников квалификационных документов, подтверждающих наличие соответствующего образования для проведения сервисных и ремонтных работ оборудования систем отопления, электрических котельных, систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения, систем канализации, ксерокопии о среднем специальном, профессиональным образованием, допуск по электробезопасности (протокол, удостоверение установленного образца), допуск к работе по эксплуатации в тепловых энергоустановках (протокол, удостоверение установленного образца)

- Направлять специалистов для проведения технического обслуживания Объектов в согласованные сроки и по заявкам Заказчика;

- Форменная одежда/спецодежда, аксессуары и иная атрибутика не должна содержать яркой символики, лозунгов или атрибутов, указывающих на национальную, религиозную или политическую принадлежность;

- В рабочее время специалисты Исполнителя должны выезжать по заявке Заказчика, направленной по электронным каналам связи, при особо сложных авариях (порывы в системах с затоплением помещений) - выезд немедленно с получением заявки на телефоны «аварийной службы».

- Вызов специалистов круглосуточно по телефону аварийной службы Исполнителя,  заявка   по   электронным  каналам  связи  на e-mail;

- Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию, текущему ремонту внутренних инженерных систем (центрального отопления, водопровода, канализации) осуществляется:

- в рабочие дни с 08.30 до 18.00 (обед с 12.30 до 14.00);

- в случае возникновении аварийных ситуаций - в любое время суток.

- в случае необходимости производить инструктаж сотрудников Заказчика по вопросам эксплуатации и обслуживания оборудования.

- своевременное оказание услуг, обеспечение качественного технического обслуживания и проведение профилактических работ для обеспечения бесперебойной работы систем;

- проведение обязательных, периодических осмотров и проверка работоспособности внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации с проведением планово-предупредительных ремонтов и работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации;

- устранение предписаний контролирующих органов, осуществляющих надзор в данной сфере деятельности.

- перечень операций, выполняемых при проведении плановых осмотров (освидетельствований):

- ревизия и регулировка водоразборной и запорной арматуры систем водоснабжения;

- ревизия и регулировка водоразборной и запорной арматуры хозяйственно - бытовой канализации;

- смена прокладок в водоразборной и запорной арматуре;

- смена или набивка сальниковых уплотнений;

- ремонт и замена трубопроводов систем водоснабжения до 4м в одном месте;

- ремонт и замена трубопроводов систем хозяйственно-бытовой канализации до 4 м в одном месте;

- уплотнение или смена фитингов;

- периодические осмотры и проверка работоспособности смывных бочков. Ревизия и регулировка смывных бочков. При необходимости - мелкий ремонт смывных бочков;

- уплотнение и мелкий ремонт сифонов со сменой уплотнительных элементов;

- устранение засоров канализационных трубопроводов и сифонов санитарных приборов;

- укрепление расшатавшихся санитарно-технических приборов;

- ремонт вентилируемых (фановых) трубопроводов канализации;

- ремонт или смена запорной арматуры и конструктивных элементов узлов управлений систем водоснабжения, в случае выхода из строя ремонт санитарно-технического оборудования с заменой комплектующих элементов (кран-букс, подводок, маховиков, комплектующих элементов сифонов);

- смена санитарно-технических приборов, изделий и оборудования;

- периодические осмотры работоспособности систем водоснабжения;

- промывка системы ТВС при повторном запуске систем после их аварийных остановок;

- ревизия и регулировка водоразборной, запорной, регулирующей, водосливной, воздуховыпускной и другой арматуры со сменой прокладок и набивке сальниковых уплотнений систем отопления и/или водоснабжения, без снятия с места;

- ревизия, очистка, промывка и мелкий ремонт грязевиков и фильтров систем отопления и водоснабжения;

- проверка работоспособности манометров, при необходимости, уплотнение мест присоединения, замена вышедших из строя манометров с предварительной проверкой;

- проверка работоспособности, ревизия и ремонт отопительных приборов;

- профилактика и ликвидация не прогрева отопительных приборов;

- спуск воздуха из системы отопления и/или водоснабжения и восстановление их работоспособности;

- смена фланцевой, муфтовой или приварной запорной арматуры конструктивных элементов узлов управлений систем отопления и водоснабжения, в случае выхода из строя;

- смена отопительных приборов, регулирующей арматуры, смесителей, другой оснастки и оборудования систем отопления и водоснабжения;

- в случае выхода из строя, смена запорной арматуры систем отопления и/или водоснабжения;

- устранение засоров канализационных трубопроводов;

- устранение порывов трубопроводов тепло-, водоснабжения, канализации и приборов отопления;

- устранение возникших течей на соединениях трубопроводов и запорной арматуре, трубопроводов, приборов отопления;

- запуск, регулировка и наладка систем отопления зданий и сооружений, осуществляемые в соответствии с программами и графиками, согласованными с Заказчиком;

- ревизия запорной, регулирующей, водосливной и воздуховыпускной арматуры систем отопления, водоснабжения;

- очистка грязевиков и фильтров систем отопления, водоснабжения;

- проведение систематических профилактических осмотров и при необходимости работ с целью недопущения возникновения аварийных ситуаций (затоплений, порывов, перемерзаний) внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации;

- своевременное осуществление поверки и замены приборов учета теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

- ежемесячно до 25-го числа предоставлять Заказчику показания приборов учета теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

- и другие возможные виды услуг в рамках исполнения обязательств по договору.

4.1. Техническое обслуживание (ТО) коммерческого узла учета тепловой энергии и воды, системы автоматического регулирования тепловой энергии включает в себя:

- работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров с использованием средств технической диагностики.

4.2. Организация аварийного обслуживания:

- наличие у Исполнителя на территории города Ноябрьска круглосуточной аварийно-диспетчерской службы с постоянно дежурящим персоналом, имеющим требуемую аттестацию по нормативным документам при обслуживании теплопотребляющих установок в комиссии Исполнителя или в органах Ростехнадзора по организации Исполнителя;

- прием заявок и выезд специалистов круглосуточно. В срок не позднее 30 минут со времени поступления заявок принять все необходимые меры по локализации аварийных ситуаций в соответствии с действующими нормами.

- обеспечение оперативной связи с дежурным, круглосуточный прием заявок об аварийных ситуациях от персонала учреждения, контроль за устранением и локализацией аварий.

- услуги по заявкам, связанные с ликвидацией аварий внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации производятся за счет средств Исполнителя.

5. Функциональные характеристики:

- услуги по техническому обслуживанию внутренних систем отопления, водоснабжения, канализации и коммерческого узла учета потребления тепла и воды должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, техническим регламентам, а также требованиям качества, безопасности жизни и здоровья людей и иным требованиям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- Исполнитель возмещает Заказчику возможный ущерб, если таковой будет нанесен в процессе оказания услуг;

- в случаях, если в ходе оказания услуг Исполнителю передается информация конфиденциального характера, Исполнитель обязуется, не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика, кроме случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.	Дополнительные условия:

6.1. Техническое обслуживание внутренних систем отопления, водоснабжения, канализации и коммерческого узла учета потребления тепла и воды производится Исполнителем своими силами и из своих материалов. Стоимость расходных материалов за весь период действия Договора составляет до 10% от цены Договора (при необходимости предоставления таких материалов).

| Заказчик Директор МАУ МП МЦ «Школа Ямолод.Ноябрьск» ___________________Г.А. Мусина ЭП | Исполнитель ______________ ЭП |
| --- | --- |