ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку оборудования и расходных материалов для печати на пластиковых картах

1. Общие сведения

1.1. Предмет закупки: Поставка термопринтера для печати на пластиковых картах, пластиковых карт с чипом и красящих лент (рибонов).

1.2. Количество лотов: 1.

1.3. Цель закупки: Обеспечение подразделения оборудованием для односторонней полноцветной и монохромной печати пропусков, бейджей и карт доступа.

1.4. Код ОКПД2: 26.20.16.120 (Принтеры), 22.29.25.110 (Карты пластмассовые).

1.5. Место поставки: 625007, г.Тюмень, ул.Валерии Гнаровской, д.1, ГАУ ТО ЦПСР «Тюмень-дзюдо».

1.6. Срок поставки: в течение 14 рабочих дней с даты заключения договора.

2. Требования к термопринтеру пластиковых карт

2.1. Тип печати: сублимационный или термотрансфер

2.2. Параметры печати: монохромный и/или полноцветный.

2.3. Стороны печати: Односторонняя (обязательно).

2.4. Режимы печати:

- Полноцветная печать (стандарт YMCKO — желтый, пурпурный, голубой, черный, прозрачный защитный слой).

- Монохромная печать (черная или другие монохромные цвета).

2.5. Скорость печати (не хуже):

- Монохромная: от 400 карт/час.

- Полноцветная (YMCKO): от 150 карт/час.

2.6. Разрешение печати: не менее 300 dpi (11,8 точек/мм).

2.7. Подача карт: Ручная и автоматическая (из съемного лотка емкостью не менее 50 карт).

2.8. Интерфейсы подключения: USB 2.0 (обязательно), Ethernet (LAN) (обязательно).

2.9. Программное обеспечение: Наличие в комплекте поставки лицензионного драйвера и редактора карт для ОС Windows 10/11.

2.10. Гарантия: не менее 24 месяцев с даты поставки.

3. Требования к пластиковым картам

3.1. Тип: Бесконтактная смарт-карта доступа.

3.2. Технология чипа: EM-Marine.

3.3. Толщина: 0,76–0,84 мм (стандарт CR-80).

3.4. Размеры: 86 х 54 мм (стандарт ISO 7810).

3.5. Наличие серийного номера: Чип должен иметь уникальный заводской ID, доступный для считывания.

3.6. Внешний вид: Глянцевая или матовая белая поверхность, чистая (без заводской печати), пригодная для прямой печати на термопринтере.

3.7. Упаковка: по 50 штук или 100 штук в герметичной антистатической коробке.

4. Требования к красящей ленте (рибону)

4.1. Назначение: Для полноцветной печати с защитным слоем.

4.2. Тип ленты: Black.

4.3. Ширина ленты: от 60 мм до 65 мм (в соответствии с рабочим полем принтера).

4.4. Длина ленты на рулоне: не менее 1000 отпечатков (карт).

4.5. Совместимость: Лента должна быть оригинальной или полностью совместимой с выбранной моделью принтера (отсутствие ошибок распознавания чипа ленты).

4.6. Упаковка: Каждый рулон в вакуумной или герметичной светонепроницаемой упаковке.

5. Объем поставки

5.1. Термопринтер пластиковых карт, односторонний — 1 шт.

5.2. Пластиковая карта с чипом EM-Marine — 1000 шт.

5.3. Красящая лента (рибон)— 3 рулонов.

6. Требования к упаковке и транспортировке

6.1. Принтер должен быть упакован в оригинальную заводскую коробку с пенопластовыми вставками.

6.2. Расходные материалы (карты и рибоны) должны быть защищены от статического электричества, прямых солнечных лучей и влаги.

6.3. Каждая единица товара должна иметь маркировку на русском языке.

7. Требования к документации

7.1. Оригинал счета, товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД.

7.2. Сертификат или декларация соответствия (ЕАС).

7.3. Паспорт изделия и руководство пользователя на русском языке.

7.4. Гарантийный талон, заполненный поставщиком.

8. Требования к поставщику

8.1. Наличие авторизованного сервисного центра на территории РФ или подтвержденной от производителя возможности гарантийного обслуживания.

8.2. Наличие на складе поставщика заявленной модели принтера и расходных материалов на момент подачи заявки.

9. Критерии приемки товара

9.1. Проверка целостности упаковки и отсутствия механических повреждений.

9.2. Сверка серийных номеров принтера и расходных материалов с сопроводительными документами.

9.3. Подключение принтера к ПК, установка драйверов, тестовая печать цветной и монохромной карты.

9.4. Проверка считывания UID чипа EM-Marine с помощью внешнего считывателя.

9.5. Проверка совместимости поставленных рибонов с принтером (отсутствие замятий, обрывов и ошибок датчика).